ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
[image: image1.jpg]


Домкрат пневмогидравлический подкатной

Руководство по эксплуатации и технике безопасности
[image: image2.png]



[image: image3.png]



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подкатной пневмогидравлический домкрат представляет собой устройство, предназначенное для поднятия грузов. Домкраты имеют уникальные характеристики по грузоподъёмности и высоте подъёма и применяются, как правило, в специальных целях (например, для обслуживания тяжелых грузовиков, автобусов, банковских бронемашин).

Пневмогидравлические домкраты отличаются компактностью конструкции, простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации. Они позволяют осуществлять плавный подъем груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии благодаря высокому передаточному отношению между площадями поперечного сечения цилиндра и плунжера насоса.

Мощная силовая конструкция домкратов обеспечивает высокую ремонтопригодность, благодаря чему домкраты этой серии могут использоваться в профессиональных целях. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы убедитесь, что все движущиеся части домкрата смазаны. 

1. РУКОЯТЬ. 

Используйте лёгкую смазку на подвижные части рукояти. Слегка смажьте её у входа в гнездо. 

2. КОЛЁСА. 

Используйте лёгкую смазку для оси и роликовых подшипников. 

3. ПОДЪЁМНЫЕ РЫЧАГИ. 

Введите смазку в предназначенное для неё отверстие. 

4. ПЯТА И СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ. 

Используйте лёгкую смазку для подвижных и вращающихся частей домкрата. 

5. ВРАЩАЮЩИЕСЯ БОЛТЫ РАЗЪЁМА ГНЕЗДА. 

Используйте лёгкую смазку для вращающихся болтов. 

6. ПОРШЕНЬ И ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ. 

Используйте густую смазку в соединении между поршнем насоса и штифтом в разъёме рукояти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом использования домкрата внимательно прочтите инструкцию по его эксплуатации.

Удостоверьтесь, что вес груза не будет превышать номинальной грузоподъемности домкрата.

Оцените поверхность, на которой будет расположен домкрат. Она должна быть твердая и ровная.

Убедитесь, что домкрат находится в рабочем состоянии.

Перед подъемом транспортного средства проверьте, поставлено ли оно на ручной тормоз и заблокированы ли его колеса (рекомендуется использовать противооткатные упоры).
В случае если после поднятия транспортного средства вы будете проводить ремонтные работы под ним, подготовьте страховочные подставки под груз.

ПОДЪЁМ ГРУЗА

1. Поместите домкрат непосредственно под объект, который вы собираетесь поднимать, таким образом, чтобы пята приняла нагрузку по центру. Проверьте правильность установки сначала при небольшой нагрузке, чтобы убедиться, что домкрат не будет скользить в процессе работы. 

2. Нажав клапан пневматической системы, поднимите груз на требуемую высоту. После поднятия используйте специальные подставки для удерживания груза в течении работы. 

ОПУСКАНИЕ ГРУЗА

Медленно откройте спускной клапан. Скорость опускания груза зависит от скорости открытия спускного клапана.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Домкрат предназначен только для поднятия грузов и не должен использоваться в качестве подставки для них в течение долгого периода времени.

После поднятия груза всегда используйте страховочные подставки.

Всегда устанавливайте домкрат на ровной и твердой поверхности.

Не двигайте домкрат, когда на нем находится груз.

Не делайте какого-либо рода изменений во внешнем виде или конструкции домкрата.

Не перегружайте домкрат грузами, вес которых превышает подъемную норму данного домкрата.

Не разбирайте домкрат. Это может привести к его поломке или повреждению.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Рукоять домкрата опускается под грузом 

4

Домкрат не поднимает груз 


1, 2, 3, 4

Домкрат не удерживает груз


4

Домкрат не поднимается на максимальную высоту 
1, 2, 3

Насос не устойчив под грузом


1, 3

Домкрат не полностью опускается после поднятия 
2, 5

1. Низкое содержание масла в домкрате. Снимите пробку масленого резервуара и долейте гидравлическое масло. 

2. Снимите пробку, чтобы выпустить попавший в систему воздух. 

3. В домкрате воздух. Полностью откройте выпускной клапан. Приведите домкрат в вертикальное положение задними колёсами вверх. Сильно качните рукоять или педаль. Закройте выпускной клапан и приступайте к работе. 

4. Возможно, клапан не закрыт. Опустите подъёмную плиту. Закройте выпускной клапан. Поставьте ногу на переднее колесо и поднимите подъёмную пяту на максимальную высоту. Откройте клапан, чтобы опустить подъёмную пяту. Поле этого домкрат должен начать работать. 

5. Возвратная пружина подъёмной пяты может быть сломана или не закреплена. Замените пружину. Возможно, её нужно смазать. Очистите и смажьте все подвижные части подъёмной пяты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Используйте гидравлическое масло для домкратов только хорошего качества. По возможности не смешивайте разные типы масел. Не допускайте попадание грязи или других веществ при заливке масла в гидравлическую систему.

Проверяйте гидравлическую систему каждые четыре месяца, чтобы убедиться, что не произошла коррозия. Если же коррозия всё-таки обнаружена, зачистите место коррозии и протрите тканью, смоченной в масле. Всегда храните домкрат в сложенном положении. 

Иногда, во время транспортировки или работы, воздух может попадать в гидравлическую систему, понижая этим подъёмную силу. Удалите весь воздух из системы. 

Периодически добавляйте и 1 раз в 12 месяцев полностью заменяйте гидравлическое масло в гидроцилиндре домкрата.

УТИЛИЗАЦИЯ

При списании оборудования после использования оно подлежит демонтажу и утилизации. Перед выполнением демонтажа необходимо слить из цилиндра масло, которое также подлежит утилизации в соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране эксплуатации оборудования.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие (на заводской брак) исчисляется с даты его продажи. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия при подтверждении неисправностей, являющихся следствием установленного дефекта материалов или производственных дефектов.

Срок ремонта зависит от его сложности и наличия запасных частей на складе и осуществляется в сроки, , установленные локальными законодательными актами.
Изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в следующих случаях:

- отсутствия гарантийного талона, неправильного, неполного заполнения или наличия исправлений в нем;

- невыполнение пользователем требований инструкции по эксплуатации изделия;

- поступление в ремонт некомплектного изделия;

- повреждение изделия в результате атмосферных воздействий (дождь, снег, пыль, грязь и пр.) и воздействий агрессивных химических сред;

- механические повреждения в результате транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;

- неисправность изделия вследствие внешних и внутренних загрязнений, коррозии или попадания внутрь инородных предметов (краска, стружка, песок, пыль и т.д.);

- применение некачественных масел и смазочных материалов;

- самостоятельное вскрытие, ремонт, внесение изменений в конструкцию изделия;

- использование изделия не по назначению;

- естественный износ изделия.

Срок хранения - не ограничен. Срок службы изделия – до естественного износа.

Дата изготовления указывается на изделии или его индивидуальной упаковке.

Гарантия – 1 год (на заводской брак).
Официальный представитель и гарантийная мастерская находятся по адресу:

Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел». Тел. (017) 504-89-40, (029) 692-94-21

Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, р-н деревни Дубовляны, д.43, кабинет 22

info@th-tool.by, www.th-tool.by
Модель: F-1600-6.
	Модель
	RF-1600-6

	Грузоподъемность, т
	22

	Минимальная высота, мм
	225+20

	Максимальная высота, мм
	435+100

	Регулировка высоты, мм
	80


Производитель: PINGHU TONGLI MACHINE CO., LTD.

Caoqiao Shilong NO.1 road, Pinghu Economic Development Zone, Zhenjiang, China

TEL: 0086-573-85963388, FAX: 0086-573-85962818

Торговая марка: □ Rockforce.
Модель_______________________



Дата продажи_______________________

Подпись продавца _______________________


С гарантией ознакомлен:




(М.П.)




Подпись покупателя       _______________________

Гарантийный талон

	Серийный номер
	

	Дата производства
	

	Дата продажи
	

	Подпись и печать продавца
	

	Отметки сервисной службы

	Дата

приемки
	Дата окончания ремонта
	Номер дефектной ведомости
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Примечание:




PAGE  
3

