ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Столбик сигнальный упругий ССУ-750 ГОСТ 32843-2014

- Описание и назначение

Гибкий столбик используется в качестве временного средства ограждения для установки на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях для зрительного ориентирования участников дорожного движения; для ограждений мест проведения строительных работ, мероприятий. Гибкие дорожные столбики изготавливаются из эластичных полимерных материалов, которые при наезде транспортных средств обеспечивают оперативный возврат изделий в исходное положение. Изделие может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50°С до +40 °С.

- Технические характеристики

| Материал | Гибкий пластик |
| --- | --- |
| Высота, мм | 750 мм |
| Диаметр основания, мм | 200 мм |
| Диаметр основной части, мм | 75 мм |
| Количество светоотражателей, шт. | 3 |
| Количество крепёжных отверстий, шт. | 3 |
| Диаметр крепёжного отверстия, мм | 10 |
| Крепления | Не входят в комплект поставки |
| Температура эксплуатации | От -50°C до +40°C |
| Цвет | Оранжевый |
| Масса, кг | 0,93 кг |
| Расчётный объём 2 штук, м³ | 0,05 м³ |
| Тип упаковки | Без упаковки |
| Требуется ли жёсткая упаковка | Не требуется |

- Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Изделия хранятся в заводской упаковке. Хранить в крытом, проветриваемом помещении. Защитить от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранить от стен — 20 см, от пола — 20 см, от источников освещения — 50 см, от приборов отопления — 1 м, от электропроводки — 1 м, защитить от воздействия прямых солнечных лучей. Транспортирование упакованных столбиков следует производить в крытых транспортных средствах, обеспечивающих целостность и сохранность упакованной продукции. Транспортировку производить в вертикальном положении. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта. При транспортировке изделий транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

- Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.

| Наименование: | Столбик сигнальный упругий ССУ-750 ГОСТ 32843-2014 |
| --- | --- |
| Количество: |  |
| Дата изготовления (месяц и год): |  |
| Продавец: | ООО ПК «Технология» |
| Дата продажи: |  |

Директор                                                                                         С.В. Шаломин