Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции Favourite. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте изделие в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Помните: изделие является источником повышенной опасности.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров.

Изделия Favourite относятся к бытовому классу. По истечении 15-20 минут непрерывной работы прибор необходимо выключить, продолжение работы возможно через 15-20 минут. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрический станок точильный предназначен для сухого шлифования и заточки металлических заготовок, расходных материалов требующих заточки, а также бытового режущего инструмента.

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой         от 0 °С до +35 °С, относительной влажностью воздуха не более 80 % и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Машина класса I.

Предупреждающие надписи

|  | Отдельные узлы прибора во время работы нагреваются, прикосновение к ним может стать причиной ожога. |
| --- | --- |
|  | Используйте качественные, неповрежденные круги. Не используйте сильно изношенные или с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины) круги. |
|  | Контролируйте, чтобы руки не находились в зоне обработки, держите руки вдали от шлифовального круга. |
|  | Прибор в процессе эксплуатации производит искры, мелкодисперсную металлическую пыль и создает повышенный шум. Применяйте средства индивидуальной защиты. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | BG 125/200 | BG 150/280 | BG 200/450 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение/частота | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 200 Вт | 280 Вт | 450 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 2950 об/мин | 2950 об/мин | 2950 об/мин |
| Размеры точильного круга | 125х16 мм | 150х16 мм | 200х20 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 12.7 мм | 12.7 мм | 12.7 мм |
| Тип электродвигателя | асинхронный |  |  |
| Уровень звуковой мощности (к=3) | 86 дБ | 87 дБ | 93 дБ |
| Уровень звукового давления (к=3) | 73 дБ | 74 дБ | 80 дБ |
| Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения | 2.0 аh, м/с2 | 2.0 аh, м/с2 | 2.3 аh, м/с2 |

| Комплект поставки: |  |
| --- | --- |
| станок точильный | 1 шт |
| круг точильный | 2 шт |
| защитные стёкла | 1 компл. |
| крепёж | 1 компл. |
| руководство по эксплуатации | 1 шт |

Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

| Расшифровка серийного номера на шильдике изделия: |  |
| --- | --- |
| ХХХХХХ/XX-XX |  |
| месяц и год изготовления/цифровое обозначение |  |

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

| 1. Корпус электродвигателя 2. Элементы крепления защитного экрана 3. Защитный экран 4. Шлифовальный круг 5. Упор 6. Фиксатор упора 7. Защитный кожух 8. Переключатель «Вкл/Выкл» 9. Станина с отверстиями для фиксации Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации | Рис. 1 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями. К работе с изделием допускаются лица, достигшие совершеннолетия, имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием.

Правила техники безопасности на рабочем месте

Следите, чтобы рабочее место было чистым, хорошо освещённым и вентилируемым. Захламлённое рабочее место и плохая освещённость могут стать причиной травмы.

Не используйте изделие в помещениях с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися газами, жидкостями, пылью. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению взрывоопасной пыли или паров.

Следите, чтобы посторонние люди, дети и животные находились на безопасном расстоянии от места работы. Не допускайте посторонних к месту работы.

Будьте внимательны и не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

Электробезопасность

Внимание! При установке, замене, извлечении сменного инструмента, а также при обслуживании прибора всегда отключайте изделие от сети питания.

До начала работы удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует напряжению инструмента. Вилка электроинструмента соответствует розетке. Не вносите никакие изменения в конструкцию вилки.

Прибор соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должен быть заземлён. Запрещается переделывать вилку изделия, если она не подходит к вашей розетке. Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы он установил соответствующую розетку.

Следите, чтобы электроинструмент не подвергался воздействию атмосферных осадков, влаги, воды, жидкостей.

Перед каждым включением в сеть убедитесь в целостности шнура и вилки питания. Следите за исправностью сетевого шнура. Следите, чтобы сетевой шнур не был запутан. Не переносите инструмент за сетевой шнур и не тяните за него при отключении инструмента от сети. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора. Избегайте контакта шнура с горячими, масляными, острыми предметами и движущимися деталями. Неисправность сетевого шнура может стать причиной поражения электрическим током.

Повреждённый сетевой шнур подлежит немедленной замене в уполномоченном сервисном центре.

При работе вне помещения используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.

Запрещается пользоваться прибором после падения, при повреждении корпуса, при попадании воды внутрь прибора, при неполадках со шнуром питания и прочими неисправностями.

Не подвергайте прибор воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата внутри прибора. Если вы внесли прибор с улицы в отапливаемое помещение, не включайте прибор сразу, необходимо время для того, чтобы конденсат испарился.

Не допускайте перегрузки. Прибор не предназначен для непрерывной работы, работайте с перерывами. Периодически проверяйте, не перегрелся ли прибор. Используйте изделие строго по назначению. Помните, что работа изделия в условиях перегрузки увеличивает вероятность его повреждения и может привести к несчастному случаю.

Правила личной безопасности

Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с изделием. Не пользуйтесь прибором в усталом состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьёзным травмам.

Внимание! До начала работы уберите посторонние предметы с рабочего места.

Внимание! Не допускайте случайного включения изделия. До подключения инструмента к сети, убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении «ВЫКЛ/OFF».

При шлифовании заготовка и круг сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним и не кладите обработанную заготовку на легковоспламеняющиеся материалы до полного остывания.

Убирайте регулировочный инструмент и/или гаечные ключи до включения изделия. Оставленный инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части изделия, может привести к травмам при включении.

Во избежание повреждений и травм, во время эксплуатации не прикасайтесь к вращающимся кругам, не пытайтесь очистить их от налипших частиц и не пытайтесь останавливать их при выключении станка. Примите меры для того, чтобы исключить возможность попадания раскалённых частиц на легковоспламеняющиеся изделия и материалы.

Во время работы с изделием сохраняйте устойчивое положение (держите равновесие, не тянитесь), используйте хорошую опору.

Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте украшения, волосы соберите. Следите, чтобы ваши руки, волосы, перчатки, одежда находились на безопасном расстоянии от вращающихся частей изделия.

Всегда используйте средства индивидуальной защиты, такие как специальные перчатки, очки (обычные очки не являются защитными), маска, фартук, респиратор, каска, средства защиты органов слуха, защитная одежда и обувь (на нескользящей подошве). В зависимости от вида работы изделия средства индивидуальной защиты снижают риск получения травм.

При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении изделия немедленно переведите клавишу выключателя в положение «ОТКЛЮЧЕНО» и отсоедините вилку от розетки. Если при потере напряжения машина осталась включенной, то при возобновлении питания она самопроизвольно заработает, что может привести к телесному повреждению и/или материальному ущербу.

Правила техники безопасности при работе со станком

Внимание! До подключения изделия к сети питания, убедитесь, что переключатель «Вкл/Выкл» находится в выключенном положении.

Выключайте изделие только при помощи выключателя. Не выключайте, просто отсоединяя шнур питания от сети (вынимая вилку из розетки).

Регулярно проверяйте зазоры между защитным экраном, а также упорами, и кругом.

Никогда не работайте электроинструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть немедленно отремонтирован.

Всегда отключайте инструмент от сети питания при перемещении станка с одного рабочего места на другое, при перерывах в работе.

Данным изделием следует работать только стационарно внутри сухих помещений.

Применяйте шумогасящие наушники при работе в течение длительного времени. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может стать причиной повреждения слуха.

Всегда используйте защитные очки при работе на станке. Используйте респиратор для работ, при которых образуется пыль.

Работа без установки прозрачных защитных щитков, защитных боковых кожухов, боковых опор запрещена.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и шнур питания.

Не применяйте сменный инструмент, который не соответствует техническим характеристикам данного изделия.

Никогда не используйте изделие для выполнения работ не связанных с назначением данного прибора, даже если сменный инструмент подходит по параметрам.

Храните неиспользуемые изделия в чистом виде недоступно для детей и животных. Не разрешайте пользоваться изделием лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и/или вибраций;

- при повреждении изоляции электрокабеля;

- при механических повреждениях корпуса;

- если вы почувствуете запах гари.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка

Установка/замена шлифовального круга

Внимание! Используйте защитные перчатки/рукавицы при смене круга шлифовального.

Внимание! Все работы по сборке, настройке и замене элементов производите строго при отключенном от сети питания приборе.

Снимите крышку кожуха круга 7, Рис. 1, для этого нужно ослабить крепёжные гайки и вывернуть винты крепления крышки кожуха.

Никогда не используйте металлические предметы в качестве рычага для удерживания точильного камня.

Удерживая рукой шлифовальный круг 4, Рис. 1, открутите крепёжную гайку, используйте гаечный ключ, снимите внешний фланец. Снимите шлифовальный круг.

Установите шлифовальный круг.

Установите внешний фланец, наживите крепёжную гайку на вал. Удерживая рукой шлифовальный круг, крепко и надёжно затяните крепёжную гайку, используя гаечный ключ.

Правильно установленный и надёжно закреплённый сменный инструмент – гарантия уверенной и безопасной работы.

Внимание! Не прилагайте чрезмерных усилий при установке и креплении круга, во избежание его повреждения.

Установите крышку кожуха шлифовального круга 7, Рис. 1. Вставьте винты крепления крышки в крепёжные отверстия, наживите крепёжные гайки. Надёжно затяните винты крепления крышки.

После замены круга следует проверить его биение и правильность вращения, для этого прокрутите шлифовальный круг рукой, а потом кратковременным включением изделия на холостом ходу. В случае появления биения повторите операции по переустановке круга.

Установите станок точильный на ровную твёрдую поверхность и закрепите его через крепёжные отверстия в станине 9, Рис. 1.

Установите металлические упоры. Проверьте надёжность крепления металлических упоров

Установите защитные стёкла. Проверьте надёжность крепления защитных стёкол.

До начала эксплуатации:

- проверьте и, если необходимо, отрегулируйте: крепление кругов, зазоры искрогасителя и упора;

- отрегулируйте положение защитных стёкол, чтобы исключить попадание раскаленных частиц на оператора;

- освободите место проведения работ и, упоры от посторонних предметов;

- подготовьте обрабатываемые заготовки;

- обязательно наденьте средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, наушники).

РАБОТА

Внимание! При подключении изделия к сети питания убедитесь, что кнопка выключателя находится в выключенном положении (ВЫКЛ/OFF).

Подключите станок точильный к сети питания.

Включение/выключение станка осуществляется с помощью выключателя 8, Рис. 1.

Используйте крупнозернистый точильный камень для заточки и мелкозернистый для шлифовки.

Работая используйте равномерно всю толщину круга, это сохранит ровную поверхность круга и увеличивает срок его службы. После включения станка поднесите заготовку и начните плавно обрабатывать деталь, не прилагайте чрезмерного усилия.

Не допускайте перегрева рабочей части изделия и электродвигателя, делайте перерывы, на время достаточное для охлаждения изделия.

При блокировке рабочего инструмента, (свёрл, пилок, пильного или абразивного круга) немедленно выключите инструмент.

Закончив работу выключите станок кнопкой «Вкл/Выкл» 8, Рис. 1. Затем отсоедините вилку от розетки сети.

Внимание! Во время работы шлифовальные круги могут нагреваться, а после выключения ещё некоторое время продолжают вращаться. Дождитесь полной остановки и остывания кругов.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Метод по устранению |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Сломана кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» | Обратитесь в сервисный центр для замены |
| Радиальное биение на валу | Ослабла затяжка фиксирующего винта | Затяните фиксирующий винт |
| Двигатель издает нехарактерный шум или работает медленно | Двигатель неисправен | Обратитесь в сервисный центр |
|  | Инструмент получил механические повреждения |  |

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Работы по обслуживанию изделия должны проводиться при отключенном от сети кабеле питания.

Во избежание перегрева электромотора регулярно прочищайте вентиляционные отверстия моторного отсека. Необходимо регулярно чистить корпус инструмента с использованием мягкой ткани. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

При появлении нехарактерных (посторонних) шумов при использовании прибора, повреждений изоляции электрокабелей, механических повреждений корпуса незамедлительно выключите изделие и обратитесь в авторизированный сервисный центр. Ремонт необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала.

В силу технической сложности прибора, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно.

В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли устранить её, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить изделие необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.

Храните изделие в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации изделие и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Дата производства: 06.2024

Изготовитель: ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD.

Адрес: Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China.

Произведено в Китае.

Импортёр/уполномоченный представитель: ООО «Оптторг» 108814, Россия, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.