[image: image6.png]


Руководство по монтажу

автомобильного электроподогревателя «СТАРТ-М».

На автомобили марки KIA Soul с дизельным двигателем рабочим объемом 1,6 литра с АКПП.
1. Общие указания

     Данная инструкция устанавливает правила монтажа электроподогревателя  на автомобили марки KIA Soul с дизельным двигателем рабочим объемом 1,6 литра с АКПП.

Внимание! Перед началом монтажа и эксплуатации подогревателя, внимательно прочтите данное руководство. Подогреватель горизонтального исполнения.
Рекомендуется применять подогреватель мощностью 1,0 - 1,5 кВт.
2. Комплект поставки.

	1
	Кронштейн универсальный L=140мм №32
	1

	2
	Тройник 35х35х 16
	1

	3
	Тройник 19х19х 16
	1

	4
	Болт М6×60
	2

	5
	Гайка М6
	2

	6
	Шайба пружинная Ø6
	2

	7
	Втулка дистанционная
	2

	8
	Хомут 16х27
	6

	9
	Хомут 35х50
	2

	10
	Рукав Ø16  (входной L=150 мм, выходной L=850 мм)
	L=1000 мм

	11
	Рукав защитный
	L=150 мм

	12
	Хомут пластиковый (стяжка)
	5

	13
	Инструкция по монтажу
	1


3. Подготовка и монтаж подогревателя

Внимание! Электроподогреватель не должен касаться двигателя и других подвижных частей двигателя и автомобиля. 

Электроподогреватель должен быть установлен в горизонтальное положение выходным патрубком вверх, при этом допускается незначительный наклон (не >15о). 

3.1. Приготовить инструменты: ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки рукавов); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ.
3.2. Снять воздуховод и корпус воздушного фильтра, АКБ и полку АКБ. Слить охлаждающую жидкость в емкость, выкрутив сливную пробку на радиаторе охлаждения.
3.3. ВНИМАНИЕ!  При монтаже для устранения перегибов, рукава допускается укорачивать.
3.4. Нарезать рукава отрезками длинной в первую очередь входной L= 150 мм, затем выходной рукав L= 850 мм. Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и затянуть соединение хомутами. Рукав защитный нарезать на три равные части по 50 мм.
3.5. Подогреватель закрепить на кронштейне при помощи болтов и гаек через втулки из комплекта (рис.1). 
3.6. Подогреватель с кронштейном закрепить на болт крепления двигателя к АКПП (рис.2). 
3.7. Разрезать нижний патрубок радиатора, надеть хомуты, вставить тройник 35х35х16, боковым отводом, направленным к подогревателю (рис.3).
3.8. Разрезать печной (нагнетающий) патрубок (от корпуса термостата к теплообменнику), надеть хомуты, вставить тройник 19х19х16, боковым отводом, направленным к АКПП (рис.4).
3.9. Входной рукав надеть на отвод тройника 35х35х16 (рис.3).
3.10.Выходной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 19х16. В местах, где это необходимо выходной рукав зафиксировать при помощи пластиковых хомутов (рис.3,5).
Сборка производится в обратной последовательности.
Заполнить систему охлаждения.

ВНИМАНИЕ! Выходной рукав не должен иметь перегибов и «горбов» 
3.11.Сетевой провод следует проложить и зафиксировать пластиковыми хомутами для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.
3.12.Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.
3.13. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, добиваясь, начала циркуляции ОЖ через основной радиатор. 

3.14. Заглушить двигатель и дать ему остыть, при необходимости долить охлаждающей жидкости.
3.15. Включить подогреватель в сеть 220 В, через 2-5 мин. проверить входной и выходной рукава. Выходной рукав должен быть теплее входного.

ВНИМАНИЕ!  Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.
Приложение к руководству по монтажу
[image: image1.jpg]


       [image: image2.jpg]



Рис.1 Положение подогревателя на кронштейне                           Рис.2 Монтаж  подогревателя на двигателе и 
                                                                                                          болт крепления (вид снизу, со стороны правого крыла)

[image: image3.jpg]


       [image: image4.jpg]



               Рис.3 Положение входного и выходного рукавов,                                    Рис.4 Положение выходного рукава,
         монтаж тройника 35х35х16 и фиксация выходного рукава                                    монтаж тройника 19х19х16 
                          (вид сверху со стороны левого крыла)                                            (верхний патрубок радиатора снят)
[image: image5.jpg]



Рис.5 Положение выходного рукава и его фиксация

