DG-26L-1BF Бормашинка пневматическая прямая удлиненная 306 мм, цанга 6 мм, 24000 об/мин
[image: image2.png]



Паспорт и инструкция

 по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ТРЕБУЕТ СМАЗКИ !
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Прямая пневматическая бормашина DG-26L-1BF предназначена для обработки штампов и пресс-форм, шлифования и зачистки поверхностей и других аналогичных работ производственно-технического назначения.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Диаметр цанги

Частота вращения

Длина
Размер резьбы штуцера

Расход воздуха

Вес
	6 мм
24000 об/мин

306 мм
1/4F
400 л/мин
0,9 кг


3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе пневматической бормашине машине допускаются рабочие, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство, меры безопасности и требования данного паспорта. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию инструмента, не отсоединив его от пневматической линии;
· прикасаться к каким-либо вращающимся деталям инструмента при работе;
· укладывать инструмент на какую-либо поверхность до момента, пока его дви​жущиеся части полностью не остановлены;
· переходить с работающим инструментом с одного участка на другой;
· подсоединять инструмент к линии с кислородом (взрывоопасно!);
· длительная работа инструмента на холостом ходу.
При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать инструмент в ремонт. В процессе проведения обслуживания и ремонта необходимо исполь​зовать только соответствующие запасные части и детали.
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
· внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед работой с инструментом;
· проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе;
· очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкость;
· перед началом работы проверяйте давление сжатого воздуха в системе, оно должно соответствовать 0,5 – 0,6 МПа;   
· для нормальной работы инструмента в системе должна отсутствовать капельная влага;   
· [image: image1.jpg]


инструмент требует ежедневной смазки. Используемая смазка: масло индустриальное И-12А, И-20А, масло турбинное, лубрикаторное масло для пневматического инструмента; 
· система подвода воздуха должна иметь в своем составе влагоотделитель с масленкой и регулятором давления с манометром. Для организации схемы по воздухоподготовке рекомендуется на рабочем месте установить фильтр-группу FRL802 или FRL804;
· если в системе не установлен маслораспылитель, то, в зависимости от интенсивности работы инструмента, необходимо дважды в день капать по 5-10 капель масла;
· рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8-10 мм;
· рекомендуемая длина шланга не более 10 м;
· непосредственно после окончания работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений его узлов и элементов. При возникновении проблем с обслуживанием инструмента рекомендуется обращаться к дилеру.
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Инструмент состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса, вращательного механизма, пневматического ротационного двигателя, рукоятки с пусковым устройством и механизмом реверсирования.

При нажатии на курок пускового устройства сжатый воздух поступает в рабочую камеру пневмодвигателя и вращает ротор. Вращение ротора передается вращательному механизму. 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока фирма обязуется устранить все неисправности изделия или его частей, возникшей по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:
· самостоятельный ремонт изделия;
· эксплуатация изделия не соответствует требованиям инструкции;
· порча, механические повреждения изделия в результате несчастного случая или небрежного обращения;
· использование неисправного изделия;
· использование запасных частей не оригинального исполнения;
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Инструмент:  BYEMAX марка:  DG-26L-1BF
Дата продажи: «___» ____________  2025 г.

Продавец: ООО «Больцен Рус»  
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи
Покупатель:
Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:
ТАЛОН №2
Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.
Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТАЛОН №1
Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.
Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________
Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.
