​

Ежедневное обслуживание

После каждой смены продувайте инструмент сжатым воздухом (6–6,3 бар), удаляя пыль из корпуса, штуцера и эксцентрика. Смачивайте лопатки пневмодвигателя 2–3 каплями масла через штуцер перед работой — 5–10 секунд холостого хода.

Периодичность смазки                                                                                                  Ежедневно: 2–3 капли перед использованием .                                                                 Каждые 50–100 моточасов: Полная разборка, чистка ротора, замена лопаток при износе.                                                                                                                                   Каждые 500 часов: Проверка подшипников эксцентрика (типа 6001 NSK), смазка или замена.

Рекомендуемые масла

Используйте только пневматическое масло ISO VG32 или аналог (например, Mobil смазки ежедневно PSS 32, смазки ежедневно смазки ежедневно 32). Избегайте автомобильных масел — они загустевают и вызывают заклинивание. Капля в каждую канавку ротора при сборке.

​Полный ремонт

Разберите по видео-гайдам: снимите насадку, эксцентрик, ротор; промойте керосином, смажьте, соберите с новыми уплотнителями. Сервис смазки ежедневно в России — авторизованные центры.