Перед началом эксплуатации аппарата внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

БЕЗМАСЛЯНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ТЕХНИК

Модели СБ-10\200. СБ-24\280 СБ-50\520\ СБ-50\400 СБ-100\720

PHOTO

Назначение

Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен для подачи сжатого воздуха в качестве энергоносителя при строительных работах, авто—слесарных работах, в приводах систем автоматики, пневматических машин, оборудования и т.д.

Использование компрессора строго ограничено сжатием воздуха, поэтому он не может быть использован для каких-либо иных газов.

Не допускается эксплуатация компрессора во взрывоопасных и пожароопасных зонах, под воздействием атмосферных осадков.

Режим работы компрессора - повторно-кратковременный.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Нормы безопасности

Описание оборудования

- Технические характеристики

Правила по эксплуатации оборудования

Наладка и эксплуатация

Правила по уходу и хранению оборудования

Техническое обслуживание оборудования

Срок службы

Стандарты

Гарантийные обязательства

- ТЕХНИК Меры предосторожности

| А | Предупреждение! Введение в эксплуатацию, монтаж, техническое обслуживание и контрольные осмотры должны проводить специалисты соответствующей квалификации. Если эти работы выполнены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации и разрешения на проведение таких работ, то изделие может быть снято с гарантийного обслуживания! |
| --- | --- |
| А | Внимание! Эксплуатационная надежность оборудования гарантируется только в случае его использования в соответствии с функциональным назначением. Во всех случаях необходимо придерживаться рекомендованных значений основных технических параметров данного изделия. |

- Не используйте компрессор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.

- Не допускайте использования компрессора неквалифицированными, несовершеннолетними

лицами (детьми) или людьми с недостаточными для использования электроинструмента физическими данными. В случае передачи компрессора другим лицам подробно расскажите о правилах его использования и дайте ознакомиться с инструкцией.

- Не допускайте присутствия посторонних в рабочей зоне компрессора.

- Не погружайте компрессор или отдельные его части в воду или другие жидкости.

- Не следует устанавливать компрессор на крыше или другом возвышении.

- Запрещено оставлять компрессор в местах с повышенной влажностью так как это может привести к повреждению электродвигателя.

- Крайне не рекомендуется работать с компрессором вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей и газов. Если требуется распылять подобные жидкости, компрессор рекомендуется установить на расстоянии не менее 20 м от рабочей зоны.

- Прежде чем подключить компрессор к сети электропитания, убедитесь в том, что параметры в сети соответствуют параметрам, указанным на компрессоре и в данной инструкции.

- Не пользуйтесь компрессором после его падения или если на нем видны следы повреждений, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. В случае обнаружения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта компрессора.

- Подключайте компрессор к сети только после того, как Вы убедитесь в том, что кнопка запуска компрессора находится в выключенном положении.

- Шнур питания для подключения компрессора к сети должен находиться на безопасном расстоянии от движущихся частей компрессора и любых других предметов или веществ, которые могут повредить его.

- Не переносите компрессор во включенном состоянии.

- Часть деталей компрессора сильно нагреваются в процессе работы, поэтому не рекомендуется трогать компрессор вовремя работы, а также некоторое время после его отключения.

- Во время работы компрессора все защитные элементы (защитные кожухи) должны быть правильно установлены и закреплены.

- Не рекомендуется использовать компрессор в закрытых невентилируемых помещениях (минимальное расстояние от стен до компрессора должно быть не менее 1м).

- При работе с пневмоинструментом рекомендуется надевать защитные очки.

- При работах с распылителями и пульверизаторами настоятельно рекомендуется одевать респиратор.

- Распылять вещество рекомендуется на расстоянии не менее З м от компрессора, чтобы распыляемое вещество не попадало на компрессор.

- Не направляйте распылитель или наконечник трубы включенного компрессора на людей и животных.

- После окончания работы с компрессором настоятельно рекомендуется стравливать давление из ресивера, а также слить конденсат.

- Прежде чем разъединять шланги или стравливать давление из воздушного резервуара (ресивера) необходимо отключить компрессор от сети.

- При отключении компрессора от сети держитесь за штекер шнура питания.

- Отключайте компрессор от электрической сети:

- если Вы его не используете;

- в случае любых неполадок;

- перед сменой инструмента/насадок или чисткой;

- после окончания эксплуатации.

- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизированном сервисном центре.

- Если в резервуаре появилась течь, следует отдать компрессор в авторизованный сервисный центр. Использовать компрессор в подобных ситуациях не рекомендуется.

- Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.

- При чистке компрессора не используйте чистящие средства, которые могут вызвать нарушение лакокрасочного покрытия и повреждения пластмассовых деталей компрессора (бензин и прочие агрессивные средства).

Режим работы безмасляного компрессора

Режим работы компрессора напрямую зависит от теплового режима поршневой головки.

Понятное дело, что воздух, сжимаясь в цилиндре компрессора, нагревается. Часть тепла при этом поглощается деталями конструкции головки компрессора, и если не обеспечить теплоотвод, их температура будет возрастать выше допустимой нормы и головка не будет успевать охлаждаться.

В «лучшем» случае это приведет к ускоренному износу поршневой группы, в худшем — компрессор сгорит электрическая часть двигателя.

При проектировании компрессора это учитывается. Но те простые меры, которые принимаются для обеспечения теплосъема (в частности, обдув воздухом и изготовление поршневой головки из сплавов с высокой теплопроводностью), хоть и повышают эффективность охлаждения, но являются недостаточными для того, чтобы компрессор мог работать в непрерывном режиме достаточно долгое время.

Поэтому безмасляные компрессоры изначально рассчитываются на периодическую эксплуатацию, с обязательными перерывами, необходимыми для охлаждения головки.

Каждая категория компрессоров имеет коэффициент внутрисменного использования 0,15-0,2. Эти цифры обозначают время работы без перерыва. Например, если компрессор в сумме функционирует 5 минут, 3 из них он должен «отдыхать».

Меры безопасности при эксплуатации ресивера:

- использовать ресивер в пределах давления и температуры, указанных на таблице технических данных изготовителя;

- постоянно контролировать исправность и эффективность устройств защиты и контроля (реле давления, клапан предохранительный, манометры);

- ежедневно производить слив конденсата, образующегося в ресивере.

При эксплуатации ресивера необходимо соблюдать требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации ёмкостей, работающих под давлением".

Средний уровень звука в контрольных точках на расстоянии не менее 1 м от компрессора, работающего в режиме продолжительность включения (ПВ) 60%, не превышает 82 дБ(А).

При превышении уровня шума выше допустимого необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов слуха.

Перемещение компрессор, допускаемся только за предназначенную для этого ручку. Утилизация использованных отработанных масел, отработанных фильтров и конденсата должна осуществляться с соблюдением норм охраны окружающей среды.

При эксплуатации компрессора должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности для промышленных предприятий".

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключать компрессор к сети с пониженным напряжением и через удлинители, если при этом происходит падение напряжения на участке от источника питания до электродвигателя компрессора более чем на 5 % от номинального;

- эксплуатировать компрессор с неисправной или отключенной защитой электрооборудования;

- вносить какие-либо изменения в электрическую или пневматическую цепи компрессора или их регулировку, в частности, изменять значение максимального давления сжатого воздуха и настройку предохранительного клапана;

- осуществлять механическую обработку или сварку ресивера;

- в случае обнаружения дефектов или коррозии необходимо полностью заменить его;

- включать и эксплуатировать компрессор при снятом защитном кожухе;

- при работе компрессора прикасаться к сильно нагревающимся деталям (головка и блок цилиндров, детали нагнетательного воздухопровода, рёбра охлаждения электродвигателя и т.д.);

- прикасаться к работающему компрессору мокрыми руками или работать в сырой обуви;

- направлять струю сжатого воздуха на себя или находящихся рядом людей;

- использовать сжатый воздух для дыхания или вентиляции.

- допускать в рабочую зону детей и животных;

- хранить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в месте установки компрессора;

- оставлять без присмотра компрессор, включенный в сеть;

- производить ремонт компрессора:

а)	включенного в электрическую сеть;

б)	находящегося под давлением;

в)	не приняв меры, предотвращающие ошибочное включение оборудования в работу (пуск двигателя, подача сжатого воздуха);

- транспортировать компрессор, с остаточным давлением в ресивере.

А

Данная инструкция важна сама по себе, но, тем не менее, она не может
учесть всех возможных случаев, которые могут возникнуть в реальных
условиях! В таких случаях следует руководствоваться общепринятыми
правилами техники безопасности, быть внимательным и аккуратным!

6

- Для создания оптимальных условий работы компрессора исключите работу при температуре окружающей среды выше +35°С. И ниже +5°С.

- Максимальная загрузка компрессора должна составлять максимум 70% от его полной производительности, это продлит срок службы компрессора.

- Запуск и работа с компрессором

Перед использованием компрессора следует проводить проверку:

- работы компрессора на холостом ходу;

- отсутствия утечек воздуха;

- срабатывания реле давления при максимальном давлении в ресивере.

Запуск компрессора.

- Перед первым включением, а также после длительного хранения открутите дренажную пробку для того чтобы слить конденсат, который накопился в ресивере.

- Переведите кнопку запуска компрессора которая расположена на реле давления, в верхнее положение ("включено").

- Остановите компрессор, и после выхода воздуха закрутите дренажную пробку.

- Присоедините шланг высокого давления к быстроразъемному коннектору и осуществите повторный запуск компрессора.

Регулировка давления воздуха на выходе.

Постоянное использование максимального давления на выходе необязательно в работе. Кроме того, зачастую, используемый пневматический инструмент требует меньшего давления. Компрессоры, оснащены редукторами давления, с помощью которых можно отрегулировать диапазон рабочего давления.

Установка необходимого давления на выходе производится следующим образом:

- после повышения давления в ресивере до максимального и срабатывания реле давления, отключите компрессор от электросети;

- ослабьте фиксирующую гайку ручки регулятора давления;

- выставьте необходимую величину давления поворотом ручки по для повышения давления или против часовой стрелки для понижения давления, руководствуясь при этом показаниями манометра;

- после установки необходимого давления, придерживая ручку регулятора, закрепите ее фиксирующей гайкой;

- при регулировке давления на компрессорах, не имеющих манометра, показывающего давление на выходе, ориентируйтесь на шкалу, нанесенную на корпус регулятора давления.

Отключение компрессора.

Для отключения компрессора:

- установите кнопку запуска компрессора, которая расположена на реле давления, в положение «выключено»;

- отключите кабель электропитания из розетки;

- отсоедините устройства или приспособления от воздушного шланга;

- отсоедините воздушный шланг от компрессора;

- стравите давление с ресивера;

- открутите дренажную пробку, расположенную с низу на ресивере, и слейте конденсат;

- закрутите дренажную пробку.

Внимание! Запрещается включать компрессор если предохранительный клапан неисправен.

Проверка предохранительного клапана.

Проверяйте исправность предохранительного клапана перед каждым использованием компрессора.

Порядок проверки предохранительного клапана:

- убедитесь, что давление в ресивере отсутствует;

- потяните за кольцо предохранительного клапана несколько раз и убедитесь, что стержень клапана движется свободно без затруднений.

Воздушный фильтр.

Вкладыш воздушного фильтра подлежит периодической замене. Время работы фильтра напрямую зависит от типа производимых работ, качества и состава воздуха в месте проведения работ. Снижение производительности компрессора и увеличение времени для достижения необходимого давления, являются возможными признаками засорения воздушного фильтра.

В этом случае необходимо заменить вкладыш воздушного фильтра.

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Компрессоры являются оборудованием повышенной опасности. Во избежание поражения электрическим током, получения травмы или возникновения пожара, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с компрессором. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

РАБОЧЕЕ МЕСТО:

Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Не используйте компрессоры во взрывоопасных помещениях, таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы, или пыль.

Держите детей и посторонних на безопасном расстоянии от работающих компрессоров.

Не отвлекайтесь! Это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:

Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего компрессора сетевому напряжению. Проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки. В случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается. Компрессоры с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с третьим заземленным проводом.

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, если ваше тело соприкасается с заземленным объектом. Если использование компрессора во влажных местах неизбежно, ток к компрессору должен подаваться через специальное устройство — прерыватель, отключающее компрессор при утечке.

Резиновые перчатки электрика и специальная обувь далее увеличат вашу личную безопасность.

Не подвергайте компрессор воздействию дождя или влажным условиям. Вода, попавшая в компрессор, значительно увеличивает риск удара током.

Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы передвигать компрессоры или тянуть штепсель из розетки. Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей.

Замените поврежденные шнуры немедленно в сервисной организации. Поврежденные шнуры увеличивают риск удара током. При действии компрессора вне помещений, используйте электро-удлинители, специально для этого предназначенные.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Будьте внимательны при работе с компрессором постоянно следите затем, что вы делаете. Не используйте компрессор, в то время как Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме. Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего компрессора. Держите ваши волосы, одежду и перчатки

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИК

далеко от двигающихся частей. Руки должны быть свободными, сухими и чистыми.

Избегайте внезапного включения. Убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении «выключено» («OFF») до включения компрессора в розетку.

Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением компрессора. Оставленный ключ, попав в движущиеся части компрессора, может привести к поломке компрессора или серьезной травме.

Держите надежно равновесие. Используйте хорошую опору и всегда держите надежно баланс тела. Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над компрессором в неожиданных ситуациях. Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каску, или наушники должны использоваться для соответствующих условий.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУШНЫМ КОМПРЕССОРОМ:

- Никогда не направляйте струю воздуха на людей или животных.

- Не используйте сжатый воздух для чистки одежды.

- Не превышайте максимально разрешенное давление.

- Запрещено изменять конструкцию компрессора.

- Запрещается использовать компрессор при температуре ниже +5°С.

- Если компрессор используется для покрасочных работ — работайте только в хорошо

проветриваемых помещениях.

- Перемещайте компрессор только с помощью ручки. Запрещается перемещать

компрессор с использованием шланга для подачи воздуха.

ТЕХНИК

Руководство по эксплуатации

- Аварийный клапан

- Отверстие для фильтра

- Компрессор

- Манометр

- Регулятор давления

- Реле давления

Воздушный компрессор представляет собой устройство для сжатия и подачи воздуха под давлением. Компрессор предназначен для подачи сжатого воздуха в качестве энергоносителя при строительных работах, авто—слесарных работах, в приводах систем автоматики, пневматических машин и оборудования и т.д.

Внимание! Данные компрессора относится к бытовому классу. Не перегружайте мотор компрессора. Изделия под торговой маркой  Техник постоянно совершенствуются и улучшаются. Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИК

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование электроинструмента:

Не перегружайте компрессор. Используйте компрессор, соответствующий вашей работе. Правильно подобранный компрессор позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность.

Не используйте компрессор, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). Любой компрессор, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.

Отсоедините штепсель от источника электропитания перед хранением компрессора, а также при проведении любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей.

Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения компрессора.

Храните компрессор вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с компрессором.

Вовремя проводите необходимое обслуживание компрессора. Должным образом обслуженный компрессор, позволяет более легко и качественно выполнять работу и повышает безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к поломке компрессора и/или травмам.

Регулярно проверяйте регулировки компрессора, на отсутствие деформаций рабочих частей, поломок, а также состояние частей, которые могут влиять на неправильную работу компрессора. Если есть повреждения, отремонтируйте компрессор перед началом работ. Составьте график периодического сервисного обслуживания вашего компрессора.

Используйте только принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для вашей модели. Принадлежности, которые могут подходить для одного компрессора, могут стать опасными, когда используются на другом компрессоре.

Подготовка к работе:

- Проверьте затяжку всех болтов и гаек. Все болты и гайки должны быть туго затянуты.

- Место для установки компрессора должно быть чистым, сухим и хорошо проветриваемым.

- Напряжение сети должно лежать в пределах ±5% от номинального.

| Модель | СБ-10\200 | СБ-24\280 | СБ-50\400 | СБ-50\520 | СБ-100\720 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц |  |
| Мощность | 750 Вт | 1400 Вт | 1800 Вт | 2900 Вт | 4500 Вт |  |
| Производительность на входе | 200 л/мин | 280 л/мин | 400 л/мин | 520 л/мин | 720 л/мин |  |
| Уровень шума | 42 dB | 44 dB | 54 dB | 56 dB | 60 dB |  |
| Объем накопительного бака | 10 л | 24 л | 50 л | 50 л | 100 л |  |
| Макс. рабочее давление | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |  |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |

НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При нормальной работе компрессор контролируется установленным в нём реле давления. Компрессор автоматически остановится при достижении максимального давления и автоматически запустится, когда давление упадёт до минимума. Номинальное давление установлено на заводе. Изменяйте это значение аккуратно. Когда двигатель воздушного компрессора выключен, необходимо освободить ресивер от сжатого воздуха через клапан под выключателем. Это необходимое условие для перезапуска, в противном случае возможно повреждение двигателя. Номинальное давление можно регулировать поворачивая вправо или влево рукоятку регулятора.

Выходное давление воздушного компрессора можно регулировать при помощи регулирующего клапана. Потяните ручку регулировочного клапана и поверните её по часовой стрелке для увеличения давления.

Когда работающий компрессор требуется остановить, установите кнопку реле давления в положение «ВЫКЛ».

Начало работы:

- Перед началом работы убедитесь, что из бака слит конденсат.

- Проверьте исправное состояние предохранительного клапана.

- Проверьте надежность присоединения воздушных шлангов.

- Включите компрессор. Дайте время для образования давления в баке. Как только требуемое давление будет достигнуто, компрессор автоматически отключится, как только давление во время работы упадет, компрессор автоматически включится.

- После использования слейте конденсат из бака.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите внешние части компрессора влажной тряпкой. Проверяйте, чтобы не было внешних повреждений компрессора. Вентиляция бака и слив конденсата. После каждого использования бак компрессора должен быть провентилирован и образовавшийся конденсат слит.

- Поворачивайте ручку регулировки давления влево до тех пор, пока манометр покажет давление 0 бар.

- Снимите шланги.

- Разверните компрессор для того, чтобы иметь доступ к точке слива конденсата.

- Открутите осторожно винт так чтобы из бака постепенно выходил воздух.

- Когда давление упадет до 0,7 бара можно полностью выкрутить винт.

- Наклоните компрессор вперед, для удаления конденсата. Наклоните компрессор несколько раз для полного удаления конденсата.

- Закрутите и затяните обратно винт.

Важно! Всегда убеждайтесь, что весь конденсат был слит из бака. Никогда полностью не закрывайте точку слива, если компрессор храниться в помещении с температурой, ниже 0°С.

ВНИМАНИЕ:

- Никогда не отсоединяйте, какие либо части, когда в ресивере имеется давление.

- Никогда не отсоединяйте какие либо электрические части, не отсоединив предварительно шнур питания от сети.

- Не используйте компрессор, если напряжение сети слишком низкое или слишком высокое.

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИК

- Никогда не используйте электрические провода длинной более, чем 5 м, с сечением провода менее 2,5мм2.

- Для выключения компрессора никогда не выдёргивайте вилку из сети. Остановка компрессора производится кнопкой ВЫКЛ.

- После использования воздушного компрессора, отсоедините кабель питания, освободите ресивер от воздуха, слейте конденсат.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Перед началом технического обслуживания, остановите воздушный компрессор,выдерните вилку из сети и освободите ресивер от воздуха.

- Очищайте воздушный фильтр каждые три месяца.

- Открывайте сливной кран под днищем ресивера, для слива скопившегося конденсата через каждые 60 часов работы, но не реже чем 1 раз в 7 дней.

- Проверяйте исправность предохранительного клапана и манометра в специализированной организации каждые 6 месяцев.

- Убедитесь, что ресивер не повреждён и на нём нет следов ржавчины.

- Ежегодно проверяйте толщину ресивера в профессиональной организации.

Обслуживание и ремонт компрессора должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров ТЕХНИК.0бслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

При обслуживании компрессора, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке компрессора или травмам. Использование некоторых средств для чистки, таких как: бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовых частей.

СРОК СЛУЖБЫ

При соблюдении требований указанных в данной инструкции и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

ТЕХНИК

Руководство по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

гарантийные обязательства обеспечиваются гарантийным талоном, выданным продавцом.

- Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Все претензии по качеству рассматриваются только после проверки изделия в авторизованном сервисном центре / пункте проверки продукции продавца.

- Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект (заводской брак).

- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие:

- Неправильно заполнен или отсутствует гарантийный талон.

- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил     эксплуатации.

- При наличии механических повреждений (трещин, сколов, следов ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).

- При наличии внутри изделия посторонних предметов.

- При наличии признаков самостоятельного ремонта.

- При наличии изменений конструкции.

- При загрязнении изделия (как внутреннем, так и внешнем — наличии ржавчины, краски и т.д.).

- При наличии дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения или являющихся следствием несоблюдения режима работ, стихийного бедствия, аварии и т.п.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

- при наличии оплавления выходных клемм аппарата.

- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Руководство по эксплуатации	 	ТЕХНИК

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Падение давления в ресивере. | Утечка воздуха через соединения. | Включить компрессор и создать в ресивере максимальное давление. Отключить питание и с помощью кисти нанести на все соединения мыльный раствор. Образование пузырей является признаком наличия утечки. При утечках затяните необходимые соединения. Если утечки не удалось устранить, обратиться в авторизованный сервисный центр. |
|  | Засорение воздушного фильтра. | Очистить или заменить фильтрующий элемент. |
| Утечка воздуха через предохранительный клапан или реле давления при неработающем компрессоре. | Негерметичны предохранительный клапан или реле давления. | Обратиться в авторизованный сервисный центр. |
| Компрессор не запускается. | Повышенная температура двигателя. Срабатывание защиты двигателя. Перегорела обмотка электродвигателя. | Подождать 5 мин. Если компрессор не включится, обратиться в авторизованный сервисный центр. |
| Компрессор не останавливается при достижении максимального давления, срабатывает предохранительный клапан. | Неисправность или выход из строя реле давления. | Обратиться в авторизованный сервисный центр. |

10

русский

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Компрессор не наполняет ресивер и сильно перегревается. | Утечка воздуха. | См. пункт 1 данной таблицы. |
| Повышенный шум компрессора. Слышны ритмичные металлические стуки. | Механический дефект деталей цилиндро-поршневой группы или головки компрессора. | Немедленно прекратить работу компрессора и обратиться в авторизованный сервисный центр. |
| Вибрация компрессора во время работы или неравномерное гудение двигателя. После остановки при повторном запуске двигатель гудит, компрессор не запускается. | Неисправна одна из обмоток электродвигателя. Механический дефект деталей цилиндров -порш невой группы или головки компрессора. | Немедленно прекратить работу компрессора и обратиться в авторизованный сервисный центр. |
| Остановка компрессора во время работы. | Нарушения в цепи питания |  |
| Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы. | Недостаточный уровень масла в картере компрессора. | Проверить качество и уровень масла, при необходимости заменить или долить масло. |
|  | Продолжительная работа компрессора при максимальном давлении и потреблении воздуха — срабатывание тепловой защиты. | Снизить нагрузку на компрессор, уменьшив давление и потребление воздуха, повторно запустить компрессор. |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия: 1 год со дня  продажи.

Наименование и марка оборудования_ ТЕХНИК _________________________________

Заводской номер аппарата ______________________________________________________

Организация-продавец__________________________________________________________

Дата продажи «______» ______________________20___г.

По вопросам гарантии обращайтесь в организацию по

Адресу__________________________________________

М.П.			_________________________________________________

Тел._____________________________________________

Страна производства КНР

Завод изготовитель: : SHENYUAN ELECTRO-MACHINERY INCORPORATED CORPORATION
ADD: ZE GUO AIR COMPRESSOR INDUSTRIAL ZONE, WEN LING CITY, ZHE JIANG PROVINCE, CHINA

Адрес центральной гарантийной мастерской:

Ростов на дону.,  улица студенческая 11

Тел.8-8636 310-21-60. 8800-302-2001