[image: image1.png]


[image: image2.jpg]EHL



+
Поставщик: ООО «ТД Азбука Защиты»


Адрес осуществления деятельности: 129090, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Троицкая, д. 15, стр. 1, помещ. 5н/4;   тел.: 8 499 348-2211 е-mail: �HYPERLINK "mailto:info@azbuka-siz.ru"�info@azbuka-siz.ru��
Изготовитель: 


ООО «ТД Азбука Защиты»


LOT138201 of3/4 Mile, Jalan Bercham, KawasanPerindustrian Bercham 31400 Ipoh Perak Darul Ridzuan Malasia�
�






РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


перчатки для защиты от химических факторов 


(от растворов кислот и щелочей концентрации до 20%)


арт. LX500, LX800, LX510, LX520, LX530,  NL600, NL620, NL630, NL700, NL710, NL720, ND021








ВАЖНО! Перед началом эксплуатации перчаток защитных необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. 


Перчатки латексные с внутренним хлопковым напылением и рельефной ладонной частью, рекомендованы к применению при работе с моющими средствами, легкими сборочными операциями, чистке и техническом обслуживании оборудования, и других работах.


Перчатки являются средством индивидуальной защиты рук и предназначены для защиты от химических факторов (растворов кислот концентрации до 20% и растворов щелочей концентрации до 20%). Тип II.


Подбор СИЗ рук осуществляется пользователем и его работодателем с учетом оценки задач, стоящих перед работником и вероятной степенью риска на рабочем месте;


Оценка рисков должна учитывать квалификацию пользователя, длительность и характер работы, особенности условий работы, погодные условия, тип выполняемых операций и прочие факторы.


Данные о стойкости к химикатам могут не соответствовать фактическому времени химической защиты на рабочем месте, а также могут различаться в отношении отдельных химикатов и их смесей. Рекомендуется проверять пригодность перчаток для выполнения конкретных производственных задач, поскольку условия труда конкретного рабочего могут отличаться от лабораторных условий по температурному воздействию, интенсивности истирания и деградации материала перчаток. Во время использования в реальных производственных условиях защитные перчатки могут оказаться менее стойкими к опасным химикатам вследствие изменения их физических свойств. Движения, истирание, а также деградация материала, обусловленная воздействием химикатов и т.д. могут существенно уменьшить срок службы.


Необходимо правильно подбирать перчатки по размеру с учетом индивидуальных особенностей кисти рук. При примерке перчатки не должны причинять каких-либо неудобств, перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Рекомендуется носить перчатки только соответствующего размера. Как тесная, так и слишком свободная перчатка будет стеснять движения, не обеспечивая оптимальный уровень защиты.


Информация о размере СИЗ, дате изготовления (месяц, год) указана на изделии (упаковке изделия).


Перед использованием СИЗ рук необходимо проверить на наличие повреждений, в случае обнаружения признаков повреждения перчатки подлежат замене.


Ограничения по применению


Возрастные ограничения: перчатки предназначены для эксплуатации лицами старше 18 лет. Данный продукт содержит частицы латекса на основе натурального каучука, которые могут вызывать аллергические реакции и быть потенциально аллергоопасными. Не используйте при признаках гиперчувствительности. 


Следует помнить, ни одно защитное приспособление не может гарантировать 100% защиту в процессе работы. 


Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать перчатки в соответствии c заявленными на маркировке изделия защитными свойствами и сертификатом соответствия;


Защитные свойства


К20 – от растворов кислот концентрации до 20% (по серной кислоте), Щ20 – от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия), К50 – от растворов кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте), Щ40 – от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия), К80 – от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте), Ми – истирания, Вн – водонеппроницаемы, Нс, Нм, Нж, Ор, Пм/





Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».  ГОСТ 12.4.252-2013





Правила и условия хранения


Изделия должны храниться в индивидуальной или групповой таре в крытых складских помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и веществ, разрушающих резиновую пленку, при температуре +10ºС…+30 ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранить вдали от источника озона, источников тепла и открытого огня.


Способы ухода


Не используйте химические средства и острые предметы для очистки перчаток. Перчатки для защиты от химических веществ не подлежат очистке, стирке и повторному использованию.


Транспортировка


Изделия должны перевозиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.


 Требования по утилизации 


Утилизация перчаток не должна наносить вреда окружающей среде. Перчатки, загрязненные химическими веществами, следует утилизировать в специальных контейнерах в соответствии с природоохранными нормами и требованиями, установленными в нормативных документах. �





Гарантии изготовителя


Гарантийный срок хранения изделий – 5 ktn с даты изготовления при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.














