
	По заказу: ООО «ТД Азбука Защиты»
Юридический адрес: 129090, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул.Троицкая, д.15, стр. 1, помещ. 5н/4, офис 16
тел.: +7 499 348-2211; е-mail: info@azbuka-siz.ru
	Изготовитель: 
GAOZHOU HAOSEN LEATHER PRODUCTS CO., LTD, CHINA (КИТАЙ) NO.25, WEST NO.2 VILLAGE, XIAN, BAOGUANG STREET, GAOZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA № 23, DONGCHANG ROAD, DONGAN TOWN, GAOZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA




[image: image7.png]


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Средства индивидуальной защиты рук для защиты от повышенных температур, механических воздействий, в том числе в условиях пониженных температур
арт. SK100, SK110, SK120, SK130, SK200, SK210, SK220, SK410, SK500, SK600, SK700
ВАЖНО! Перед началом эксплуатации перчаток защитных необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. 

Перчатки являются средством индивидуальной защиты рук и предназначены для защиты кистей рук от повышенных температур (от открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями, в том числе от искр и брызг расплавленного металла), механических воздействий (истирания, проколов, порезов) в том числе пониженных температур (для эксплуатации во II (III) и IА (особом)  климатических регионах (поясах) Рекомендованы к применению при сварке, склеивании, клепке, пайке твердым припоем, шлифовке металлических деталей, резке газовым резаком, в том числе в условиях пониженных температур.
Подбор СИЗ рук осуществляется пользователем и его работодателем с учетом оценки задач, стоящих перед работником и вероятной степенью риска на рабочем месте;
Оценка рисков должна учитывать квалификацию пользователя, длительность и характер работы, особенности условий работы, погодные условия, тип выполняемых операций и прочие факторы.
Следует помнить, ни одно защитное приспособление не может гарантировать 100% защиту в процессе работы. 

Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать перчатки в соответствии c заявленными на маркировке изделия защитными свойствами;
Необходимо правильно подбирать перчатки по размеру с учетом индивидуальных особенностей кисти рук. При примерке перчатки не должны причинять каких-либо неудобств, перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Информация о размере СИЗ указана на изделии или трудноудаляемой этикетке, прикрепленной к изделию. Размерный ряд: 9, 10, 11, 12
Перед каждым использованием СИЗ рук необходимо проверить на наличие повреждений, в случае обнаружения признаков повреждения перчатки подлежат замене. Наличие слабовыраженных сырьевых пороков относят к характерным особенностям изделий из кожи и спилка. Не допускать затягивания в движущиеся детали машин и механизмов.
Возрастные ограничения: перчатки предназначены для эксплуатации лицами старше 18 лет. Перчатки не являются средством защиты пожарного, только от кратковременного воздействия пламени в течение 30 с. Ограничения по использованию, обусловленные состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют.
	Защитные свойства:

Тр – от искр, брызг расплавленного металла, окалины

Тп – от контакта с нагретыми поверхностями

То – от открытого пламени 

Ми – от истирания

Мп – от проколов, порезов

Тн – от пониженных температур 
	[image: image1.png]



12345
1 - Износостойкость (стойкость к истиранию)

2 – Стойкость к порезам Couptest 

3 - Сопротивление раздиру

4 - Сопротивление проколам

5 – Сопротивление порезам
	[image: image2.png]



ABCDEF

A - горение

B – контакт с нагретыми поверхностями

C – конвективное тепло

D – тепловое излучение

E – устойчивость к брызгам расплавленного металла 

F - устойчивость к выплескам расплавленного металла


	EN511

[image: image3.png]



ABC

A – конвективный холод. Термоизоляция

B – контактный холод. Тепловове сопротивление

C – водопроницаемость.


Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ: [image: image8.png]ARMPROTECT



ТУ 14.19.31-002-02818294-2025, ГОСТ 12.4.252-2013 Соответствует ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», EN 388 (ГОСТ EN388-2019), EN 407 (ГОСТ EN407-2012), EN ISO 21420:2020
Правила, условия и сроки хранения

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре +5ºС…+25 ºС и относительной влажности воздуха 50%-80%. Перчатки должны храниться в складских помещениях на деревянных настилах или стеллажах, при этом расстояние от пола до настила или нижней полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м; расстояние от кож, уложенных на верхних ярусах, до потолка - не менее 0,5 м; расстояние от хранящихся кож до наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов - не менее 0,5 м; между стеллажами, штабелями и стенами должны быть проходы не менее 0,7 м. Не допускается совместное хранение изделий из кожи или спилка с химических реагентами
Способы ухода

Изделия из спилка и кожи подлежат химической чистке (к примеру, чистка перхлорэтиленом, уайт-спиритом, трифтортрихлорэтаном). В отдельных случаях, стирка перчаток кожаных и спилковых возможна при температуре не выше 40 ºС градусов и без использования агрессивных моющих средств, однако это может привести к заметной потере эластичности и грубости материала, соответственно изделия становятся более склонны к износу. Ответственность за изменение рабочих характеристик перчаток после стирки несет сам потребитель.
	Символы ухода с расшифровкой


	[image: image4.jpg]



	Отбеливать запрещено


	[image: image9.jpg]EAL




	Химчистка разрешена 


	[image: image5.jpg]



	Гладить запрещено


	[image: image6.jpg]



	Стирка запрещена 


	
	Транспортировка

Изделия должны перевозиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Требования по утилизации  и уходу 
Утилизация перчаток не должна наносить вреда окружающей среде. Изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами, установленными нормативными документами, действующими на территории стран Евразийского экономического Союза. 
Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения изделий – 5 лет с даты изготовления при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков №7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см (22,8л) и массой брутто 5кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха -5°С, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена 8часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе – 12 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использование перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.




