Инструкция по эксплуатации

Термогигрометр HP‑930C

Обзор продукта

Комплект поставки

| Термогигрометр | 1 |
| --- | --- |
| AAA Батарея | 3 |
| Ремешок | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Магнитная наклейка | 1 |

Технические характеристики

| Точность | Температура:±0.54℉/±0.3℃, Влажность:±3% |
| --- | --- |
| Температура эксплуатации | -20℃～60℃(-4℉～140℉) |
| Рабочая влажность | 0%～99% |
| Bluetooth диапазон | 20 метров / 65 шагов (по прямой) |
| Вес/Размер | 68г (включая батарею) /62*62.24 |

Функции

|  | Bluetooth | Bluetooth + WIFI |
| --- | --- | --- |
| 930C | √ |  |
| 930C+ Gateway |  | √ |

Установите устройство

1.Ослабьте винт крышки батареи.

(См. Рисунок 1)

2. Установите батарею в соответствии с инструкциями по установке батареи. Рекомендуется сначала разместить положительный терминал, а затем отрицательный. (См. Рисунок 2)

3. Когда вам нужен магнитный держатель, снимите защитные пленки с обеих сторон магнитной наклейки и прикрепите ее в желаемое положение. Одновременно снимите защитную пленку с магнита и прикрепите его к соответствующему положению на Рисунке 3. Это позволит вам повесить аксессуар.

4. Вы можете повесить его с помощью веревки.

Загрузите приложение

Метод 1: Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить приложение "Smart Life".

Метод 2: Найдите "Smart Life" в крупных магазинах приложений для загрузки и использования.

Приведенные выше изображения продукта и содержание предназначены только для справки. В случае каких-либо расхождений или обновлений, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. Дальнейшее уведомление предоставлено не будет.

Руководство пользователя приложения

Введение в функции

Вход в систему

Подключите устройство

Нажмите на «+», чтобы добавить устройство, выберите устройство, которое вы хотите добавить, и после успешного добавления нажмите «Готово», чтобы перейти в интерфейс функций.

Введение в функции

Нажмите, чтобы просмотреть данные о температуре и влажности

Настройки сигнализации о температуре и влажности

Когда измеритель температуры и влажности подключен к шлюзу, можно установить значения сигнализации для температуры и влажности. Уведомления о сигналах тревоги могут быть отправлены следующими способами: отправка сообщений в фоновом режиме приложения (бесплатно, требуется разрешение телефона), отправка уведомлений по телефону (платно) и отправка уведомлений по SMS (платно).

Настройки

Нажмите, чтобы установить температуру и влажность

Отвязка измерителя температуры и влажности от шлюза

Шаги по отвязке: 1. Нажмите, чтобы выбрать устройство, которое вы хотите отвязать. 2. Нажмите, чтобы перейти в интерфейс функций.

3. Нажмите "Удалить устройство". 4. Нажмите "Отвязать и очистить данные".

5. Нажмите "Подтвердить отвязку и очистить данные".

Примечание: Приложение может подключаться только к одному телефону за раз. При переключении на новый телефон необходимо нажать и удерживать кнопку сброса примерно на 5 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать непрерывно. После успешного завершения настройки и привязки индикатор погаснет. (Используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса).

Введение в продукт шлюза

Smart Control Center является центром управления устройствами ZigBee/Bluetooth. Пользователи могут добавлять устройства, сбрасывать устройства, управлять через сторонние приложения и управлять группами ZigBee или Bluetooth через приложение Tuya Smart. Он разработан для удовлетворения потребностей умного дома и других сценариев применения.

Настройка сети

Подключите Smart Control Center к источнику питания.;

Убедитесь, что индикатор сети (красный) мигает. (Если индикатор находится в другом состоянии, нажмите и удерживайте кнопку "сброс", пока красный индикатор не начнет мигать.)

Убедитесь, что телефон подключен к полосе частот 2,4 ГГц домашнего маршрутизатора. В этот момент и телефон, и шлюз должны находиться в одной локальной сети. Затем откройте домашнюю страницу приложения.

Нажмите на «+», чтобы добавить устройство, выберите устройство, которое вы хотите добавить, введите имя Wi-Fi и пароль и нажмите "Далее", чтобы подключиться к Wi-Fi.

После успешного подключения нажмите "Готово", чтобы перейти в шлюз Bluetooth. Затем нажмите "Добавить устройство", чтобы добавить новое устройство.

Найдите устройство и нажмите "Далее". После успешного добавления устройства нажмите "Готово".

Примечание: Шлюз может быть связан одновременно с до 64 устройств, но может быть сопряжен только с одним телефоном за раз. При переключении на новый телефон нажмите и удерживайте кнопку сброса примерно на 5 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать непрерывно. После успешного завершения сопряжения синий индикатор будет оставаться постоянным.

Приведенные выше изображения продукта и содержание предназначены только для справки. В случае каких-либо расхождений или обновлений, пожалуйста, обратитесь к физическому объекту без предварительного уведомления.

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3 Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам:

info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий:

oр@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: Shanghai Aurora Import and Export Co.,Ltd, Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai, Китай

Дата производства изделия: указана на наклейке товара

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру