### Инструкция по работе с резьбонарезным станком ThreadMaster 50 ECO

1.	Установить на станок резьбонарезные ножи. Снимите головку и установите требуемы тип резьбонарезных гребенок. Установите резьбонарезную головку на место.

2.	Залейте в ванну масло выше минимального уровня.

Используйте: специальное резьбонарезное масло, либо аналог — масло И 20А.

3.	Установите трубу, зафиксировав её сначала в заднем, потом в переднем патроне.

4.	Центрируйте резьбонарезную головку в соответствии с диаметром трубы.

5. На резьбонарезной головке установите ножи на шкале риску нужного диаметра трубы

6. Отрежьте заготовку с помощью трубореза.

- Обработайте торец трубы при помощи гратоснимателя.

- Выполните пробную нарезку резьбы.

- При необходимости скорректируйте положение ножей на резьбонарезной головке: смещайте риску на шкале в большую или меньшую сторону до достижения требуемого качества резьбы.

10.	Извлеките трубу из станка.