[image: image4.jpg]



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
[image: image1.jpg]@ FORSACE



Цилиндр гидравлический 
Модель:  F-1208-1
Заводской номер:_________________

Дата изготовления:________________

Дата продажи:____________________

Продавец:_______________________

Гарантийный срок: 12 месяцев на заводской брак
Сервисный центр находится по адресу:

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,

район деревни  Дубовляны, д.43
GSM (029) 692-94-21 Велком

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

С гарантийными обязательствами ознакомлен:

Дата _______________









Подпись ____________
НАЗНАЧЕНИЕ
Гидравлический цилиндр удлиненный  с одноштоковым насосом - это профессиональное оборудование для выполнения задач, требующих высокого усилия до 8 тонн и точного контроля. Конструкция с удлиненным штоком обеспечивает рабочий ход 490 мм и широкий диапазон высоты подхвата от 630 мм до 1120 мм, что делает его универсальным для различных операций.
 Этот тип гидравлических цилиндров отличаются своей компактной конструкцией, простотой в обслуживании и надежностью в эксплуатации, позволяя осуществлять плавный подъем груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии, благодаря высокому передаточному отношению между площадями поперечного сечения цилиндра и плунжера насоса. В отличие от других грузоподъемных механизмов, цилиндры при подъеме груза, располагаются под грузом, тем самым исключая необходимость использования громоздких вспомогательных конструкций (сооружений), чалочных канатов, цепей и т.п.
Такие цилиндры могут использоваться в качестве рабочего элемента в более сложных устройствах и механизмах, таких как краны, подъемники, а также в промышленных целях.

ВНИМАНИЕ!

Производитель в целях улучшения качества своей продукции оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделия без предварительнотго уведомления и отражения в «Руководстве по эксплуатации»
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
● цилиндр гидравлический    1шт
● руководство по эксплуатации    1шт

● упаковка изделия    1шт

● рукоятка   1шт
ВНИМАНИЕ!

Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.
УСТРОЙСТВО
[image: image2.png]



1. Блок клапанов
2. Медная шайба
3. Цилиндр
4. Кольцевое уплотнение
5. Держатель кольцевого уплотнения
6. Рабочий цилиндр
7. Гайка
8. Кольцевое уплотнение
9. Уплотнительная прокладка
19. Шарик
20. Медная шайба
21. Насосный цилиндр
22. Кольцевое уплотнение
23. Опорное кольцо
24. Плунжер
25. Кронштейн
26. Ручка
27. Разъем ручки
10. Маслянный резервуар                                                28. Стержень
11. Пробка                                                                        29. Шплинт      

12. Уплотнительное кольцо                                              

13. Трубка                                                                         
14. Болт                                                                            
15 Винт                                                                             
16. Шарик                                                                                                                 

17. Уплотнительное кольцо                                              
18. Винт выпускного клапана
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Модель
	F-1208-1
	

	Тип
	гидравлический
	

	Привод
	ручной
	

	Высота подхвата, мм
	1120
	

	Ход штока, мм
	490
	

	Грузоподъемность, т
	8
	

	Вес, кг
	9.5
	


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Перед началом использования гидравлического цилиндра внимательно прочтите руководство по его эксплуатации.

2. Удостоверьтесь, что вес груза не будет превышать номинальной грузоподъемности гидроцилиндра.

3. Оцените площадку, на которой будет расположен гидроцилиндр. Она должна быть твердая и ровная.

4. Убедитесь, что гидроцилиндр находится в рабочем состоянии.

5. Осмотрите гидравлический гидроцилиндр на наличие трещин, сколов.

6. Перед подъемом груза проверьте его вес, он не должен превышать номинальную грузоподъемность гидроцилиндра
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Подъем груза

1. Перед началом работы убедитесь в прочности крепления гидроцилиндра, правильности его положения, а также в надежности соединения разъемов шланга гидравлического насоса и гидроцилиндра. 
2. Плотно закройте выпускной клапан насоса поворотом вентиля по часовой стрелке.
3. Качая ручку насоса вверх вниз, создайте давление в гидравлической системе.

4. Для сброса давления в гидравлической системе необходимо плавно повернуть вентиль против часовой стрелки.
Опускание груза 
1. Выньте ручку из разъема и вставьте узким концом в гнездо клапана. 

2. Откройте выпускной клапан, медленно поворачивая ручку против часовой стрелки. Скорость опускания груза зависит от скорости открытия выпускного клапана. При его открытии не делайте больше одного полного оборота.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения хорошей работы гидроцилиндра периодиски смазывайте его подвижные части.

Когда гидроцилиндр не исползуется, держите поршень, насос и выдвижной удлинительный винт в полностью опущенном положении. Во избежание коррозии не допускайте контакта гидроцилиндра с водой. Если же это произошло, насухо вытрите гидроцилиндр и смажьте все его части.

Переодически добовляйте и раз в 12 месяцев полностью заменяйте гидравлическое масло в гидроцилиндре. Для этого используйте специальное веретенное масло хорошего качества. 
ВНИМАНИЕ!
Не смешивайте различные типы масел.
Добавления масла в гидравлическую систему:

- установите гидроцилиндр в вертикальное положение;

- Приведите насос и поршень в райнее нижнее положение;

- Выньте резиновую пробку маслянного резервуара гидроцилиндра;

- заполните резервуар гидравлическим маслом до нижнего края маслозаправочного отверстия.

- удалите воздух из гидравлической системы как описано ниже;
- закройте маслозаправочное отверстие пробкой.

Удаление воздуха из гидравлической системы:

- откройте выпускной клапан и выньте пробку масляного резервуара;

-быстро качните несколько раз ручку насоса для вытиснения воздуха из системы;

- закройте выпускной клапан, возвратите на место пробку маслянного резервуара.

Гидроцилиндр теперь должен работать нормально. В противном случае повторите все шаги по удалению воздуха из системы снова. Если и после повторной процедуры удаления воздуха из гидравлической системы гидроцилиндр работает ненормально, обратитесь в сервисную мастерскую продавца.

ВНИМАНИЕ!!!

С целью продления службы изделия рекомендуется не реже одного раза в шесть месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, проводить регламентное обслуживание в условиях сервисного центра Продавца (Поставщика).
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	Возможные неисправности
	Причина и способ устранения

	Гидроцилиндр не поднимает номинальный груз
	1,2,3,4,5

	Гидроцилиндр опускается под грузом
	1,5

	Масло просачивается из под пробки
	3

	Насос неустойчив в работе
	2,4

	Ручка гидроцилиндра поднимается или опускается под грузом
	5

	Гидроцилиндр не поднимается на максимальную высоту
	2,4


1 Выпускной клапан может быть неплотно закрыт. Закройте выпускной клапан плотнее (но не перекрутите его).

2 Уровень масла в гидроцилиндре может быть низок. Выньте пробку маслянного резервуара и долейте чистое гидравлическое масло.

3 Резервуар может быть переполнен. Выньте пробку и слейте избыток масла.

4 В систему, возможно, попал воздух. Откройте выпускной клапан и качните несколько раз ручку гидроцилиндра. Закройте выпускной клапан и работайте. В случае необходимости повторите операцию.

5 Клапаны могут быть не закрыты или в них присутствуют посторонние тела. Прочистите клапаны. Опустите поршень и закройте выпускной клапан. Вручную поднимите поршень за пяту выдвижного удлинительного винта на несколько сантиметров, откройте выпускной клапан, а затем, нажимая на пяту, заставьте поршень опускаться настолько быстро насколько жто возможно.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!!!

Операции по проведению работ должны выполняться только опытными и квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями, и только после ознакомления с содержанием настоящего Руководства по эксплуатации.
 - Гидроцилиндр предназнечен только для поднятия грузов и не должен использоваться в качестве подставки для них в течение долгого периода времени.

- Никогда не работайте под поднятым грузом без дополнительных подставок для его поддержки, рассчитанных на его вес.

- Никогда не перегружайте гидроцилиндр грузами, вес которых превышает его номинальную грузоподъемность.
- Не настраивайте самостоятельно предохранительный клапан. Для этого обращайтесь в сервисную мастерскую.
-  Берегите оборудование от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.

- Не произодите самостоятельно разборку гидроцилиндра. Это может привести к его поломке или повреждению.
-  Своевременно заменяйте или ремонтируйте поврежденные части гидроцилиндра. Обслуживание или ремонт необходимо производить только в условиях сервисного центра квалифицированными специалистами. Самовольное проникновение во внутрь изделия, использование неоригинальных запасных частей, внесение конструктивных изменений автоматически влечет за собой аннулирование гарантии.
УТИЛИЗАЦИЯ
При списании оборудования после длительного использования оно подлежит демонтажу и утилизации. Перед выполнением демонтажа необходимо слить из цилиндра масло, которое также подлежит утилизации в соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране размещения оборудования.
ГАРАНТИЯ
1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия  в течение 12 месяцев на заводской брак со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

2. При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру. 

3. В течение 14 календарных дней с даты покупки изделия при обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт или на замену.

4. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

5. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью Продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

6. Гарантийный талон может быть изъят только инженером по гарантии Поставщика, либо специалистом сервисной службы Поставщика (дилера), осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии. 

7. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

-  При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона; 

-  На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер; 

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей; 

- На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования; 

- На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности; 

- На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению; 

- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.; 

- На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования; 

- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя изделия, его узлов и деталей; 

- На неисправности, вызванные использованием некачественной рабочей жидкости; 

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей; 

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными недостатками;

-  На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами; 

- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования; 

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием; 

- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия; 

*** Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

[image: image3.png]


FORSAGE                                                                                                

Гарантийный талон
        (сложнотехническое оборудование)

№  _________________

от "______ " ________________  20____г. 

Модель/Артикул _______________________________________________________________________________    

Серийный номер  ______________________________________________________________________________

Дата продажи  _____________________________________________________________________________________         

Подпись продавца ________________________________  / ________________________________ /

                                                                                                                                         (Фамилия и инициалы)         

ТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» устанавливает  гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев на сложнотехническое оборудование, а именно: гидравлические цилиндры,  при условии соблюдения требований по регламентному обслуживанию, хранению, установки (монтажа, пусконаладочных работ), использования, предусмотренных нормативными документами (руководство по эксплуатации/инструкция), техническими характеристиками и положением о гарантии, за исключением изделий, на которые в соответствии с вышеуказанным положением гарантия не распространяется. 

Справочно:

Подробный список гарантийных сроков на товары компании Вы сможете посмотреть на сайте в разделе «ГАРАНТИИ»

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю (покупателю).
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии своевременного извещения поставщика о недостатках изделия в порядке, установленном законодательством (той страны, где товар был продан) и положением о гарантии или на срок нахождения изделия в ремонте.

Продавец обязуется удовлетворить требование потребителя (покупателя) о ремонте или замене изделия ненадлежащего качества не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней при наличии запасных частей или аналогичного изделия на складе Продавца или в течение 90 (девяноста) календарных дней при поставке со склада производителя изделия. Исчисление срока наступает со следующего рабочего дня от даты сдачи изделия в ремонт.

При отсутствии запасной части на складе Поставщика исчисление срока ремонта наступает со следующего рабочего дня от даты получения 100% предоплаты стоимости заказываемых запасных частей и стоимости ремонтных работ. 

Заявка от Потребителя (покупателя), посланная по факсу, считается сторонами поданной.

Гарантия не распространяется на: 

- детали подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации, а именно: технические жидкости, смазки, резинотехнические изделия (пыльники, сальники, отбойники, накладки).

- аксессуары, приобретенные у иных поставщиков оборудования и дополнительно установленные на оборудование по просьбе Покупателя.

- детали, вышедшие из строя (получившие повреждения, неисправности или дефекты), вследствие неправильной эксплуатации, хранения, использования оборудования и его применения не по назначению, небрежности, неосторожности либо неаккуратности владельца (лица эксплуатирующее данное оборудование), применения материалов, масел и технических жидкостей, не указанных в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" (кроме технических жидкостей и масел разрешенных к применению производителем или специалистами сервисной службы).

- нормальный износ любых деталей, естественное старение покрытия деталей, гальванопокрытия крепёжных деталей, резиновых элементов, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.

- слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность оборудования и его элементов. 

- несоблюдение указаний и требований по уходу за оборудованием, изложенных в соответствующих разделах "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ".

- ущерб в результате использования неоригинальной или не одобренной специалистами сервисной службы Продавца (поставщика) детали, либо детали, заменённой или отремонтированной не официальным сервисным партнером.

-  повреждение оборудования в результате неосторожности, пренебрежительного обращения и т.п.

- выход из строя элементов оборудования, вызванных внесением изменений в его конструкцию, а также при проведении владельцем по своей инициативе или своими силами ремонта или демонтажа узлов и агрегатов оборудования.

- повреждения оборудования, вызванные внешними воздействиями промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, частями дорожного покрытия (камни, песок, соль, химические реагенты, применяемые для борьбы с обледенением дорог или других средств химической обработки дорожного покрытия), града, молнии, пожара, наводнения и других природных явлений.

- повреждения оборудования в результате погрузки-разгрузки или транспортировки груза, а также подъёма грузов с нагрузкой, превышающей допустимые нормы.

- расходы, связанные с невозможностью использовать оборудование, потерей времени, при постановке оборудования на плановое техническое обслуживание.

- повреждения в результате недостатка эксплуатационных материалов (например: масла или смазки), в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода, либо в результате применения не рекомендованных заводом-изготовителем эксплуатационных материалов.

- расходные и смазочные материалы. Кроме случаев, когда замена указанных материалов вызвана необходимостью при гарантийном ремонте узла или агрегата.

Продавец (поставщик) освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока на Товар;

- повреждены какие-либо защитные знаки фирмы-производителя или фирмы-продавца: стикеры, наклейки, голограммы, пломбы и др.;

- серийные номера на изделиях или их маркировка не соответствуют сведениям, обозначенным в гарантийном талоне, нечитаемы или имеют недостающие знаки;

- если собственник оборудования не выполнил (или выполнил не своевременно) техническое обслуживание изделие, предусмотренное «РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ». Собственник оборудования отвечает за ведение записей в сервисной книжке о проведении планового ТО (если таковое предусмотрено);

- возникли повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей, несоблюдением сроков технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия;

- если оборудование используется не в соответствии с инструкциями и рекомендациями, указанными в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" оборудования. Собственник оборудования отвечает за правильное использование, хранение, уход за оборудованием в соответствии с требованиями "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- дефекты вызваны изменениями вследствие применения оборудования с целью, не соответствующей установленной сфере применения данного оборудования, указанной в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если имеют место нарушения правил эксплуатации изделия,  использование его не по назначению, неправильном хранении (о чем могут свидетельствовать имеющиеся на деталях и отдельных частях, а также в местах их крепления признаки деформации, разрушения или повреждения  - разнообразные вогнутости, трещины, разломы, сколы и другие следы внешнего механического воздействия на них). 

- если в оборудовании сделаны конструктивные изменения, не предусмотренные в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если на оборудовании выполнялся ремонт не специалистами сервисного центра ЧТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» и/или если оригинальные запасные части вышеуказанного оборудования были заменены запасными частями какого-либо другого происхождения;

- представителем сервисного центра было замечено использование нештатных режимов или параметров работы оборудования или его компонентов (частот, напряжений и др.);

- оборудование было повреждено в результате использования некачественных и/или неисправных (в частности механически поврежденных), либо нестандартных сменных носителей.

- дефекты вызваны разрушением электронных цепей коррозией в результате воздействия избыточной влажности.

Ни в одном из вышеперечисленных случаев Покупатель (владелец) оборудования не может претендовать на возмещение убытков и затрат по обслуживанию, ремонту и восстановлению оборудования, а также затрат за замененные запасные части, детали узлы и агрегаты.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Изделия в гарантийный ремонт принимаются только в чистом виде и только при наличии гарантийного талона. В случае утери гарантийного талона ДУБЛИКАТ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛАОНА НЕ ВЫПИСЫВАЕТСЯ!!! изделие автоматически снимается с гарантии.

Продавец при отпуске изделия покупателю (потребителю) путём внешнего осмотра, продемонстрировал его на предмет комплектности, исправности, отсутствия внешних повреждений.

Изделие получено покупателем (потребителем) в исправном состоянии и в полной комплектности.

С гарантийной политикой продавца и её условиями  ознакомлен, претензий не имею.

Подпись покупателя (потребителя) _____________________________ / _________________________/

                                                                                                                             /фамилия и инициалы/

Сервисный центр продавца находится по адресу: Частное торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел»

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,  район деревни  Дубовляны, д.43
	Корешок к гарантийному талону 

№ 1

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 2

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 3

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 4

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.



	Корешок к гарантийному талону 

№ 5

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 9

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 6

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 10

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 7

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 11

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 8

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 12

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.




