Производство: ООО «Доминант»

Юридический адрес:355035 г.Ставрополь, ул. НАЗАРА ЕНИНА31«А»

Телефон/факс: 8 (8652) 940-150, 566-888

Е-mail: dominante@inbox.ru

Сайт: www.dominant-st.ru

ПАСПОРТ

Питьевой фонтан

Артикул «CAP-PF-01»

1. Общие указания

1.1. Питьевой фонтан антивандальная разработана и предназначена для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2 Крепление раковины производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия.

1.3. Элементы питьевого фонтана образуют сборную конструкцию посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость и модульность.

2. Технические данные

2.1. Внешний корпус  выполнен из нержавеющего листа S=1,5  мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность матовая.

2.2. Верх чаши выполнен из нержавеющего листа S=2 мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность матовая.

| Наименование | Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Питьевой фонтан | 300x315x870 мм | 11кг (с комплектацией 14,5кг) |

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка/воздушно пузырчатая пленка).

3.2. Технологические потертости матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандального питьевого фонтана при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки:

Питьевой фонтан – 1шт.

Шуруп глухарь 8*70 (А2) – 4 шт.

Дюбель КРХ Ø12×60 или (12×70;12×80) – 4 шт.

Водоочиститель бытовой «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ» Стандарт (без крана)-1шт.

Сифон-1шт.

Кран дозатор- 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.