Свидетельство о приемке

Зеркало антивандальное из нержавеющей стали марки

AISI 304

Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «___» __________ 20   г.

Контроль ОТК ООО «Доминант»

Комплектовщик/упаковщик____________

Дата реализации «___» _______20    г.

ПАСПОРТ

Зеркало антивандальное

Артикул «CAP -A7/01-600×1000»

CAP-A7/01-400.300

CAP-A7/01-400.500

CAP-A7/01-400.600

CAP-A7/01-400.700

CAP-A7/01-500.600

CAP-A7/01-600.800

CAP-A7/01-600.1000

г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1. Зеркало антивандальное из нержавеющей стали     AISI 304 разработано и предназначено для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2. Крепление изделия производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия. Крепежный элемент в комплект поставки не входит.

1.3. После монтажа зеркала снять защитную пленку.

2. Технические данные

2.1. Корпус зеркала выполнен из нержавеющего листа S=1,2 мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность зеркальная

| Наименование | Габаритные размеры изделия (ШхВ) мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Зеркало антивандальное | 600х1000 мм | 5.6 |

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка).

3.2. Технологические потертости зеркальной поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя.

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандального зеркала при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания зеркала 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки.

Зеркало антивандальное – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.