ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок монтажный опорный GEARSEN GBMO

Введение

Благодарим за выбор техники GEARSEN.

Настоящее руководство предназначено для обслуживающего персонала на месте эксплуатации и специалистов по техническому уходу.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и сохраните его для консультаций в будущем. Начинайте эксплуатацию только после предварительного обучения, обслуживающего персонала в соответствии с инструкциями настоящего руководства.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом работ лицо, выполняющее работы, обязательно должно быть ознакомлено с принципом действия оборудования, правилами техники безопасности и знать технические характеристики оборудования. Блок монтажный опорный GBMO предназначен для подъема грузов. Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо принимать во внимание общепринятые правила техники безопасности при работе с грузоподъемным оборудованием.

- Любое отступление от этих правил при использовании оборудования рассматривается как неправильное применение, и продавец в праве не нести ответственность за произошедшие в результате этого повреждения.

- Внесение в конструкцию монтажного блока изменений, без согласования с изготовителем ведет к потере гарантии.

- Приступая к работе, убедитесь в исправности оборудования и вспомогательных частей, и механизмов. К работе с монтажным блоком должны быть допущены только лица, ознакомленные с принципом его работы, техническим обслуживанием и предупрежденные о возможных рисках. При обнаружении неисправностей немедленно остановите работу и обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.

- Данное руководство предназначено для серии блоков монтажных опорных GBMO

Примечание.

Вся информация, приведенная в данном руководстве по пользованию, основывается на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию в любой момент времени без предварительного уведомления, если изменения не ухудшают потребительских свойств и качества изделия.

Содержание

- Описание работы

  - Назначение изделия

  - Технические характеристики

- Использование по назначению

  - Подготовка изделия к работе

- Техника безопасности

- Хранение

- Гарантийные обязательства

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

  - НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Блок монтажный предназначен для применения в качестве отводного и подвесного блоков, для составления полиспастов, комплектования механизмов с электрическим и ручным приводом при производстве строительно–монтажных и такелажных работ.

Рисунок 1. Общий вид блока монтажного GBMO

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Грузоподъемность,т | Тестовая нагрузка, кН | Количество роликов | Диаметр каната, мм |  | Диаметр шкива (max),мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |
| GBMO 05 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 7 | 71 | 1,5 |
| GBMO 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 85 | 2,2 |
| GBMO 20 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 112 | 4,5 |
| GBMO 50 | 5 | 5 | 1 | 15 | 18 | 160 | 10,2 |

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ

Перед началом монтажа блок должен быть испытан под нагрузкой 125% номинальной грузоподъемности совместно со всей такелажной оснасткой. Время приложения нагрузки -10 мин. Во время подъема груза необходимо следить за величиной угла схода каната полиспаста со шкива блока (она не должна превышать 6%) и за правильной укладкой каната в желоб шкива. После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Не производите грузоподъемные операции без предварительного обучения работе.

- Не оставляйте поднятым груз без присмотра.

- Перед подъемом груза требуется испытать механизм. Если механизм не держит груз, работу необходимо немедленно прекратить.

- Запрещена чистка механизма во время работы.

- Запрещено поднимать груз, свыше заявленной грузоподъемности.

- Запрещено использовать механизм для подъема людей.

- Запрещено выравнивать и/или поправлять грузозахватные механизмы на весу.

- ХРАНЕНИЕ

Блок монтажный может транспортироваться всеми видами транспорта. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока. С момента отгрузки изделия со склада Продавца или Производителя и перехода права собственности от Продавца к Потребителю, все риски, связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства, не входят.

Данная гарантия описывает условия Гарантийного обслуживания, предоставляемые Потребителю и не несет ответственности за ущерб/ убытки или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) изделия вне рамок условий Гарантийного обслуживания.

Настоящая гарантия действует в отношении проданного и эксплуатируемого изделия на территории России и стран — участников Таможенного союза и применяется к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование оборудования и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа;

- неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода, правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ;

- на профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла;

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей;

- оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения;

- оборудование, которому нанесен ущерб при работе в сопряжении с данным изделием.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления оборудования или необходимости его замены.

Порядок подачи рекламаций:

- гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации;

- в случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии;

- оборудование, отправленное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования;

- другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают;

- после гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серия (талона)

Номер (талона)

Модель (артикул)

Серийный номер

Количество, шт.

Дата продажи

Продавец

Адрес

Контактный телефон продавца

Покупатель

Контактный телефон покупателя

ОТМЕТКИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

| Дата обращения, подпись | Виды работ | Штамп и подпись представителя сервисного предприятия |
| --- | --- | --- |