	[image: image1.jpg]



	ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ»

Российская федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А. 

Телефон +7 495 748-50-80.

web: stiooo.ru

e-mail: info@ stiooo.ru





	01.08.2025
	

	
	


Паспорт качества №169-24 от 01.08.2025
Анкер с гайкой двухраспорный STARFIX соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» на основании технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь ТС 05.5823.25 до 20.10.2026, выданного РУП «Институт БелНИИС». Копия технического свидетельства или декларация соответствия являются приложением к данному паспорту качества.
	Партия (инвойс):                              
	HL22A406

	Дата производства:                        
	Июль 2025

	Материал:
	сталь, цинковое покрытие

	Страна происхождения:                
	Китай

	Марка:                                                
	STARFIX

	Производитель:
	Eco Group Hong Kong Limited, Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong

	
	

	Размер
	Диаметр анкера (D), мм
	Диаметр резьбы (d)
	Длинная анкера (L), мм
	Мин. глубина анкеровки, мм
	Макс. толщина прикрепляемого элемента, мм
	Макс. нагрузка на вырыв, кН

	М6х10х100
	10
	М6
	100
	50
	40
	3

	М8х12х100
	12
	М8
	100
	60
	30
	5,5

	М8х12х120
	12
	М8
	120
	60
	50
	5,5

	М8х12х150
	12
	М8
	150
	60
	80
	5,5

	М8х12х180
	12
	М8
	180
	60
	110
	5,5

	М8х12х200
	12
	М8
	200
	60
	130
	5,5

	М8х12х250
	12
	М8
	250
	60
	180
	5,5

	М10х14х100
	14
	М10
	100
	70
	20
	10

	М10х14х120
	14
	М10
	120
	70
	40
	10

	М10х14х140
	14
	М10
	140
	70
	60
	10

	М10х14х200
	14
	М10
	200
	70
	120
	10

	М10х14х250
	14
	М10
	250
	70
	170
	10

	М12х16х120
	16
	М12
	120
	80
	30
	14

	М12х16х160
	16
	М12
	160
	80
	70
	14

	М12х16х200
	16
	М12
	200
	80
	110
	14

	М12х16х250
	16
	М12
	250
	80
	160
	14

	М12х16х300
	16
	М12
	300
	80
	200
	14

	М12х16х330
	16
	М12
	330
	80
	230
	14

	М12х16х350
	16
	М12
	350
	80
	250
	14

	М16х20х200
	20
	М16
	200
	100
	90
	20

	М16х20х250
	20
	М16
	250
	100
	140
	20

	М16х20х300
	20
	М16
	300
	100
	180
	20

	М20х25х200
	25
	М20
	200
	130
	55
	34,1


[image: image1.jpg]Официальный импортер в России торговых марок:

ASILAK, ECO, SOLARIS, ECOTERM, BULL, WORTEX, DGM, GUNTER, STARTUL, GEPARD, JUPITER, STARFIX .

Юридический адрес и реквизиты:

Российская федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А.   ИНН/КПП  7718215870/770101001,   

р/с 40702810240000009114 к/с 30101810400000000225         

ПАО «Сбербанк» г. Москва, БИК 044525225

[image: image2.png]


