Технические характеристики

Масло для разделочных досок, дерев. посуды и игрушек SIMPLE OIL PROSTOCOLOR

Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений, а также для термообработанной древесины, внутри помещений. Предназначено для обработки разделочных досок,  деревянной посуды и детских игрушек. Обработанная поверхность, после полного высыхания, безопасна при контакте с продуктами питания. Защищает изделие от растрескивания и появления пятен. Обладает антистатическим свойством. После полной полимеризации масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Устойчиво к деформации и легко реставрируется. Удобен в применении. Не содержит растворителя. При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных. Проконсультируйтесь с техническим отделом ТМ PROSTOCOLOR по тел.: 8 (495) 584-00-02.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней.  Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 80 – 240 (в зависимости от плотности древесины). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин).  В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром Prostocolor. Старые слои ЛКМ тщательно удалить.

Нанесение

Перед нанесением Масло для разделочных досок, дерев. посуды и игрушек SIMPLE OIL PROSTOCOLOR необходимо тщательно перемешать в теченении 1-2 минут. Продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в оттенке.

Первый слой. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.

Второй слой. Наносится через 18-24 часа после нанесения первого слоя. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью и отполировать поверхность войлочной тканью или нейлоновым падом (придает щелковисто-матовый блеск). Время высыхания второго слоя 24-48 часов. Важно! В течении 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

Рекомендуемое покрытие – 2 слоя. Влажность древесины не должна превышать 17 %.

Оптимальная температура нанесения не ниже +10 С. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

Обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем PROSTOCOLOR WASHER. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

Важно! Опасность самовозгорания.

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой, и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению.

### Состав

Льняное масло высокой степени очистки, термически обработанное льняное масло, штандоль сафлорового масла, тунговое масло, воск карнаубский, канифоль, транспарентный пигмент, сиккатив (без свинца). ЛОС 0г/л

Цвет

Бесцветный.

Степень блеска

Матовый блеск

Содержание ЛОС

0 г/л

### Расход

10-15 кв.м/л в два слоя.  В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем Простоколор, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

### Важно

Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Назначение материала

Для пропитки всех типов деревянных изделий и строений, для внутренних работ, рекомендуется для обработки разделочных досок,  деревянной посуды и детских игрушек.

Температура/Влажность нанесения

+5°C +35°C (При относительной влажности воздуха 40-60%)

Инструмент

Кисть ТМ Prostocolor, х/б ткань, валик, ннейлоновый пад.

Время высыхания 1 слой

при t+20°C и при влажности 40-60% - 16-18 часов

Время высыхания 2 слоя

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

Полное высыхания и окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней.

Фасовка

0,4 л

Срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре -35Сдо +35С.

.