Прочистная машина

REDLI K-160/K-1650

Инструкция по эксплуатации

Меры безопасности и предостережения

- Обязательно используйте вилку и розетку с заземлением.

- Оператор должен носить изолирующие перчатки, обувь или стоять на изолирующем коврике.

- После засора труб часто образуется скопление воды на рабочей площадке. При использовании машины в условиях влажности или скопления воды необходимо принять соответствующие меры защиты, такие как: использование УЗО, размещение основного блока в сухом месте без воды.

- При перемещении устройства не тяните за шнур питания.

- После завершения работы сначала отключите питание, затем приведите в порядок рабочее место и выполните чистку и обслуживание машины.

- При использовании и очистке машины избегайте попадания воды внутрь основного блока. Если вода попала внутрь, не используйте устройство до полного высыхания.

- Запрещается использовать неисправную машину.

Технические характеристики

| Модель | K-160 | K-1650 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб, мм | 20-300 | 50-300 |
| Макс длина очистки, м | 60 | 60 |
| Диаметр спиралей, мм | 9 / 16 / 22 | 22 или 30 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 890 | 950 |
| Обороты, об/мин | 550 | 700 |

Описание конструкции аппарата

K-1650 имеет цельнолитую алюминиевую раму, которая повышает прочность, уменьшает вес, обеспечивает высокую соосность. Синхронный ременный привод исключает проскальзывание и снижает сопротивление. Шкивы из алюминиевого сплава увеличивают мощность двигателя на 30%. Машина имеет небольшой вес, высокий крутящий момент и удобна для перемещения. Ручка сцепления оптимизирована и объединена с рукояткой, а также установлена в центре корпуса, что эффективно предотвращает наклон машины во время работы.

| - Рычаг сцепления - Нажмите на сцепление, поднимите штифт для установки сцепления - Вход гибкого вала - Кабель питания - Переключатель направления вращения - Отверстия для охлаждения двигателя - Опоры машины - Опоры машины |  |
| --- | --- |

Работа с прочистной машиной

- Время бесперебойной работы машины – 15 минут. По истечении 15 минут выключите машину на 5-10 минут.

- Вставьте прочистную спираль в машину

- Установите прочистную насадку и введите в трубу.

- Нажимая на рычаг и подавайте спираль в трубу.

- С помощью сжатия и напряжения, оказываемого спиралью, осуществляется ее продвижение в трубе и процесс прочистки.

- Подавайте спираль в трубу и присоединяйте дополнительные секции.

- Переключите направление вращения и извлеките спираль из трубы.

- При необходимости замените прочистную насадку и повторите процесс прочистки несколько раз.