ВИБРОПЛИТА

KOMAN MS60

MS90

MS95

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение нашей виброплиты!

Данная инструкция по обслуживанию и эксплуатации предназначена для следующих моделей виброплит Koman: MS60/MSR90. Вся информация, описанная в данной инструкции, базируется на самых последних изменениях в продукте на момент печати.

Оборудование для уплотнения грунта KOMAN предназначено для уплотнения почти всех видов грунта, как на поверхности земли, так и в траншеях. Оно приводится в действие четырехтактными двигателями и предлагается разных размеров, с различными двигателями.

Мы оставляем за собой право вносить в данную инструкцию любые изменения без предупреждения конечного пользователя.

Ни одна часть из этой инструкции не может быть воспроизведена без письменного подтверждения.

Данная инструкция является неотъемлемой частью оборудования и должна быть передана покупателю вместе с основным продуктом при перепродаже.

Если вы столкнулись с какой–либо проблемой, или у вас возникли вопросы по поводу генератора, обратитесь в местный сервисный центр.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Данная инструкция была сделана для того, чтобы подробно описать все меры предосторожности и возможные способы безопасного обслуживания данной виброплиты. Необходимо перед началом работы внимательно прочитать данную инструкцию. Игнорирование правил безопасной работы, описанных в инструкции, может привести к травмированию работника или порче оборудования.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Предостережения техники безопасности |  | 3-4 |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | 5 |
| Инструкции по эксплуатации |  | 6-7 |
| Инструкции по техническому обслуживанию |  | 8-10 |
| Приложение 1 (бензиновый двигатель) |  | 11 |
| 1. | Проверка бензинового двигателя перед запуском | 11 |
| 2. | Запуск двигателя | 12 |
| 3. | Эксплуатация | 12 |
| 4. | Остановка двигателя | 12 |
| 5. | Техническое обслуживание | 13-15 |
| 6. | Хранение | 15 |
| Приложение 2 (дизельный двигатель) |  | 16 |
| 1. | Проверка дизельного двигателя перед запуском | 16 |
| 2. | Запуск двигателя | 18 |
| 3. | Остановка двигателя | 18 |
| 4. | Техническое обслуживание | 19-21 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |  | 22 |

Предостережения техники безопасности

Прежде чем эксплуатировать это оборудование, прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Не допускайте к этому оборудованию людей необученных и не имеющих на это разрешение, а также несовершеннолетних.

Внимание! Смертельно опасный выхлопной газ!

Двигатель внутреннего сгорания вырабатывает угарный газ – ядовитый невидимый газ без запаха . Его вдыхание может привести к смерти или серьезному заболеванию. Работать только в местах с хорошей вентиляцией. Никогда не работать в закрытом пространстве!

Внимание! Опасное топливо!

Будьте чрезвычайно внимательны при хранении , обращении и использовании топлива – оно является очень летучим и взрывоопасным веществом в парообразном состоянии. Не доливать топливо при работающем двигателе. Перед доливом топлива остановить двигатель и дать ему остыть. Не курить!

Вращающиеся и двигающиеся части!

Убедитесь в том, что все ограждающие кожухи и защитные приспособления находятся на месте.

Системы зажигания

Бесконтактная и батарейная системы зажигания, а также система зажигания от магнето могут стать причиной сильного удара электрическим током. Старайтесь не прикасаться к этим узлам или их проводке.

Безопасная одежда

Не носите свободную одежду, кольца, наручные часы и т. п. при работе с оборудованием.

Защита от шума

Используйте защиту для органов слуха, предписанную законом о технике безопасности и гигиене труда.

Защита для ног

Используйте обувь со стальными носками, предписанную законом о технике безопасности и охране труда.

Защита для головы

Используйте защитные каски, предписанные законом о технике безопасности и охране труда.

Защита для глаз

Используйте маску, защитные очки и повязку от пота, предписанные законом о технике безопасности и охране труда.

Оператор

Не допускайте к работе с оборудованием необученный персонал, посторонних и несовершеннолетних.

Особая осторожность требуется при работе на неровной поверхности или при уплотнении крупного материала. При работе в таких условиях принимайте устойчивое положение.

Виброплиту следует направлять так, чтобы избежать травм, нанесённых твёрдыми предметами.

Виброплиту необходимо направлять так, чтобы обеспечить её устойчивость. Агрегаты со встроенными тележками для транспортировки нельзя оставлять или хранить на тележке. Данное устройство разработано лишь в целях транспортировки агрегата.

Несоблюдение этих требований может привести к серьезным травмам!

Оборудование должно использоваться и обслуживаться в соответствии со всеми требованиями техники безопасности страны, в которой оно используется. Публикация данных предостережений техники безопасности делается для Вашей информации. Публикуя эти меры, производитель не представляет их, как полную совокупность всех опасностей, которые присутствуют рядом с описанным оборудованием. Если Вы эксплуатируете данное оборудование, то это Ваша ответственность - осуществлять эксплуатацию в полном соответствии с применимыми требованиями и правилами техники безопасности.

Технические характеристики

|  | Единицы измерения | MS60-2 | MS60-4 | MS90-1 | MS90-2 | MS90-4 | MS95-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий вес | кг | 61 | 62 | 94 | 84 | 83 | 95 |
| Размер подошвы | мм | 500х360 |  | 530х500 |  |  | 570х440 |
| Сила уплотнения | кг | 1050 |  | 1300 |  |  |  |
| Частота ударов | Ударов/ми-нуту | 5600 |  | 5500 |  |  |  |
| Глубина уплотнения | мм | 200 |  | 300 |  |  |  |
| Скорость перемещения | См/сек | 40 |  |  |  |  |  |
| Уровень шума | дБ | 102,2-105,2 |  |  |  |  |  |
| Модель и тип двигателя |  | Loncing G-160 Бензиновый 4-х тактный | Honda GX-160 Бензиновый 4-х тактный | Kipor KM-168 Дизельный | Loncing G-200 Бензиновый 4-х тактный | Honda GX-160 Бензиновый 4-х тактный | Loncing G-200 Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность | кВт (л.с.) | 4,0(5,5) | 4,0(5,5) | 3.1(4.2) | 4.8(6.5) | 4.0(5.5) | 4.8(6.5) |

Уровни шума базируются на рабочих условиях. Фоновый шум увеличивает уровни шума.

Рекомендуется использовать защиту для органов слуха, которая может требоваться по закону. Это является ответственностью пользователей: оценить уровень шума на рабочем объекте и определить, нужна ли защита для органов слуха.

Инструкции по эксплуатации

Перед эксплуатацией

При покупке и перед пуском проверить, нет ли у агрегата повреждений.

Помните! Это ответственность владельца - донести до операторов информацию о безопасном использовании и надлежащей эксплуатации данного агрегата.

Перед эксплуатацией просмотрите предостережения техники безопасности, приведенные в данной инструкции.

Перед пуском двигателя ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации оборудования и убедитесь в том, что механизмы управления функционируют надлежащим образом.

Знайте, как остановить данное оборудование.

Перед пуском убедитесь в том, что руки, ноги и одежда находятся на безопасном расстоянии от любых движущихся и вращающихся частей.

Уровень моторного масла – проверить уровень масла в двигателе. Более подробную информацию Вы найдете в приложении в соответствии с типом двигателя, установленного на Вашем агрегате.

Воздушный фильтр – проверьте и убедитесь в том , что элемент находится в хорошем состоянии и установлен надлежащим образом. Очистите или замените фильтрующий элемент, если он засорен. Замените его, если он поврежден.

Топливо - бензиновые двигатели на данном оборудовании требуют использования высококачественного, чистого, свежего бензина марки АИ-92, дизельные двигатели требуют высококачественного дизельного топлива, соответствующего сезону.

Топливный фильтр - проверьте и убедитесь в том, что фильтрующий элемент находится в хорошем состоянии. Очистите его, если он засорён, заменить, если он поврежден.

Пуск, эксплуатация, остановка двигателя

Внимание!! После пуска скорость двигателя не должна быть очень высокой, чтобы предотвратить включение сцепления привода вибромеханизма!

Более подробную информацию по пуску, эксплуатации и остановке двигателя смотрите в приложении, соответствующем типу двигателя, установленного на Вашем оборудовании.

Эксплуатация

После того, как двигатель прогреется, потяните рычаг дросселя, чтобы увеличить обороты двигателя до рабочих. Сцепление привода вибромеханизма включится автоматически, виброплита начнет вибрировать и двигаться по направлению вперед.

Количество проходов, необходимых для достижения нужного уплотнения, зависит от модели машины, типа грунта и влажности. Максимальное уплотнение грунта достигается тогда, когда становится заметной чрезмерная отдача уплотнителя или когда появляются соответствующие показатели тестирования грунта. Данный агрегат предназначен для использования на песке, неплотном гравии, земле или заполнителе. Связные и замёрзшие грунты не пригодны для уплотнения. Не использовать на очень твердых поверхностях, таких как бетон.

Данный агрегат создан для работы на номинально ровных поверхностях. Оператор должен предпринять необходимые меры предосторожности при работе на наклонных поверхностях, чтобы предотвратить травму и/или повреждение агрегата. Данная виброплита не может перемещаться вверх по склонам. Для уплотнения склонов рекомендуется прикреплять буксирный трос и использовать помощника для подъёма уплотнителя на вершину склона. Не допускать работу при уклоне выше 25 градусов. Если эта величина будет превышена, это может привести к выходу из строя системы смазки двигателя и выходу из строя двигателя.

Если в результате работы данного агрегата создается много пыли, оператору рекомендуется использовать противопылевой респиратор.

Чистка

Ежесменно очищайте установку от пыли, грязи и мусора.

Не поливайте агрегат водой под высоким давлением.

Не пользуйтесь химическими моющими средствами.

Подъём/транспортировка

При транспортировке, погрузке и разгрузке виброплит с помощью грузоподъёмных устройств, необходимо использовать соответствующие стропы и крюки.

Данный агрегат необходимо поднимать за верхнюю секцию клети двигателя. Подходящие такелажные приспособления присоединяйте только к предусмотренной для подъёма центральной точке агрегата. Центральная точка подъёма располагается точно над центром тяжести агрегата.

Запрещается поднимать агрегат за узел ручки управления или другие места, поскольку это может привести к травме или повреждению оборудования.

Данный агрегат должен транспортироваться в вертикальном положении и закрепляться или привязываться за клеть двигателя или площадку возбудителя колебаний. Во избежание разлива топлива и моторного масла не класть машину на бок, не переворачивать!

Инструкции по техническому обслуживанию

Нормальная рабочая скорость двигателя предварительно устанавливается на заводе. Если она требует регулировки, обращайтесь в ближайший к Вам филиал продаж компании KOMAN.

Скорость холостого хода двигателя устанавливается на заводе и её регулировка не должна потребоваться. Если требуется регулировка, обращайтесь в ближайший к Вам филиал продаж компании KOMAN.

Записывайте число наработанных часов для определения времени проведения соответствующего обслуживания.

ОСТОРОЖНО!

Никогда не пытайтесь производить заправку, техническое обслуживание, чистку или смазку оборудования с работающим двигателем. После завершения технического обслуживания обязательно поставьте все защитные кожухи, щитки и крышки на их первоначальные позиции, прежде чем возобновлять работу. Не сливайте масло на землю, в открытые водоемы или в канализацию.

Масло в двигателе, воздушный фильтр, топливная система

Информацию о техническом обслуживании двигателя можно найти в приложении, применительно к тому типу двигателя, который установлен на Вашем агрегате.

Обязательно изучите приложение с инструкцией по эксплуатации двигателя Вашей виброплиты в отношении процедур технического обслуживания и соответствующих регулировок.

Обратите внимание на то, что при сливе масла из двигателя агрегат должен находиться в таком положении, чтобы слить масло из двигателя, с основной плиты и плиты возбудителя. Можно использовать приспособление для слива, чтобы направлять масло.

Проверка масла возбудителя колебаний

Контроль уровня масла в возбудителе колебаний проводить каждые 100 часов работы.

Менять масло возбудителя колебаний каждые 200 часов работы.

Несоблюдение данного условия может привести к преждевременной поломке возбудителя.

- Установить плиту на ровную горизонтальную поверхность.

- Очистить мусор с возбудителя и плиты.

- Отвернуть контрольную (верхнюю) пробку на боковой крышке возбудителя колебаний.

- Масло должно доходить до нижнего края резьбы отверстия для контрольной пробки.

- Если уровень масла низкий, долить свежее моторное масло

SAE10W30.

Не переливайте масло – перелив масла может в результате привести к чрезмерным температурам в узле возбудителя и выходу его из строя.

6.  Завернуть пробку на место, используя герметик.

Замена масла возбудителя колебаний

- Прежде, чем сливать масло, дайте агрегату остыть. Чтобы предотвратить получение ожогов или раздражение кожи, рекомендуется использовать защитные перчатки.

- Разместить виброплиту на горизонтальной поверхности.

- Очистить мусор с крышки возбудителя колебаний и плиты.

Агрегат должен быть чистым и на нем не должно быть мусора, особенно вокруг крышек возбудителя, чтобы предотвратить попадание инородных материалов внутрь механизма.

- Отвернуть контрольную (верхнюю) и сливную (нижнюю) пробки на боковой крышке возбудителя колебаний плиты.

- Слить масло в подходящую ёмкость. После того, как масло слито, очистить с плиты разлившееся масло. Следите за тем, чтобы мусор не попал внутрь механизма.

- Завернуть на место пробку сливного отверстия

- Залить свежее моторное масло SAE10W30 через контрольное отверстие (примерно 200 мл.). Уровень масла должен доходить до нижнего края резьбы контрольного отверстия. Слить любые излишки масла из возбудителя колебаний.

- Поставить пробку на место, используя герметик.

- Утилизировать масло и другой загрязненный мусор в надлежащий мусорный контейнер.

Осмотр, замена приводного ремня возбудителя колебаний

Контроль состояния приводного ремня проводить не реже, чем через 200 часов работы агрегата.

- Разместить виброплиту на горизонтальной поверхности.

- Снять защитный кожух приводного ремня.

- Осмотреть ремень на предмет износа и повреждений.

- Проверить степень натяжения ремня. Для этого приложить умеренное давление пальцами к ветвям приводного ремня примерно посередине между шкивами. Сужение между ветвями ремня должно быть в пределах 10-15 мм. В случае необходимости подтяните ремень.

- Заменить ремень, если он изношен, поврежден или порвался.

Для замены ремня

- Снять защитный кожух приводного ремня.

- Ослабить четыре болта крепления двигателя к площадке и сдвинуть его вперёд.

- Снять старый ремень со шкива возбудителя колебаний и шкива сцепления двигателя.

- Установить новый ремень в шкив сцепления двигателя и в шкив возбудителя колебаний.

- Удерживая ремень в шкивах, сдвинуть двигатель назад.

- Тянуть двигатель назад от возбудителя и в сторону от защитного кожуха ремня, пока ремень не натянется.

- Удерживая двигатель в таком положении, подтянуть 2 болта крепления двигателя достаточно хорошо, чтобы двигатель не сдвинулся. Проверьте, хорошо ли сидит ремень в шкивах двигателя и возбудителя колебаний, соосны, и в одной ли плоскости находятся шкивы.

- Завершите затяжку болтов крепления двигателя.

- Приложить умеренное давление пальцами к ветвям приводного ремня примерно посередине между шкивами. Сужение между ветвями ремня должно быть в пределах 10-15 мм.

- Если ремень не натянут, ослабить четыре крепежных болта, которые крепят двигатель к площадке. Потянуть двигатель назад и снова закрутить четыре крепежных винта, которые крепят двигатель к площадке.

- Проверить соосность двигателя и вибробокса и натяжение приводного ремня.

- Поставить на место защитный кожух ремня.

- Убедитесь в том, что шкив сцепления двигателя при работе не трётся о защитный кожух ремня.

Приложение 1 (бензиновый двигатель)

1.  Проверка бензинового двигателя перед запуском

1.1 Проверка уровня моторного масла

- Открутите крышку маслозаливной горловины, хорошо протрите масляный щуп.

- Вставьте масляный щуп в маслозаливной горловину, не закручивайте его. Выньте щуп, проконтролируйте уровень масла на щупе.

- Если уровень масла ниже верхней риски щупа, необходимо долить масло до среза маслозаливной горловины.

- Используйте рекомендованное высококачественное машинное масло для четырёхтактных двигателей, сертифицированное как удовлетворяющее или превосходящее по характеристикам требования автомобилестроителей США по API классификации обслуживания SG, SF, SAE10W30.

1.2 Проверка воздушного фильтра

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Никогда не эксплуатируйте двигатель без воздушного фильтра. Иначе двигатель быстро износится из-за посторонних включений, таких как грязь и пыль, которые будут попадать через карбюратор в двигатель.

Проверьте воздушный фильтр, чтобы убедиться, что он находится в хорошем состоянии. Проверьте фильтр, при необходимости очистите его или замените.

1.3 Проверка уровня топлива

Необходимо использовать неэтилированный автомобильный бензин марки АИ-92.

Открутите крышку топливного бака, проверьте уровень топлива, при необходимости долейте до верхнего уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Нельзя использовать смесь бензина с маслом или грязный бензин. Следите за тем, чтобы грязь, пыль или вода не попали в топливный бак. После заправки хорошо затяните крышку топливной горловины. - Бензин является легко воспламенимым и взрывоопасным веществом и может взорваться при определённых условиях. - Заправку следует производить на улице или в хорошо проветриваемом помещении, при выключенном остывшем двигателе. Не следует курить, нельзя допускать возникновения пламени или искр в месте, где производиться заправка двигателя или вблизи места хранения бензина. - Не следует переливать горючее в топливном баке (уровень бензина не должен превышать верхней предельной отметки). После заправки следует тщательно проконтролировать правильность и надёжность закрытия крышки топливной горловины и заправочной топливной ёмкости. - Следует соблюдать осторожность при заправке и не проливать бензин. Пролитое топливо или пары бензина могут воспламениться. Если произошёл пролив бензина, то протрите это место, перед запуском двигателя убедитесь в том, что вокруг двигателя сухо. - Избегайте частого и длительного контакта с бензином и его парами. Держите бензин в недосягаемости детей.

2.  Запуск двигателя

- Поверните топливный кран в положение «ON» (ВКЛ).

- Переведите рукоятку воздушной заслонки в положение «CLOSE» (ЗАКР).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте воздушную заслонку, когда двигатель тёплый или при высокой температуре воздуха.

- Переведите рычаг дроссельной заслонки (газа) в среднее положение.

- Запустите двигатель при помощи ручного стартера:

  - поверните выключатель двигателя в положение “ON” (ВКЛ);

  - легко потяните ручку стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем резко дёрните ручку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не давайте ручке стартера самой возвращаться в исходное положение самостоятельно, обязательно придерживайте её рукой. Во избежание поломки стартера и травмирования никогда не тяните ручку стартера после того, как двигатель запустился.

После пуска двигателя ручкой газа отрегулируйте минимальные устойчивые обороты двигателя, чтобы предотвратить включение сцепления привода вибромеханизма! Перед работой дайте двигателю прогреться в течение 2-3 минут на холостом ходу.

| 3. | Эксплуатация |
| --- | --- |
| 3.1 | По мере прогрева двигателя переводите рукоятку воздушной заслонки в |
|  | положение «OPEN» (ОТКРЫТО). |
| 3.2 | Установите рычаг управления дросселем в соответствии с нужной |
|  | рабочей скоростью вращения двигателя. |
| 4. | Остановка двигателя |

- Для остановки двигателя в случае аварийной ситуации следует повернуть выключатель двигателя в положение ВЫКЛ.

- В процессе нормального функционирования необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

  - Поверните рычаг управления дросселем (газа) до упора в положение холостого хода.

  - Дайте поработать двигателю на холостом ходу.

  - Поверните выключатель двигателя в положение «OFF» (ВЫКЛ).

  - Поверните топливный кран в положение «OFF» (ВЫКЛ).

5.  Период обкатки двигателя

Первые 20 часов работы установки двигатель должен пройти обкатку. Это значительно продлит срок его службы. Прогревайте двигатель не менее 5 минут в период обкатки и при отрицательной температуре окружающего воздуха.

После 20 ч работы обязательно замените моторное масло. Меняйте масло, пока двигатель еще теплый, чтобы полностью слить старое масло. В дальнейшем меняйте моторное масло каждые 50 ч работы двигателя.

- Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением любого обслуживания двигателя его следует выключить. Если необходимо включить двигатель, следует убедиться в том, что помещение хорошо проветривается. Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ.

График технического обслуживания

|  |  | При каждом использовании | В первый месяц или в первые 20 часов работы | Каждые три месяца или 50 часов работы | Каждые 6 месяцев или 100 часов работы | Каждый год или 300 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моторное масло | Проверка | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Замена |  | 0 |  | 0 |  |
| Воздушный фильтр | Замена | 0 |  | Очистка или замена при необходимости | 0(1) |  |
| Свеча зажигания | Чистка- регулировка |  |  |  | 0 |  |
| Стакан отстоя топлива | Чистка |  |  |  | 0 |  |
| Зазоры клапанов | Проверка- регулировка |  | 0(2) |  |  | 0(2) |
| Топливный бак и фильтр | Чистка |  |  |  |  | 0(2) |
| топливопровод | Проверка | Каждые 2 года (Заменить при необходимости) 0(2) |  |  |  |  |

- Обслуживание следует выполнять чаще при работе в пыльных условиях.

- Эти позиции должны выполняться в сервисном центре за исключением случаев, когда владелец имеет соответствующий инструмент и навыки обращения с механикой.

  - Замена масла

    - Слейте масло, пока двигатель ещё не остыл. В этом случае разогретое масло стечёт полностью.

    - Открутите крышку-щуп маслозаливной горловины и пробку        сливного отверстия.

    - Слейте масло в подходящую ёмкость.

    - Поместите сливную пробку на место и хорошо закрутите её.

    - Залейте рекомендованное масло до среза маслозаливной горловины.

    - Установите крышку маслозаливной горловины на место.

6.2 Обслуживание воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр ограничивает прохождение потока воздуха, что в свою очередь приводит к затруднённому запуску двигателя, потере производительности и выбросам клубов чёрного дыма. Чтобы предотвратить вышеперечисленные виды неисправности, регулярно проводите технический осмотр воздушного фильтра. Техническое обслуживание должно проводиться чаще, если двигатель эксплуатируется в запылённых условиях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Никогда не эксплуатируйте бензиновый двигатель без воздушного фильтра, это может значительно сократить срок его службы.

6.3 Обслуживание отстойника для топлива

Поверните выключатель двигателя в положение «OFF» (ВЫКЛ). Переведите рычаг топливного крана в положение «OFF» (ВЫКЛ). Снимите отстойник и уплотнительное кольцо.

Очистите кольцо и отстойник.

Установите кольцо и отстойник на место. Хорошо затяните.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После установки отстойника проверьте, нет ли утечки топлива.

6.4 Обслуживание свечи зажигания (Рекомендуемая свеча NGK BPR6ES, А17ДВРМ)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Нельзя использовать свечу зажигания несоответствующего калильного числа. Чтобы обеспечить эффективную эксплуатацию двигателя, свеча зажигания должна быть правильно установлена и очищена от нагара.

- Снимите наконечник свечи зажигания.

- Выверните свечу специальным ключом.

- Осмотрите свечу зажигания. Очистите от нагара. При необходимости замените.

Измерьте зазор между электродами свечи зажигания. При необходимости отрегулируйте. Зазор должен быть 0.70 – 0.80 мм.

6.5 Хранение

Перед хранением агрегата в течение длительного времени:

6.5.1 Слейте топливо из топливной системы. Для этого:

  - переведите топливный кран в положение «OFF» (ВЫКЛ), открутите и очистите отстойник топлива;

  - переведите топливный кран в положение «ON» (ВКЛ) и слейте топливо из топливного бака в подходящую ёмкость;

  - поставьте на место отстойник топлива;

  - открутите на карбюраторе сливной болт;

  - слейте топливо из карбюратора в подходящую ёмкость;

  - закрутите сливной винт карбюратора.

- Замените масло в двигателе.

- Выкрутите свечу зажигания, добавьте 2 мл моторного масла в цилиндр. Проверните двигатель несколько раз при помощи ручного стартера, чтобы масло распределилось в цилиндре. Установите свечу зажигания на место. Медленно тяните ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении поршень находится в верхней мёртвой точке, впускной и выпускной клапаны закрыты. Это помогает предотвратить коррозию цилиндра двигателя.

- Убедитесь в том, что зона хранения не имеет чрезмерной влажности

    - пыли.

Накройте агрегат, чтобы на него не попадала пыль.

Приложение 2 (дизельный двигатель)

- Проверка дизельного двигателя перед запуском

  - Выбор топлива

Используйте только легкое дизельное топливо, в соответствии с сезоном (зимнее или летнее). Не допускайте попадания в топливо пыли или воды, это может привести к выходу из строя топливной форсунки. Не переливайте топливо сверх нормы.

ВНИМАНИЕ!

Производите заправку только при заглушенном двигателе, в хорошо проветриваемом помещении. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем. Не допускайте разлива топлива.

1.2 Проверка уровня масла

ВНИМАНИЕ!

Всегда проверяйте уровень масла перед запуском двигателя. Слишком низкий или слишком высокий уровень масла приводят к поломке двигателя! Следите за тем, чтобы агрегат при проверке находился на ровной, горизонтальной поверхности.

  - Выверните щуп из маслозаливной горловины, протрите его чистой тряпкой.

  - Вставьте щуп в маслозаливную горловину, не закручивая.

  - Если масло находится ниже верхней риски щупа, долейте масло до среза маслозаливной горловины.

  - Вверните щуп на место.

- Выбор моторного масла

Очень важно использовать только высококачественное моторное масло нужной вязкости. Использование некачественного масла и замена масла через интервалы времени, большие, чем рекомендовано, приводит к быстрому износу движущихся частей двигателя. Мы рекомендуем использовать масло для дизельных двигателей CC/CD по классификации API, SAE10W30 фирм, зарекомендовавших себя как качественные поставщики машинного масла.

1.4 Обслуживание воздушного фильтра

1.4.1 Открутите барашек, снимите крышку воздушного фильтра и выньте элемент.

Крышка воздушного фильтра

Гайка - барашек

Фильтрующий

элемент

ВНИМАНИЕ!

Не промывайте элемент в каких-либо жидкостях. Замените элемент, как только заметите снижение выходной мощности двигателя, либо странный цвет выхлопных газов. Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра.

- Проверьте состояние фильтрующего элемента, замените при необходимости.

- Установите фильтр в обратном порядке.

1.5 Период обкатки двигателя

Первые 20 часов работы установки двигатель должен пройти обкатку. Это значительно продлит срок его службы. Прогревайте двигатель не менее 5 минут в период обкатки и при отрицательной температуре окружающего воздуха.

После 20 ч работы обязательно замените моторное масло. Меняйте масло, пока двигатель еще теплый, чтобы полностью слить старое масло. В дальнейшем меняйте моторное масло каждые 50 ч работы двигателя.

2.	Запуск двигателя

Ручной запуск осуществляется следующим образом:

  - Откройте топливный кран.

  - Установите ручку управления двигателем в среднее положение или положение «START».

  - Возьмитесь за ручку стартера и потяните на себя, пока не почувствуете сопротивление, затем отпустите ручку и дайте вернуться стартеру в начальное положение.

  - Опустите вниз ручку декомпрессора (в положение НЕТ КОМПРЕССИИ).

  - Резко потяните за ручку стартера. Тяните за ручку сильно и резко. При необходимости возьмитесь двумя руками.

- момент, когда двигатель немного раскрутится, ручка декомпрессора автоматически вернется в верхнее положение (КОМПРЕССИЯ) и двигатель запустится. Вы также можете придерживать рукой ручку декомпрессора в нижнем положении, чтобы достаточно раскрутить двигатель ручным стартером и в нужный момент вернуть ее в верхнее положение (КОМПРЕССИЯ).

ВНИМАНИЕ!

Никогда не тяните ручку стартера после того, как двигатель запустится. После запуска двигателя не отпускайте резко ручку стартера, иначе можно повредить механизм стартера. Плавно верните ее в начальное положение. В зимнее время для упрощения запуска можно залить в цилиндр 2 мл машинного масла, предварительно открутив заглушку на крышке головки цилиндра. Всегда плотно закручивайте заглушку после добавления масла в цилиндр, иначе возможно попадание влаги и пыли в цилиндр.

- После пуска двигателя переведите ручку управления двигателем в положение минимальных устойчивых оборотов двигателя, чтобы предотвратить включение сцепления привода вибромеханизма! Перед работой дайте двигателю прогреться в течение 2-3 минут на холостом ходу.

Если не получилось запустить двигатель с первого раза, попробуйте еще раз.

3.	Остановка двигателя

- Дайте поработать двигателю на холостом ходу без нагрузки 2-3 минуты.

- Не глушите двигатель сразу, иначе возможен выход из строя топливной форсунки из-за высокой температуры.

- Нажмите ручку управления двигателем в положение «STOP».

- Закройте топливный кран.

- При нечастом использовании установки следует выполнить следующую процедуру: Потяните за ручной стартер до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (компрессию). Остановите поршень в этом положении. Впускной и выпускной клапаны закрыты, что предотвращает коррозию цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Если двигатель продолжает работать при нажатой вниз ручке “STOP”, его можно остановить, перекрыв подачу топлива. Никогда не останавливайте двигатель с помощью ручки декомпрессора!

4.	Техническое обслуживание

Целью регламента обслуживания и регулировок является поддержание двигателя в нормальном рабочем состоянии.

Перед проведением любого обслуживания двигатель следует остановить.

Следует использовать подлинные запасные части или их аналоги. Использование для замены деталей, не имеющих аналогичного качества, может стать причиной выхода из строя двигателя.

Таблица технического обслуживания

| Параметр | Ежедневно | Каждые 20 часов | Каждые три месяца или 50 часов | Каждые шесть месяцев или 100 часов | Каждый год или 500 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая проверка | 0 |  |  |  |  |
| Слив топлива и промывка бака |  |  |  | 0 |  |
| Моторное масло | 0 |  |  |  |  |
| Утечка топлива | 0 |  |  |  |  |
| Затяжка всех болтов и гаек |  | 0 Первый раз |  | 0 |  |
| Замена масла двигателя (SAE 10W30) |  | 0 Первый раз | 0 |  |  |
| Очистка масляного фильтра |  | 0 Первый раз | 0 |  |  |
| Замена воздушного фильтра |  |  |  | 0 |  |
| Топливный фильтр |  |  |  | 0 | 0 |
| Топливный насос |  |  |  |  | "0" |
| Топливная форсунка |  |  |  |  | "0" |
| Топливопровод (проверка) |  |  |  | 0 |  |
| Зазоры клапанов |  |  |  | "0" |  |
| Замена поршневых колец |  |  |  |  | "0" Через 1000часов |

Пункты, помеченные как "0" следует производить в сервисном центре.

Периодическая проверка и обслуживание очень важны для продления срока службы вашей установки. Не пренебрегайте ими.

Интервалы обслуживания следует сократить при работе в пыльных условиях.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых действий заглушите двигатель! Выхлопные газы ядовиты!

4.1 Замена масла в двигателе

Открутите щуп и сливной болт. Слейте старое масло пока двигатель теплый. Закрутите назад сливной болт, залейте чистое масло до среза маслозаливной горловины.

4.2 Очистка масляного фильтра

Масляный фильтр нужно чистить не реже чем через 100 часов работы (6 месяцев).

4.3 Замена воздушного фильтра

Не мойте фильтрующий элемент в жидких растворах. Заменяйте элемент каждые 100 часов работы или чаще, если работаете в пыльных условиях.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра или с поврежденным воздушным фильтром. Регулярно сливайте отстой из топливного бака.

4.4 Очистка и замена топливного фильтра (если он имеется)

Необходимо регулярно проверять и при необходимости чистить топливный фильтр. Очистка - каждые 100 часов или 6 месяцев.

4.5 Долговременное хранение

Перед помещением установки на длительное хранение нужно выполнить следующие процедуры:

- Дайте двигателю поработать 3 минуты.

- Заглушите двигатель.

- Смените масло двигателя.

- Добавьте в цилиндр (отвернув пробку крышки головки блока) 2мл моторного масла.

- Установите ручку декомпрессора в нижнее положение (без компрессии) и удерживайте ее одновременно проверните поршень в цилиндре 2-3 раза ручным стартером (для распределения масла).

- Поднимите ручку декомпрессора в верхнее положение (компрессия). Потяните за ручку стартера пока не почувствуете сильное сопротивление (компрессию). Остановите поршень в этом положении. Впускной и выпускной клапаны закрыты, что предохраняет цилиндр двигателя от коррозии.

- Протрите виброплиту мягкой тканью и поставьте в сухое место.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _______________                            Cерийный номер: _______________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бесплатное для владельца устранение неисправностей по вине завода – изготовителя (дефекты деталей или сборки агрегата) в течение 12 месяцев со дня его приобретения Виброплита не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- нарушение требований руководства по эксплуатации и техобслуживанию;

- порча, механические повреждения вследствие неправильной транспортировки и хранения, небрежного обращения;

- использование виброплиты не по назначению;

- проведение ремонта изделия самим пользователем или не уполномоченными на это лицами;

- внесение изменений в конструкцию;

- при отсутствии или неоформленных гарантийных документов;

- при отсутствии полной комплектации;

- использовании некачественного или не рекомендованного топлива, не рекомендованной марки масла.

Гарантийное обслуживание не распространяется на составные части, требующие ремонта или замены в результате естественного износа и амортизации (воздушные, масляные, топливные фильтра, свечи зажигания, ручной стартер).

ВНИМАНИЕ!!!

  - Перед началом эксплуатации внимательно изучите требование инструкции по эксплуатации.

  - Проверьте наличие или уровень масла в картере двигателя и трамбующем механизме.

  - Для работы используйте топливо, предназначенное для данного вида изделия.

  - Соблюдайте периодичность технического обслуживания.

- условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид:

|  | _____________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись и Фамилия покупателя) |  |  |  |  |
| Представитель продавца: ________________________________ |  |  |
| (подпись и Фамилия) | ШТАМП |  |  |
| Дата продажи изделия: «____»_______________ 20__г. | МАГАЗИНА |  |  |