Руководство по эксплуатации монтажных коробок для скрытой установки

Может включать указания по требованиям безопасности, условиям эксплуатации, монтажу и хранению изделий.

Назначение и область применения — коробки предназначены для стационарной установки внутри зданий в нишах сплошных и каркасных (полых) стен из несгораемых и трудносгораемых материалов, монтажа электроустановочных изделий и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 230 В постоянного и переменного тока.

## Требования безопасности

Некоторые указания из руководства по эксплуатации монтажных коробок для скрытой установки:

- Работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

- В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры коробок для выявления и устранения повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

- При обнаружении неисправности коробки необходимо немедленно прекратить эксплуатацию и заменить изделие на исправное.

- По истечении срока службы изделие утилизируется.

Также в руководстве может быть указано, что запрещается эксплуатация и монтаж монтажных коробок при образовании трещин или сколов.

## Условия эксплуатации

Некоторые указания из руководства по эксплуатации монтажных коробок для скрытой установки:

- Нормальные условия эксплуатации — температура окружающей среды — от −25 до плюс 60 °C, относительная влажность — 75% при 15 °C, высота над уровнем моря — до 2000 м.

- Допустимая пониженная и повышенная температура — например, для некоторых моделей — от −40 °С до плюс 60 °С

- Относительная влажность — 75% при температуре 15 °C без конденсации влаги

В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания, но при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность контактов.

## Монтаж

Некоторые указания из руководства по эксплуатации монтажных коробок для скрытой установки:

- Порядок монтажа:

  - С помощью слесарного ножа прорезать в стенках коробки отверстия для ввода проводников.

  - Установить коробку в нишу стены.

  - Выполнить разветвление проводников или монтаж электроустановочного изделия.  Установить крышку (при наличии

- Монтаж должен осуществляться при температуре от −15 до плюс 40 °С

- Для работы с бетоном, пеноблоками или кирпичной кладкой потребуется перфоратор или дрель с корончатой насадкой — диаметр насадки должен быть на 2–3 мм больше монтажной коробки.

- Прямоугольные отверстия под коробки квадратной формы прорезаются болгаркой с алмазным диском.

- Важно: монтаж и подключение следует выполнять согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), редакция 7.