[image: image2.png]


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(паспорт)

Цилиндр гидравлический для пресса в комплекте со станцией гидравлической и манометром

Модель: F-0101-3Q
Торговая марка: «Forsage».
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением. 
Данное Руководство содержит необходимую информацию, касающуюся работы цилиндра. Внимательно ознакомьтесь с Руководством перед началом эксплуатации. Настоящее Руководство является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении. 
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! 
НАЗНАЧЕНИЕ
Гидроцилиндром одностороннего действия называют механизм  обратно-поступательного действия, в котором функция подвижного узла возложена на его корпус или шток. Используется он для приведения пресса в движение и обеспечивает исправность и эффективность работы пресс-формы. Состоит устройство из гильзы (корпуса), штока, поршня, крепления для корпуса и уплотнителя. Применяется в промышленном оборудовании, на станках.
Гидростанция – устройство, предназначенное для закачки рабочей жидкости в силовой цилиндр гидравлического домкрата или иного гидравлического устройства. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В основе схемы работы – принцип сообщающихся сосудов. Задача механизма состоит в том, чтобы передать усилия для прессования с помощью перекачивания текучей среды – воды, масла. Жидкость попадает в цилиндрическое пространство под большим давлением и воздействует на поршень или плунжер, выталкивая ее. 
Поршень создает усиленное давление на обрабатываемый материал в рамках закона сохранения энергии и массы.
Гидростанция оснащена встроенными предохранительными клапанами сброса давления, которые настроены на номинальное давление 63 МПа.Устройство имеет двухступенчатую систему подачи масла и автоматическое включение второй ступени.Малое усилие на ручке позволяет работать одному человеку.


ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Использование цилиндра по назначению, правильный монтаж и подключение его позволяют продлить срок службы механизма и влияют на качество производимой продукции.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Эксплуатация производится по инструкции для гидроцилиндра, при этом соблюдаются правила техники безопасности. 
Требования к монтажу и подключению: 
- перед началом установки (за 12 часов) цилиндр нужно расконсервировать; 
- механизм весом до 30 кг монтируется вручную, а свыше – с использованием грузоподъемных средств; 
- необходима минимальная радиальная нагрузка для штока или плунжера; 
- соосность штока и соединительного вала проверяется монтажной струной или отвесом – с отклонением не более 0,1 мм на 150 по длине; 
- для сочленения привода и штока используется шарнирное соединение; 
- крепление цилиндра проверяется на прочность и жесткость; 
- обеспечивается удобство доступа к механизму, чтобы наблюдать за работой и производить обслуживание.

Внимание!

Предварительно все составляющие гидроцилиндра и детали, к которым он будет крепиться, должны быть прочищены от излишков грязи и пыли.

По завершению процесса установки каждый из подшипников смазывается до появления смазки в его зазоре. Далее цилиндр монтируется в гидравлическую систему и из механизма прогоняется воздух. Производится проверка – шток перемещается в момент режима рабочего хода при холостом возврате и возврате с нагрузкой. Динамика должна быть плавной, с отсутствием вибрации или заедания.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Применять гидроцилиндры предпочтительнее в сфере машиностроения, в легкой пищевой промышленности. 
Для тяжелой промышленности лучше подойдут более мощные агрегаты, а для легкой – со средними или минимальными показателями давления. 
Достоинства использования цилиндров для пресса в следующем: 
- простота установки, что обеспечивается пластичной проводкой; 
- возможность легко провести необходимый расчет при выборе механизма; 
- надежность и долговечность эксплуатации при соблюдении инструкции; 
- стабильность функционирования насоса и наличие предохранителей; 
- компактность сочетается с мощной грузоподъемностью. 
Среди дополнительных преимуществ можно отметить возможность оснащения магнитным пультом управления и механизмом самофиксации. 
Это выгодно для работы экстремальных условиях – при высоком температурном режиме и повышенном давлении.

К недостаткам можно отнести: 
- зависимость качества от цены – чем выше стоимость, тем больше гарантий качества; 
- чувствительность механизма к пыли и грязи. 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Распакуйте гидроцилиндр. Затем присоедините гидроцилиндр к насосу посредством соединительного разъёма. Насос для цилиндра следует выбирать с одинаковым или большим объёмом гидравлического масла в системе и подходящим разъёмом. После подключения гидроцилиндра к насосу следует удалить воздух в гидравлической системе, прокачав её. Для этого необходимо несколько раз, без нагрузки (холостым ходом), приводить в действие гидравлическое устройство, до наступления момента полного выхода воздуха из системы. В этом случае у штока гидроцилиндра будет плавный ход.
Схема подключения цилиндра и насоса

[image: image1.png]TUMNOBASI CXEMA
Unanap

MasoueTp
9/\/9 «'\

E“/ Wmmu..





ВНИМАНИЕ! 

Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Перед началом работы убедитесь в прочности крепления гидроцилиндра, правильности его положения. Также проверьте надёжность соединения разъёмов шлангов гидравлического насоса и гидроцилиндра. 
2. Плотно закройте выпускной клапан насоса поворотом вентиля по часовой стрелке. 
3. Качая ручку или педаль насоса вверх и вниз, создайте давление в гидравлической системе. 
4. Для сброса давления в гидравлической системе откройте выпускной клапан насоса поворотом вентиля против часовой стрелки.
Перед работой откройте пробку заливного отверстия на резервуаре насоса на 1,5 – 2 оборота!!!
Первая ступень низкого давления гидростанции развивает давление в 300PSI.
Производительность I-й ступени равна в различных моделях  от 13 до 90 см3 масла за двойной ход ручки гидростанции.
Вторая ступень высокого давления изделия начинает работать, когда давление становится больше  300PSI и развивает максимальное давление 9137,38 PSI (630 бар).
Производительность II-й ступени равна в различных моделях  от 2.8 до 15 см3 масла за двойной ход ручки гидростанции.
Работа  клапана
Гидростанция оборудована двухходовым клапаном для работы с инструментом одностороннего действия. Для подачи масла в инструмент одностороннего действия клапан должен быть повернут в направлении по часовой стрелке так, чтобы масло было направлено к инструменту.
Чтобы возвратить инструмент в исходное положение, клапан должен быть повернут в направлении против часовой стрелки так, чтобы масло было направлено в резервуар. Четырехходовой насос оборудован трехпозиционным, четырехходовым распределителем для работы инструментом двухстороннего действия. С ручкой в переднем положении масло будет направлено к главному масляному порту. В положение “Hold” насос работает сам на себя. Шланги могут быть подключены к любому порту.
Соединения со шлангом.
Все шланги, фитинги, соединения, принадлежности должны быть надлежащих размеров.
Очистите области вокруг порта клапана, чтобы удалить всю пыль и песок.
Удалите заглушку из тела гидростанции и соедините шланг или фитинг от инструмента до порта гидростанции.
Когда цилиндр связан с гидростанцией, цилиндр должен остаться ниже чем гидростанция и должен быть прокачан три раза, чтобы удалить любой воздух, который, возможно, был в инструменте и шланге.
Уровень масла в резервуаре должен быть проверен после прокачки инструмента и шланга от воздуха. Это особенно верно на цилиндрах двойного действия потому что сторона возвращения цилиндра действует как резервуар.
Перед началом работы необходимо осмотреть гидростанцию на наличие трещин, сколов корпуса гидростанции, плотного соединения рукава высокого давления с самой станцией. 

По окончании работы необходимо разобрать собранную гидравлическую систему. Проверить отсутствие подтеков масла в инструменте и гидростанции. При наличии подтеков, устранить причины их возникновения и при необходимости добавить масло в гидростанцию через отверстие, расположенное под пробкой на верхней части корпуса. 

Технические характеристики:
	Усилие, т
	30

	Ход штока, мм
	160

	Макс. давление, бар
	670


ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
1. Гидроцилиндр не работает, шток не перемещается. Возможно, воздушная пробка. Откройте выпускной клапан насоса и извлеките узел масломерного стержня. Прокачайте несколько раз ручку насоса и закройте выпускной клапан. Возвратите на место узел масломерного стержня. 
2. Шток гидроцилиндра не выдвигается до конца. Возможно, воздушная пробка, произведите действия, как в первом пункте для устранения данной поломки. Также может быть масляный резервуар переполнен или, наоборот, уровень масла в нём недостаточен. Проверьте уровень масла, вытащив узел масломерного стержня. Долейте масло до необходимого уровня. 
3. Гидроцилиндр неустойчив под нагрузкой. Возможно, причиной может служить воздушная пробка в системе, произведите действия, описанные в первом пункте для устранения данной проблемы. Проверьте соединения разъёмов. 
4. Течь масла из гидроцилиндра. Манжетные уплотнения гидроцилиндра могут быть изношены или разрушены. Обратитесь в сервисный центр для замены уплотнений.
БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Используйте силовой гидроцилиндр только по назначению. 
2. Никогда не работайте при наличии подтеканий в местах соединения и нарушения целостности корпуса гидроцилиндра
3. Не производите самостоятельно разборку и модификацию гидроцилиндра. Это может привести к его поломке или повреждению.
УТИЛИЗАЦИЯ
При списании оборудования после длительного использования оно подлежит демонтажу и утилизации. Перед выполнением демонтажа необходимо слить из цилиндра масло, которое также подлежит утилизации в соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране размещения оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия  в течение 12 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

2. При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру. 
3. В течение 14 календарных дней с даты покупки изделия при обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт или на замену.
4. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

5. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью Продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

6. Гарантийный талон может быть изъят только инженером по гарантии Поставщика, либо специалистом сервисной службы Поставщика (дилера), осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии. 

7. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

-  При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона; 

-  На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер; 

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей; 

- На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования; 

- На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности; 

- На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению; 

-- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.; 

- На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования; 

- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя элементов изделия; 

- На неисправности, вызванные использованием некачественной рабочей жидкости; 

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей; 

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными недостатками;
-  На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами; 
- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования; 
- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием; 
- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия; 
*** Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

[image: image3.jpg]@ FORSACE



FORSAGE
Гарантийный талон
(сложнотехническое оборудование)

№  _________________

от "______ " ________________  20____г.

Модель/Артикул _______________________________________________________________________________    

Серийный номер  ______________________________________________________________________________

Дата продажи  _____________________________________________________________________________________         

Подпись продавца ________________________________  / ________________________________ /

                                                                                                                                         (Фамилия и инициалы)         

ТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» устанавливает  гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев на сложнотехническое оборудование, а именно: гидравлические цилиндры,  при условии соблюдения требований по регламентному обслуживанию, хранению, установки (монтажа, пусконаладочных работ), использования, предусмотренных нормативными документами (руководство по эксплуатации/инструкция), техническими характеристиками и положением о гарантии, за исключением изделий, на которые в соответствии с вышеуказанным положением гарантия не распространяется. 

Справочно:

Подробный список гарантийных сроков на товары компании Вы сможете посмотреть на сайте в разделе «ГАРАНТИИ»

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю (покупателю).
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии своевременного извещения поставщика о недостатках изделия в порядке, установленном законодательством (той страны, где товар был продан) и положением о гарантии или на срок нахождения изделия в ремонте.

Продавец обязуется удовлетворить требование потребителя (покупателя) о ремонте или замене изделия ненадлежащего качества не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней при наличии запасных частей или аналогичного изделия на складе Продавца или в течение 90 (девяноста) календарных дней при поставке со склада производителя изделия. Исчисление срока наступает со следующего рабочего дня от даты сдачи изделия в ремонт.

При отсутствии запасной части на складе Поставщика исчисление срока ремонта наступает со следующего рабочего дня от даты получения 100% предоплаты стоимости заказываемых запасных частей и стоимости ремонтных работ. 

Заявка от Потребителя (покупателя), посланная по факсу, считается сторонами поданной.

Гарантия не распространяется на: 

- детали подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации, а именно: технические жидкости, смазки, резинотехнические изделия (пыльники, сальники, отбойники, накладки).

- аксессуары, приобретенные у иных поставщиков оборудования и дополнительно установленные на оборудование по просьбе Покупателя.

- детали, вышедшие из строя (получившие повреждения, неисправности или дефекты), вследствие неправильной эксплуатации, хранения, использования оборудования и его применения не по назначению, небрежности, неосторожности либо неаккуратности владельца (лица эксплуатирующее данное оборудование), применения материалов, масел и технических жидкостей, не указанных в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" (кроме технических жидкостей и масел разрешенных к применению производителем или специалистами сервисной службы).

- нормальный износ любых деталей, естественное старение покрытия деталей, гальванопокрытия крепёжных деталей, резиновых элементов, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.

- слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность оборудования и его элементов. 

- несоблюдение указаний и требований по уходу за оборудованием, изложенных в соответствующих разделах "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ".

- ущерб в результате использования неоригинальной или не одобренной специалистами сервисной службы Продавца (поставщика) детали, либо детали, заменённой или отремонтированной не официальным сервисным партнером.

-  повреждение оборудования в результате неосторожности, пренебрежительного обращения и т.п.

- выход из строя элементов оборудования, вызванных внесением изменений в его конструкцию, а также при проведении владельцем по своей инициативе или своими силами ремонта или демонтажа узлов и агрегатов оборудования.

- повреждения оборудования, вызванные внешними воздействиями промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, частями дорожного покрытия (камни, песок, соль, химические реагенты, применяемые для борьбы с обледенением дорог или других средств химической обработки дорожного покрытия), града, молнии, пожара, наводнения и других природных явлений.

- повреждения оборудования в результате погрузки-разгрузки или транспортировки груза, а также подъёма грузов с нагрузкой, превышающей допустимые нормы.

- расходы, связанные с невозможностью использовать оборудование, потерей времени, при постановке оборудования на плановое техническое обслуживание.

- повреждения в результате недостатка эксплуатационных материалов (например: масла или смазки), в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода, либо в результате применения не рекомендованных заводом-изготовителем эксплуатационных материалов.

- расходные и смазочные материалы. Кроме случаев, когда замена указанных материалов вызвана необходимостью при гарантийном ремонте узла или агрегата.

Продавец (поставщик) освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока на Товар;

- повреждены какие-либо защитные знаки фирмы-производителя или фирмы-продавца: стикеры, наклейки, голограммы, пломбы и др.;

- серийные номера на изделиях или их маркировка не соответствуют сведениям, обозначенным в гарантийном талоне, нечитаемы или имеют недостающие знаки;

- если собственник оборудования не выполнил (или выполнил не своевременно) техническое обслуживание изделие, предусмотренное «РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ». Собственник оборудования отвечает за ведение записей в сервисной книжке о проведении планового ТО (если таковое предусмотрено);

- возникли повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей, несоблюдением сроков технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия;

- если оборудование используется не в соответствии с инструкциями и рекомендациями, указанными в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" оборудования. Собственник оборудования отвечает за правильное использование, хранение, уход за оборудованием в соответствии с требованиями "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- дефекты вызваны изменениями вследствие применения оборудования с целью, не соответствующей установленной сфере применения данного оборудования, указанной в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если имеют место нарушения правил эксплуатации изделия,  использование его не по назначению, неправильном хранении (о чем могут свидетельствовать имеющиеся на деталях и отдельных частях, а также в местах их крепления признаки деформации, разрушения или повреждения  - разнообразные вогнутости, трещины, разломы, сколы и другие следы внешнего механического воздействия на них). 

- если в оборудовании сделаны конструктивные изменения, не предусмотренные в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если на оборудовании выполнялся ремонт не специалистами сервисного центра ЧТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» и/или если оригинальные запасные части вышеуказанного оборудования были заменены запасными частями какого-либо другого происхождения;

- представителем сервисного центра было замечено использование нештатных режимов или параметров работы оборудования или его компонентов (частот, напряжений и др.);

- оборудование было повреждено в результате использования некачественных и/или неисправных (в частности механически поврежденных), либо нестандартных сменных носителей.

- дефекты вызваны разрушением электронных цепей коррозией в результате воздействия избыточной влажности.

Ни в одном из вышеперечисленных случаев Покупатель (владелец) оборудования не может претендовать на возмещение убытков и затрат по обслуживанию, ремонту и восстановлению оборудования, а также затрат за замененные запасные части, детали узлы и агрегаты.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Изделия в гарантийный ремонт принимаются только в чистом виде и только при наличии гарантийного талона. В случае утери гарантийного талона ДУБЛИКАТ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛАОНА НЕ ВЫПИСЫВАЕТСЯ!!! изделие автоматически снимается с гарантии.

Продавец при отпуске изделия покупателю (потребителю) путём внешнего осмотра, продемонстрировал его на предмет комплектности, исправности, отсутствия внешних повреждений.

Изделие получено покупателем (потребителем) в исправном состоянии и в полной комплектности.

С гарантийной политикой продавца и её условиями  ознакомлен, претензий не имею.

Подпись покупателя (потребителя) _____________________________ / _________________________/

                                                                                                                             /фамилия и инициалы/

Сервисный центр продавца находится по адресу: Частное торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел»

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,  район деревни  Дубовляны, д.43
	Корешок к гарантийному талону 

№ 1

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 2

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 3

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 4

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.



	Корешок к гарантийному талону 

№ 5

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 9

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 6

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 10

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 7

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 11

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.


	Корешок к гарантийному талону 

№ 8

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.

Корешок к гарантийному талону 

№ 12

Дата продажи ________________________

Дата приёма в ремонт ______________

Дата выдачи из ремонта _______________

Подтверждение гарантии:


             -  ДА

             -  НЕТ

Подпись приёмщика __________________

Модель изделия ______________________

Серийный № _________________________

Сведения о ремонте

Наименование

№ детали

Кол-во

Ремонт выполнил _______________

М.П.




