[image: image1.png]


Пресс напольный гидравлический
[image: image3.emf]Паспорт (Руководство по эксплуатации и технике безопасности)
[image: image7.png]FAL




Уважаемый покупатель!

Мы постоянно работаем над усовершенствованием наших изделий.

В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные неудобства.

Мы благодарим вас за выбор нашей продукции. Прежде чем начать пользоваться прессом обязательно прочтите данное руководство. 
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Пресс гидравлический предназначен для любых ремонтно-монтажных работ: 
· Выпрессовка подшипников;

· Правка валов, осей и профилей;

· Прессование;

· Установка оборудования контроля прочности материалов и пр.

Пресса выпускаются в настольном и напольном исполнении, с ручным или ножным приводом.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И/ИЛИ ОПЕРАТОРА

Настоящая инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью комплекта поставки оборудования и всегда должна передаваться с ним в случае его продажи.

Собственник оборудования и/или оператор перед началом его эксплуатации обязан ознакомиться с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации данного оборудования и текстами всех предостережений, содержащихся в ней.

Изготовитель не несет никакой ответственности за причиненные оборудованию повреждения и нанесенные персоналу травмы вследствие неправильного использования оборудования.
СБОРКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Основу пресса составляет разборная конструкция из стоек, станин, верхней и нижней балок и привода. Детали, подвергаемые прессовке, могут иметь различные размеры, ограниченные по высоте и ширине размерами рабочего пространства пресса.

· При распаковке оборудования убедитесь в отсутствии повреждений деталей пресса во время транспортировки, а также проверьте комплектность поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом. Упаковочный материал подлежит вторичной переработке и использованию или утилизации.

· Собирать пресс следует согласно деталировке, приведенной в заводском паспорте.

· Соберите раму пресса, используя прилагающийся крепеж. После сборки хорошо затяните все болтовые соединения.
ПОРЯДОК РАБОТЫ

· В зависимости от габаритов прессуемого изделия и степени запрессовки установите рабочую площадку на необходимую высоту.
· Плотно закройте выпускной клапан гидронасоса поворотом его головки по часовой стрелке.
· Качая ручку насоса (вверх и вниз), создайте требуемое давление в гидроцилиндре.
· Для сброса давления откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

· Для обеспечения хорошей работы пресса периодически смазывайте его подвижные части.
· Когда пресс не используется, держите поршень гидравлического устройства в полностью втянутом положении.

· Во избежание коррозии не допускайте контакта пресса с водой. Если же это произошло, насухо вытрите и смажьте все его части.
· Иногда воздух может попадать в гидравлическую систему, снижая тем самым эффективность работы пресса.

Удаление воздуха из гидросистемы осуществляется следующим образом:
а) Откройте выпускной клапан и выньте пробку гидроцилиндра.
б) Быстро качните несколько раз ручку насоса для вытеснения воздуха из системы.
в) Закройте выпускной клапан, установите пробку на место в гидроцилиндр.
г) Теперь пресс должен работать нормально. В противном случае повторите процедуру по удалению воздуха снова.

· Периодически проверяйте уровень масла в гидравлическом устройстве. Для добавления масла в гидравлическую систему сделайте следующее:
а) Установите гидравлическое устройство в вертикальное положение.

б) Приведите насос и поршень в крайнее нижнее положение.

в) извлеките пробку из гидроцилиндра.

г) заполните гидроцилиндр маслом до нижнего края отверстия. Используйте только специальное гидравлическое масло хорошего качества.

д) удалите воздух из гидросистемы.

е) закройте маслозаправочное отверстие пробкой.

Пресс поставляется с заполненным маслом гидроцилиндром. Однако следует регулярно проверять уровень масла, иначе ход штока станет слишком коротким. Уровень масла должен быть по уровню с нижней частью заливного отверстия. Если требуется добавить масло, используйте только масло для гидросистем.
Периодически добавляйте гидравлическое масло. Для этих целей используйте специальное гидравлическое масло хорошего качества. По возможности не смешивайте различные типы масел.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пресса необходимо осуществить его осмотр. Проверьте, нет ли трещин, швов с трещинами, коррозии, отсутствующих и/или поврежденных частей. Пресс, имеющий какие-либо повреждения, немедленно должен быть выведен из эксплуатации.
1.1 Содержите пресс в чистоте.

1.2 Максимальное усилие пресса не превышать.

1.3 Применять пресс только по своему прямому предназначению, не использовать в производстве.

1.4 На площади, где эксплуатируется пресс, не должны находиться дети и посторонние.

1.5 Не одевайте неподходящую одежду (например с длинными свободными рукавами и пр.). Снимите с рук часы, кольца и прочие аксессуары.

1.6 Оденьте специальные защитные перчатки, защитную маску на лицо.

1.7 Оденьте обувь, которая не скользит

1.8 Установите пресс на ровном сухом месте с достаточной освещенностью. Рабочее место вокруг пресса содержите в чистоте.

1.9 Каждый раз перед началом работы проверьте пресс. Не работать на нем, когда обнаружили какие-либо трещины, повреждения, течи и пр. поломки.

1.10 Проверяйте затяжку болтов, гаек пресса.

1.11 Для устойчивости закрепите пресс к полу.

1.12 Убедитесь, что рабочая часть пресса находится по его центру.

1.13 Берегите руки и ноги.

1.14 Не сжимать прессом такие детали, как пружины и пр., которые могут выскочить из него. Не стойте прямо напротив деталей, которые вы давите (сжимаете) прессом.

1.15 Не работать на прессе в утомленном состоянии, под воздействием алкоголя, наркотических и медицинских препаратов и пр.

1.16 Не допускать к работе на прессе людей, которые не прошли обучение и инструктаж.

1.17 Не вносить в конструкцию пресса какие-либо изменения.

1.18 В случае поломки пресса его ремонт допускается только специалистами, замена деталей допускается только на аналогичные заводского изготовления.

1.19 Внимание: меры безопасности, советы, предостережения и пр., перечисленные выше, не могут охватить все ситуации, нюансы, которые могут возникнуть в процессе установки и эксплуатации пресса. Человеку, который работает на данном прессе, должно быть это понятно, и эти вопросы должны решаться им по мере их возникновения.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ
· Части оборудования имеют следы чрезмерной эксплуатации.

· Превышение максимальной нагрузки.

· Механические дефекты: трещины, изгибы, перекосы, вмятины и пр. на  корпусе, штоке или седле.

· Наличие воздуха в гидравлической системе.

· Смещение гидравлического цилиндра под нагрузкой.

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с поломкой оборудования, следует немедленно остановить работы на оборудовании, проинформировать руководство и обратиться в отдел обслуживания и ремонта оборудования предприятия.

При получении персоналом травм следует немедленно обратиться за помощью и проинформировать руководство.

Критерии предельных состояний

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

УТИЛИЗАЦИЯ
При списании оборудования после длительного использования оно подлежит демонтажу и утилизации. Перед выполнением демонтажа необходимо слить из цилиндра масло, которое также подлежит утилизации в соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране размещения оборудования.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

- температуре окружающего воздуха от -20 до +55°С;

- относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +20°С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с прессом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -20 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на изделие и/или детали изделия, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами.

Продукция, не бывшая в употреблении, может быть заменена или возвращена  при  полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (нет потери товарного вида).

Замене подлежит не бывшая в употреблении продукция, не имеющая механических, химических и термических повреждений в сроки, установленные законодательством.

Гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате естественного износа;

- на повреждения, возникшие в результате несоблюдения рекомендаций по условиям хранения, техническому обслуживанию, правил безопасности, неправильного использования;

- на изделия, имеющие следы разборки потребителем или лицом, не имеющим права на его ремонт в гарантийный период;

- на изделия, имеющие следы вмешательства в конструкцию;

- последствия стихийных бедствий и пожаров;

- на последствия использования не по назначению;

- на перегрузку.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, подписи продавца, печати).

Срок хранения – не ограничен. Срок службы изделия – до естественного износа.

Дата изготовления указывается на изделии или его индивидуальной упаковке.

Гарантия – 1 год (на заводской брак).
Уполномоченное изготовителем лицо и гарантийная мастерская находятся по адресу:
Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел». Тел. (017) 504-89-40, (029) 692-94-21

Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, р-н деревни Дубовляны, д.43, кабинет 22.
Производитель: PINGHU TONGLI MACHINE CO., LTD.

314214, 18 Shilong No.1 Road, Caoqiao Street, Pinghu, Zhejiang, China, Китай.
Торговая марка: Rockforce.
Модель: 30001.
	Модель
	30001

	Усилие, т
	30

	Ход штока, мм
	162

	Рабочий диапазон, мм
	20-980

	Ширина, мм
	585

	Рабочая ширина, мм
	510


С гарантийными обязательствами ознакомлен: ______________

Модель_________________________



Серийный номер_______________

Дата изготовления________________



Дата продажи_________________


Гарантийный талон

	Серийный номер
	

	Дата продажи
	

	Подпись и печать продавца
	

	Подпись 

покупателя
	

	Отметки сервисной службы

	Дата

приемки
	Дата окончания ремонта
	Номер дефектной ведомости
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Примечание:




Hydraulic Shop Press
[image: image4.png]e



[image: image5.png]


Operation Manual
[image: image2.png]



Dear customer!

We are constantly working to improve our products.

Therefore, specifications, design and contents are subject to change without prior notice. We deeply apologise for any inconvenience this may cause.

We thank you for choosing our products. Please read this manual before using the shop press.
PRODUCT PURPOSE

The hydraulic press is designed for any repair and installation work:

· Pressing out bearings;

· Editing shafts, axes, and profiles;

· Pressing;

· Installation of material strength monitoring equipment, etc.

The press is available in table and floor versions.

RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER AND / OR OPERATOR

These operating instructions are an integral part of the equipment delivery package and must always be passed along with it if sold.

The owner of the equipment and/or the operator must read the contents of these operating instructions for this equipment and all warnings contained therein before starting its operation.

The manufacturer does not accept any responsibility for any damage caused to the equipment or injuries caused to personnel due to improper use of the equipment.

ASSEMBLY AND PREPARATION FOR OPERATION

The basis of the press is a collapsible structure consisting of racks, stanchions, upper and lower beams and a drive. The parts to be pressed can have different dimensions, limited in height and width by the dimensions of the working space of the press.

· When unpacking the equipment, make sure that there is no damage to detail of the press during transportation, and also check the completeness of the delivery. If any part is missing or broken, contact the seller immediately. Packaging material must be recycled and re-used or disposed of.

· The press should be assembled according to the details given in the factory manual.

· Assemble the press frame using the supplied instruction. After assembly, tighten all bolted connections well.

WORKING PROCEDURE

· Depending on the dimensions of the product to be pressed and the degree of pressing set the work platform to the suitable height.

· Close the hydraulic pump outlet valve tightly by turning its head clockwise.

· By swinging the pump handle (up and down) create the required pressure in the hydraulic cylinder.

· To release the pressure, open the exhaust valve by turning it counterclockwise.

MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

· To ensure good operation of the press, periodically lubricate its moving parts.

· When the press is not in use, keep the piston and pump of the hydraulic device fully indrawn.

· To avoid corrosion, do not allow the press to come into contact with water. If this happens, wipe it dry and lubricate all parts of it.

· Sometimes air can enter the hydraulic system, thereby reducing the efficiency of the press.

Removal of air from the hydraulic system is carried out as follows:

a) Open the exhaust valve and remove the hydraulic cylinder plug.

b) Quickly swing the pump handle several times to force air out of the system.

c) Close the exhaust valve, replace the plug in the hydraulic cylinder.

d) Now the press should work normally. Otherwise, repeat the air removal procedure again.

Check the hydraulic device's oil level periodically. To add oil to the hydraulic system, do the following:
a) Install the hydraulic device in a vertical position.

b) Bring the pump and piston to the lowest position.

c) Remove the plug from the hydraulic cylinder.

d) Fill the hydraulic cylinder with oil up to the bottom edge of the hole. Use only special hydraulic oil of good quality.

e) Remove air from the hydraulic system.

f) Close the oil filling hole with a plug.

The press is supplied with an oil-filled hydraulic cylinder. However, the oil level should be checked regularly, otherwise the stroke of the rod will become too short. The oil level should be on the level of the bottom of the filler hole. If you need to add oil, use only hydraulic oil.

Add hydraulic oil periodically and change it completely every 12 months. For this purpose, use a special hydraulic oil of good quality. If possible, do not mix different types of oils.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the press, it is necessary to inspect it. Check for cracks, cracked joints, corrosion and missing and/or damaged parts. If the press is damaged in any way, it must be taken out of service immediately.

1. Keep your press clean.

2. Do not exceed the maximum press capacity.

3. Use the press only for its intended purpose, do not use at the production.

4. Children and outsiders should not be allowed on the area where the press is operated.

5. Do not wear inappropriate clothing (such as long loose sleeves, etc.). Remove watches, rings, and other accessories from your hands.

6. Wear special protective gloves and a face mask.

7. Wear shoes that don't slip.

8. Install the press in a flat, dry place with sufficient light. Keep the work area around the press clean.

9. Check the press every time before starting work. Do not operate it when you find any cracks, damages, leaks and other breakdowns.

10. Check the tightening of bolts and nuts of the press.

11. Secure the press to the floor for stability.

12. Make sure that the working part of the press is centered on it.

13. Take care of your hands and feet.

14. Do not press any parts such as springs, etc. that may pop out of the press. Do not stand directly in front of the parts that you are pressing (squeezing) with the press.

15. Do not work on the press in a tired state, under the influence of alcohol, narcotic and medical drugs, etc.

16. Do not allow people who have not been trained and instructed to operate the press.

17. Do not make any changes to the design of the press.

18. In case of failure of the press, its repair is allowed only by specialists, replacement of parts is allowed only for similar factory-made ones.

19. Attention: the safety measures, tips, warnings, etc. listed above cannot cover all situations and nuances that may arise during the installation and operation of the press. The person who operates this press should understand this, and these issues should be resolved by them as they arise.

LIST OF CRITICAL FAILURES

• Parts of the equipment have signs of overuse.

• Exceeding the maximum load.

• Mechanical defects: cracks, bends, distortions, dents, etc. on the body, rod or saddle.

• The presence of air in the hydraulic system.

• Displacement of the hydraulic cylinder under load.

In the event of an emergency situation related to equipment failure, work on the equipment should be stopped immediately, inform the management and contact the equipment maintenance and repair department of the enterprise.

If the personnel is injured, they should immediately seek help and inform the management.

CRITERIA FOR LIMIT STATES

The criteria for the ultimate condition of the product are the conditions in which its further operation is unacceptable or economically impractical. For example, excessive wear, corrosion, deformation, aging or destruction of components and parts or their combination if it is impossible to eliminate them in the conditions of authorized service centers with original parts, or the economic inexpediency of repairs. 
RECYCLING

If the equipment is written off after prolonged use, it must be dismantled and disposed of. Before dismantling, it is necessary to drain the oil from the cylinder, which must also be disposed of in accordance with the requirements of the legislation in force in the country where the equipment is located.
TRANSPORTATION AND STORAGE

The product can be transported by all types of closed transport in accordance with the rules of transportation applicable to each type of transport.

Transportation conditions under the influence of climatic factors:

- ambient temperature from -20 to +55 ° C;

- relative humidity up to 80% at a temperature of +20 ° C.

During transportation and loading and unloading, the packaging with the press should not be subjected to sharp shocks and exposure to atmospheric precipitation.

The placement and fastening of the shipping container with the packaged product in vehicles must ensure a stable position and the absence of the possibility of movement during transportation.

Storage must be carried out at an ambient temperature from -20  to +40°With and relative humidity of no more than 80% in a place inaccessible to children. The shelf life is not limited.

WARRANTY OBLIGATIONS 

The warranty does not apply to the product and/or parts of the product that are subject to normal wear and tear and are consumable in nature.

Products that have not been used can be replaced or returned if the product is complete and the packaging is not damaged (there is no loss of presentation).

Unused products that do not have mechanical, chemical or thermal damage must be replaced within the time limits established by law.

The warranty does not apply:

- for damage resulting from natural wear and tear;

- for damage resulting from non-compliance with recommendations on storage conditions, maintenance, safety rules, or improper use;

- for products that have traces of disassembly by the consumer or a person who does not have the right to repair it during the warranty period;

- for products that have traces of interference in the design;

- on the consequences of using for other purposes;

- consequences of natural disasters and fires;

- for overload.

Warranty obligations are fulfilled by the seller upon presentation of a correctly completed warranty card (indicating the date of sale, product name, seller’s signature, seal).
The shelf life is not limited. The serviceable life of the product – until natural wear and tear.

The date of manufacture is indicated on the product or its individual packaging.

The warranty – 1 year (for a factory defect).
The official representative and the warranty workshop are located at:

Private company «TD «Forsage Instrument Bel». Belarus, 223043, Minskaja obl., Minskij r-n, Papernjanskij s/s, rajon d. Dubovljany, 43, office 22.

Tel: +375(29) 693-94-21, +375 (17) 504 89 40. 
Manufacturer: PINGHU TONGLI MACHINE CO., LTD.

314214, 18 Shilong No.1 Road, Caoqiao Street, Pinghu, Zhejiang, China.
Trademark: Rockforce.
Model: 30001.
	Model
	30001

	Capacity, t
	30

	Rod stroke, mm
	162

	Working range, mm
	20-980

	Width, mm
	585

	Working width, mm
	510


I am familiarized with the warranty obligations: ______________

Model number_____________________



Serial number______________

Date of manufacture________________



Date of sale________________

Warranty card

	Serial number
	

	Date of sale
	

	Signature and seal of the seller 
	

	Buyer's signature
	

	Warranty workshop marks

	Date of admission
	Repair completion date
	Number of the defective statement
	Signature

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Note:




� EMBED StaticMetafile ���








PAGE  
8

[image: image6.png][RL



_1745735496.wmf

