НАБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛЛЮСТРАТИВНЫМИ.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами безопасной эксплуатации и обслуживания набора гидравлического оборудования для кузовных работ (далее по тексту – набор, оборудование, изделие).

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Эксплуатация в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу с набором.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции.

В связи с этим технические характеристики, конструкция, комплектация изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Приносим вам наши глубочайшие извинения за возможные неудобства.

Это руководство рассчитано на лиц, обладающих базовыми техническими знаниями и навыками обращения с оборудованием, аналогичным описываемому в нём набору. Если Вы никогда не работали с таким оборудованием, следует обратиться за помощью к лицам, имеющим такой опыт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛЛЮСТРАТИВНЫМИ. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Набор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта или знаний.

Производитель/продавец не несет ответственности за любые изменения, внесенные в изделие, а также за любой ущерб, возникший в результате таких изменений.

Используйте набор только для тех работ, для которых он предназначен. Любое другое использование считается неправильным. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

ВНИМАНИЕ! Самовольное изменение конструкции, ремонт, использование не по назначению, перегрузка оборудования лишают Вас гарантии!

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении требований безопасности могут стать причиной тяжелых травм и/или ущерба имуществу.

ВНИМАНИЕ! На лицо, работающее с изделием, могут влиять следующие  вредные и опасные факторы:

- подвижные части оборудования;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования);

- выполнение работ в труднодоступных и замкнутых пространствах.

НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ).

Набор предназначен для восстановления геометрии кузова и представляет собой компактный комплект из гидронасоса, цилиндров, удлинителей и фигурных насадок. При помощи набора можно

выполнять работы по выпрямлению изгибов рам, кузовов автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Усилие на штоке гидроцилиндра, т | 10 |
| --- | --- |
| Давление на выходе насоса, Мпа | 63 |
| Мин. длина гидроцилиндра, мм | 322 |
| Ход штока, мм | 130 |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ:

- Изучить настоящее руководство по эксплуатации.

- Проверить исправность средств индивидуальной защиты.

- Надеть исправные средства индивидуальной защиты.

Используйте защитные перчатки.

Используйте защитные очки.

- Работы должны выполняться только опытным и квалифицированным специалистом, обладающим соответствующими знаниями, и только после ознакомления с содержанием настоящего руководства.

- Гидравлическая жидкость под давлением способна наносить травмы. Перед тем, как присоединить или отсоединить гидравлический шланг, необходимо сбросить остаточное гидравлическое давление в шланге.

- Не приближать лицо и руки к жидкости под давлением, надевать защитные очки и перчатки. Если жидкость попала под кожу, немедленно обращаться за медицинской помощью.

- Не допускайте попадания грязи в систему. Перед тем, как отсоединять любую часть системы, тщательно очистите поверхности вокруг соединения. При отсоединении компонента обязательно устанавливайте защитные заглушки и пробки, чтобы не допустить попадания грязи.

- Всегда следите за тем, чтобы шланг находился в свободном состоянии и не был прижат.

- Берегите оборудование от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.

- Поддерживайте оборудование в исправном состоянии.

- Своевременно меняйте или ремонтируйте поврежденные части.

- Устанавливайте оборудование в подходящем для работы месте, держите оборудование и помещение в чистоте и порядке.

- Убедитесь, что рабочее место достаточно освещено.

- Не допускайте детей и посторонних лиц в рабочую зону.

- Не превышайте предельно допустимую нагрузку цилиндра.

- Не вытягивайте больше нормы цилиндр т.к. поршень может выскочить из цилиндра.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Запрещается эксплуатация оборудования в случаях, если наблюдается хотя бы один из ниже перечисленных признаков:

- деформация, повреждение или отсутствие элементов оборудования;

- подтёки масла из гидроцилиндра;

- отсутствие исправных средств индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ! Запрещается:

- работать с набором в усталом состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств;

- удлинять рукоятку насоса с помощью труб или любым иным способом;

- вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Соедините гидронасос при помощи шланга с гидроцилиндром или гидроклином. В ограниченных пространствах используйте гидроклин, в больших проемах -гидроцилиндр с соответствующими насадками и удлинителями.

НАЧАЛО РАБОТЫ

•Перед началом работы убедитесь в прочности крепления всех насадок и правильности их

положения на рабочем цилиндре, а также в надежности соединения шланга гидронасоса с рабочим цилиндром или гидроклином.

•Плотно закройте выпускной клапан насоса поворотом его головки по часовой стрелке.

•Качая ручку насоса вверх и вниз, создайте давление в насосе.

•Для сброса давления откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки.

•Насос может использоваться как в горизонтальном, так и вертикальном положении. При вертикальном положении насоса следите за тем, чтобы шланг был направлен вниз и не пережимался.

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ.

При обнаружении факторов, которые могут вызвать аварию или несчастный случай необходимо:

- прекратить работы;

- удалить из опасной зоны людей;

- стравить остаточное давление в гидроцилиндре и насосе;

- выяснить причину аварийной ситуации и, по возможности, устранить её;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на людей.

При несчастном случае необходимо быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников (тел. 103) или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

По завершении работ с изделием:

- отсоединить гидроцилиндр (или гидроклин) от насоса и установить на свои места заглушки;

- очистить изделие от загрязнений с помощью щетки, кисточки с жестким ворсом, ветоши, сжатого воздуха;

- снять и очистить от загрязнений средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ! При возникновении замечаний по работе оборудования обратиться в авторизованную мастерскую для обслуживания и ремонта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

•Гидронасос должен храниться с открытым выпускным клапаном.

•Для проверки уровня масла приведите гидронасос в вертикальное положение. Открутите маслозаливную пробку и определите уровень масла. При необходимости добавьте гидравлическое масло в систему.

•Периодически добавляйте и раз в 12 месяцев полностью меняйте гидравлическое масло. Для этих целей используйте специальное веретенное масло хорошего качества. По возможности не смешивайте различные типы масел.

•Содержите оборудование в чистоте.

ХРАНЕНИЕ.

Полностью опустите поршень гидроцилиндра, плунжер насоса.

Хранить изделие необходимо:

- в сухом месте;

- вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей;

- избегая резкого перепада температур.

Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69  (Табл.13, тип условий 1).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Табл.13, тип условий 5).

УТИЛИЗАЦИЯ.

Изделие должно быть демонтировано и утилизировано в соответствии с требованиями законодательства, принятыми в стране, где находится оборудование.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на изделие и/или детали изделия, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами.

Продукция, не бывшая в употреблении, может быть заменена или возвращена  при  полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (нет потери товарного вида).

Замене подлежит не бывшая в употреблении продукция, не имеющая механических, химических и термических повреждений в сроки, установленные законодательством.

Гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате естественного износа;

- на повреждения, возникшие в результате несоблюдения рекомендаций по условиям хранения, техническому обслуживанию, правил безопасности, неправильного использования;

- на изделия, имеющие следы разборки потребителем или лицом, не имеющим права на его ремонт в гарантийный период;

- на изделия, имеющие следы вмешательства в конструкцию;

- последствия стихийных бедствий и пожаров;

- на последствия использования не по назначению;

- на повреждения, возникшие в результате перегрузки.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, подписи продавца, печати).

Гарантия: 1 год (на заводской брак).

Срок службы: до естественного износа.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Товар не подлежит сертификации.

Дата изготовления указана на товаре или его индивидуальной упаковке.

Официальный представитель и гарантийная мастерская находятся по адресу:

Частное предприятие «ТД «Форсаж Инструмент Бел». Беларусь, 223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, район д. 2, корп. Дубовляны, 43, офис 22.

Тел: +375(29) 693-94-21, +375 (17) 511-44-65.

Производитель: Дзиаксинг Литуо Машинери КО., ЛТД.

Адрес: №158, Синбао Роад, Као Кяо Стрит, Пинху, Чжэцзян, Китай.

Модели: T71001L, T71001, 0010K LI.

Торговая марка: □ Forsage, □ KingTul, □ Rockforce, □ Baum Auto, □ BRaumAuto, □ Forcekraft, □ Partne, □ Partner, □ «WMC TOOLS», □ «EVERFORCE», □ «DETOOL», □ «PATRON».

С гарантийными обязательствами ознакомлен: ______________

Модель_________________________				Серийный номер_______________

Дата изготовления________________				Дата продажи_________________

Гарантийный талон

| Серийный номер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  |  |  |  |
| Подпись и печать продавца |  |  |  |  |
| Подпись покупателя |  |  |  |  |
| Отметки сервисной службы |  |  |  |  |
| Дата приемки | Дата окончания ремонта |  | Номер дефектной ведомости | Подпись |
| Примечание: |  |  |  |  |

HYDRAULIC EQUIPMENT SET

FOR BODY WORK

OPERATING MANUAL

Please keep this manual for future reference.

ALL IMAGES ARE ILLUSTRATIVE.

DESIGN AND EQUIPMENT MAY VARY.

INTRODUCTION

This operating manual (hereinafter referred to as the manual) is intended to familiarize you with the operating principle, basic rules for safe operation and maintenance of a set of hydraulic equipment for bodywork (hereinafter referred to as the set, equipment, product).

Please read this manual carefully before you begin.

Operation in accordance with the instructions contained in this manual will ensure reliable and safe operation of the kit.

DEAR CLIENT!

We are constantly working to improve our products.

In this regard, the technical characteristics, design, and configuration of the product may be changed without prior notice.

We offer you our deepest apologies for any inconvenience this may cause.

This manual is intended for persons with basic technical knowledge and skills in handling equipment similar to the set described in it. If you have never worked with such equipment, you should seek assistance from persons with such experience.

WARNING! ALL IMAGES ARE ILLUSTRATIVE. DESIGN AND CONTENTS MAY VARY.

WARNING!

Kit Not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

The manufacturer/seller is not responsible for any changes made to the product or for any damage resulting from such changes.

Use the kit only for the work for which it is intended. Any other use is considered improper. The user/operator, not the manufacturer, is responsible for any damage or injury of any kind resulting therefrom.

ATTENTION! Unauthorized modification of the design, repair, use for other purposes, overloading of the equipment will void your warranty!

Read all safety instructions and warnings. Failure to follow safety precautions may result in serious injury and/or property damage.

ATTENTION! The person working with the product may be exposed to the following harmful and dangerous factors:

- moving parts of equipment;

- increased or decreased air temperature in the working area;

- insufficient illumination of the work area;

- increased levels of noise and vibration in the workplace;

- physical and neuropsychic overload;

- falling objects (equipment elements);

- performing work in hard-to-reach and confined spaces.

PURPOSE (SCOPE OF APPLICATION).

The kit is designed to restore the geometry of the body and is a compact set of a hydraulic pump, cylinders, extensions and shaped nozzles. With the help of the kit you can

perform work on straightening out bends in frames and car bodies.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Force on the hydraulic cylinder rod, t | 10 |
| --- | --- |
| Pump outlet pressure, MPa | 63 |
| Min. hydraulic cylinder length, mm | 322 |
| Stroke, mm | 130 |

SAFETY REQUIREMENTS WHEN CARRYING OUT WORK:

- Study this operating manual.

- Check the serviceability of personal protective equipment.

- Put on proper personal protective equipment.

Use protective gloves.

Use safety glasses.

- Work must only be carried out by an experienced and qualified specialist with the relevant knowledge and only after familiarizing themselves with the contents of this manual.

- Hydraulic fluid under pressure can cause injury. Before connecting or disconnecting a hydraulic hose, any residual hydraulic pressure in the hose must be released.

- Keep your face and hands away from pressurized liquid, wear protective goggles and gloves. If liquid gets under your skin, seek medical attention immediately.

- Prevent dirt from entering the system. Before disconnecting any part of the system, thoroughly clean the surfaces around the connection. When disconnecting a component, always install protective plugs and stoppers to prevent dirt from entering.

- Always ensure that the hose is free and not pinched.

- Keep the equipment away from high temperatures and fire to avoid damage or loss of performance.

- Keep your equipment in good working order.

- Replace or repair damaged parts promptly.

- Install the equipment in a suitable place for work, keep the equipment and the premises clean and tidy.

- Make sure your work area is well lit.

- Keep children and unauthorized persons away from the work area.

- Do not exceed the maximum cylinder load.

- Do not pull the cylinder out more than normal, as the piston may jump out of the cylinder.

OPERATING LIMITATIONS.

It is prohibited to operate the equipment if at least one of the following signs is observed:

- deformation, damage or absence of equipment elements;

- oil leaks from the hydraulic cylinder;

- lack of proper personal protective equipment.

ATTENTION! It is prohibited:

- operate the equipment while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication;

- extend the pump handle using pipes or any other means;

- make any changes to the design of the product.

PREPARATION FOR WORK

Connect the hydraulic pump with a hose to a hydraulic cylinder or hydraulic wedge. In confined spaces, use a hydraulic wedge; in larger openings, use a hydraulic cylinder with appropriate attachments and extensions.

GETTING STARTED

•Before starting work, make sure that all attachments are securely fastened and that they are installed correctly.

position on the working cylinder, as well as the reliability of the connection of the hydraulic pump hose to the working cylinder or hydraulic wedge.

•Close the pump outlet valve tightly by turning its head clockwise.

•Pump the pump handle up and down to create pressure in the pump.

•To release pressure, open the release valve by turning it counterclockwise.

•The pump can be used in both horizontal and vertical positions. When the pump is in a vertical position, make sure that the hose is directed downwards and is not pinched.

ACTIONS IN EXTREME SITUATIONS.

If factors are detected that may cause an accident or incident, it is necessary to:

- stop work;

- remove people from the danger zone;

- release residual pressure in the hydraulic cylinder and pump;

- find out the cause of the emergency and, if possible, eliminate it;

- take measures to prevent the development of an emergency situation and the impact of traumatic factors on people.

In the event of an accident, it is necessary to quickly take measures to prevent the victim from being exposed to traumatic factors, provide first aid to the victim, call medical workers to the scene (phone 103) or deliver the victim to a healthcare facility.

COMPLETION OF WORK.

Upon completion of work with the product:

- disconnect the hydraulic cylinder (or hydraulic wedge ) from the pump and install the plugs in their places;

- clean the product from dirt using a brush, a brush with hard bristles, a rag, or compressed air;

- remove and clean personal protective equipment from contamination.

ATTENTION! If you have any concerns about the operation of the equipment, contact an authorized workshop for maintenance and repair.

MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

•The hydraulic pump must be stored with the outlet valve open.

•To check the oil level, place the hydraulic pump in a vertical position. Unscrew the oil filler plug and determine the oil level. If necessary, add hydraulic oil to the system.

•Add periodically and completely change the hydraulic oil every 12 months. Use good quality special spindle oil for this purpose. If possible, do not mix different types of oil.

•Keep equipment clean.

STORAGE.

Fully lower the hydraulic cylinder piston and pump plunger.

The product must be stored:

- in a dry place;

- away from sources of high temperatures and exposure to sunlight;

- avoiding sudden temperature changes.

For detailed requirements for storage conditions, see ГОСТ 15150-69 (Table 13, type of conditions 1).

TRANSPORTATION.

Falling or any mechanical impact on the packaging during transportation is strictly prohibited.

When unloading/loading, it is not permitted to use any type of equipment that operates on the principle of clamping the packaging.

For detailed requirements for transportation conditions, see ГОСТ 15150-69 (Table 13, type of conditions 5).

DISPOSAL.

The product must be dismantled and disposed of in accordance with the legal requirements of the country where the equipment is located.

WARRANTY OBLIGATIONS

The warranty does not apply to the product and/or product parts that are subject to natural wear and tear and are consumables by their nature.

Products that have not been used can be replaced or returned if the goods are fully assembled and the packaging is not damaged (no loss of presentation).

Replacement is subject to new products that do not have mechanical, chemical or thermal damage within the timeframes established by law.

The warranty does not cover:

- for damage resulting from natural wear and tear;

- damage resulting from failure to comply with recommendations on storage conditions, maintenance, safety rules, or improper use;

- for products that show signs of disassembly by the consumer or a person who does not have the right to repair it during the warranty period;

- on products that have traces of intervention in the design;

- consequences of natural disasters and fires;

- the consequences of improper use;

- for damage resulting from overload.

Warranty obligations are fulfilled by the seller upon presentation of a correctly completed warranty card (indicating the date of sale, name of the product, signature of the seller, seal).

Warranty: 1 year (for manufacturing defects).

Service life: until natural wear and tear.

Shelf life: unlimited, subject to storage conditions.

Storage conditions: store in a dry, ventilated place, protected from direct sunlight.

The product is not subject to certification.

The production date is indicated on the product or its individual packaging.

The official representative and warranty workshop are located at:

Private enterprise "TD" Forsage Instrument Bel". Belarus, 223043, Minsk region, Minsk district, Papernyansky s / s, district d. 2, bldg. Dubovlyany , 43, office 22.

Tel: +375(29) 693-94-21, +375 (17) 511-44-65.

Manufacturer: Jiaxing Lituo Machinery CO ., LTD.

Address: No.158, Xingbao Road , Kao Qiao Street, Pinghu , Zhejiang , China.

Models: T71001L, T71001, 0010K LI.

Brand: □ Forsage , □ KingTul , □ Rockforce , □ Baum Auto , □ BRaumAuto , □ Forcekraft , □ Partne , □ Partner , □ « WMC TOOLS ", □ " EVERFORCE ", □ " DETOOL ", □ " PATRON ".

I have read the warranty obligations : ______________

Model_________________________ 				Serial number_______________

Date of manufacture________________ 				Date of sale_________________

Warranty card

| Serial number |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date of sale |  |  |  |  |
| Signature and seal of the seller |  |  |  |  |
| Signature buyer |  |  |  |  |
| Service marks |  |  |  |  |
| Date acceptance | Repair completion date |  | Defective report number | Signature |
| Note: |  |  |  |  |