Интеграция камер Tenda в системы видеонаблюдения и просмотр видео на компьютере в локальной сети.

Для просмотра видео с IP камеры на компьютере необходимо следующее:

- Камера и компьютер должны находиться в одном сегменте сети

- Убедитесь, что на камере установлено актуальное ПО (при помощи TDSEE)

- Узнайте IP адрес камеры или сразу адрес потока:

  - Использовать ONVIF Device Manager или аналогичный (рекомендую Happytime Onvif Client X64). Будет необходимо установить дефолтный Логин/Пасс admin/admin123456 для корректного определения камер.

  - Посмотреть в свойствах камеры в приложении TDSEE

  - Использовать MAC scanner

- Адрес потока видео будет:

| Модель | Адрес потока | Разрешение |
| --- | --- | --- |
| CP3 v2 CP7 | rtsp://IP.адрес.камеры:8554/profile0 rtsp://IP.адрес.камеры:8554/profile1 | HiRes LowRes |
| CP6 | rtsp://IP.адрес.камеры:554/tenda, rtsp://IP.адрес.камеры:554/tenda_sub | HiRes LowRes |
| СT6 | rtsp://IP.адрес.камеры/tenda, rtsp://IP.адрес.камеры/tenda_sub | HiRes LowRes |
| CP3 v3 | rtsp://IP.адрес.камеры :554/ch=1?subtype=0 rtsp://IP.адрес.камеры :554/ch=1?subtype=1 | HiRes LowRes |
| CH3 v1 | rtsp://IP.адрес.камеры :554/ch=1?subtype=0 rtsp://IP.адрес.камеры :554/ch=1?subtype=0 | HiRes LowRes |
| CH3 v2 | rtsp://192.168.11.149:554/ch=1?subtype=0 rtsp://192.168.11.149:554/ch=1?subtype=1 | HiRes LowRes |
| ITxx ICxx | rtsp://IP.адрес.камеры:8554/profile0 rtsp://IP.адрес.камеры:8554/profile1 | HiRes LowRes |
| NVR | rtsp://IP.адрес.NVR:554/ch=1&subtype=0 rtsp://IP.адрес.NVR:554/ch=2&subtype=0 rtsp://IP.адрес.NVR:554/ch=1&subtype=1 | HiRes Ch1 HiRes Ch2 LowRes Ch1 |

для NVR rtsp://IP.адрес.NVR:554/ch=1&subtype=0; ch=1 означает, что камера подключена к первому каналу NVR; subtype = 0 означает основной поток, subtype = 1 означает дополнительный поток

В общем случае адрес потока с Логином/паролем будет: rtsp://login:pass@192.168.xx.yy:8554/profile0 для HD, profile1 для LowRes (СT серия)  rtsp://login:pass@192.168.xx.yy:554/tenda для HD, tenda_sub для LowRes;

Log/Pass admin/admin123456 по умолчанию

- Поток можно воспроизвести с помощью VLC media player или аналогичного проигрывателя

Обнаружение камеры и определение адреса потока:

Воспроизведение потока:

Или непосредственно в Happytime Onvif Client X64

Интеграция камер Tenda в системы видеонаблюдения

Может быть использовано в Securos (и аналогичных) при подключении по RTSP, адрес потока находим при помощи ONVIF Device Manager, log/pass admin/admin123456: