Карта заказа кранов трехходовых ФТ.

| 1. | Модель крана | КТ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исполнение запорной части | п - пробковый, с натяжной гайкой |
|  |  | ш - шаровый |
| 3. | Наличие внешнего резьбового дренажного отверстия (заглушка в комплекте) с указанием шифра резьбы | Д1 |
| 4. | Вариант присоединения «процесс-прибор» - шифр, где первое присоединение к процессу, второе - к прибору или другому оборудованию | А - внешнее - внутреннее В - внутреннее - внутреннее С - внешнее - внешнее D - внутреннее - внешнее |
| 5. | Цифровое обозначение резьбы присоединения - шифр, где первое присоединение к процессу, второе - к прибору или другому оборудованию | 1 - М20*1,5 2 - G1/2 3 - 1/2NPT |
| 6. | Вариант исполнения внутренней резьбы присоединения к прибору, процессу или другому оборудованию | e - фиксированная внутренняя резьба f - накидная гайка g - стяжная муфта |
| 7. | Указание на нестандартное направление вращение резьбы присоединения | (L) – резьба с левым направлением вращения (R) – резьба с правым направлением вращения |
| 8. | Материал крана | МС - медный сплав |

Пример заказа крана трехходового пробкового:

1.  2.   4.  5.     8.

Кран трехходовой КТ  п – В 1.1 (МС) внутр.M20*1,5 - внутр.M20*1,5

Пример заказа крана трехходового пробкового с дренажным отверстием и стяжной муфтой присоединения к прибору:

1.   2. 3.     4.  5.  6.   8.

Кран трехходовой КТ  п  Д1 – А 1.1 g (МС) внеш.M20*1,5 - внутр.M20*1,5

Пример заказа крана трехходового шарового с нестандартной резьбой вращения к прибору или другому оборудованию:

1.   2.   4.  5.  7.    8.

Кран трехходовой КТ  ш – В 2.2(L) (МС) внутр.G1/2 - внутр.G1/2 (левая)