Аппарат сварочный инверторный

УРАЛ-306И У2

ПАСПОРТ

УТСВ.435311.056 ПС

Акционерное общество

«Уралтермосвар»

2026

Аппарат сварочный инверторный

УРАЛ-306И У2

ПАСПОРТ

УТСВ.435311.056 ПС

Акционерное общество

«Уралтермосвар»

2026

Оглавление

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	3

1.1 Назначение	3

1.2 Основные технические данные	4

1.3 Функции, обеспечиваемые аппаратом	5

2 Комплектность	6

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	6

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения	6

3.2 Гарантии изготовителя	6

4 Консервация	6

5 Свидетельство об упаковывании	7

6 Свидетельство о приемке	7

7 Заметки по эксплуатации	8

8 Сведения об утилизации	9

9 Особые отметки	9

10 Сведения об условиях приобретения	9

|  | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСВИИ регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.30296/25 удостоверяющая соответствие аппаратов сварочных инверторных, модель: УРАЛ-306ИУ2 требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация зарегистрирована 02.04.2025 г. со сроком действия по 01.04.2030 г. |
| --- | --- |

АО «Уралтермосвар» является правообладателем товарного знака «УРАЛ».

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 375077 выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам со сроком действия до 24 марта 2026 года.

- Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение

Аппарат сварочный инверторный УРАЛ – 306И У2 (в дальнейшем тексте именуемый – «аппарат») предназначен для использования в качестве источника питания постоянным током одного сварочного поста:

1) для ручной дуговой сварки (РД) покрытыми электродами;

2) для аргонодуговой сварки (РАД) на постоянном токе неплавящимся электродом в среде аргона малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, титана (за исключением алюминия и его сплавов).

3) для компенсации магнитного потока (КМП) при сварке намагниченных стыков трубопроводов.

Аппарат может эксплуатироваться как в стационарных, так и в полевых условиях, в передвижных модульных технологических комплексах и самоходных агрегатах при питании как от стационарной сети, так и от автономных электросетей ограниченной мощности (от автономных электрогенераторов).

Аппарат может использоваться во всех отраслях промышленности: в машиностроении, в строительстве, при сооружении и ремонте промысловых и магистральных газопроводов, в судостроении, при возведении металлоконструкций, технологических емкостей для химических и нефтяных объектов.

Аппарат рассчитан для профессионального применения и не предназначен для работы под водой, в шахтах, рудниках, космосе и для бытового использования.

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Основные параметры аппарата приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра |  |  | Норма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РД | РАД | КМП |  |
| Номинальный сварочный ток, А |  |  | 300 |  |  |  |
| Род сварочного тока |  |  | постоянный |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение, В |  |  | 32 | 22 |  |  |
| Номинальная относительная продолжительность нагрузки (ПН), % |  |  | 60 |  |  |  |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А, не уже |  |  | 25-315 | 5-315 | 10-315 |  |
| Пределы изменения рабочего напряжения, В, не уже |  |  | 21-32,6 | 10,2-22,6 | 0-32 |  |
| Дискретность регулирования сварочного тока, А, не более |  |  | 1 |  |  |  |
| Напряжение холостого хода ограниченное, В, не более |  |  | 12 |  | 42 |  |
| Напряжение холостого хода не ограниченное, В, не более |  |  | 70 |  |  |  |
| Ток старта, коэффициент |  |  | 1,0-2,0 |  |  |  |
| Время старта, с |  |  | 0,1-30 |  |  |  |
| Ток короткого замыкания, коэффициент |  |  | 1-2,2 |  |  |  |
| Наклон вольтамперной характеристики (ВАХ), В/А |  |  | 0,4-2,0 |  |  |  |
| Номинальное напряжение питающей трехфазной сети, В |  |  | 400 |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  |
| Допускаемые отклонения напряжения питающей сети от номинального, % |  |  | от -10 до +10 |  |  |  |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА, не более |  |  | 15 |  |  |  |
| Коэффициент мощности (cosφ) при номинальной нагрузке, не менее |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее |  |  | 0,88 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 460 |  |  |  |
|  | ширина | 215 |  |  |  |
|  | высота | 355 |  |  |  |
| Масса (без ПДУ, с сетевым кабелем 2,2м), кг, не более |  |  | 13,2 |  |  |  |

1.2.2 Аппарат пригоден для работы в средах с повышенной опасностью поражения электрическим током. Соответствующая маркировка, символ S, нанесена на табличке с техническими данными.

1.2.3 Аппараты обеспечивают указанные номинальные параметры в диапазоне нормальных значений климатических факторов внешней среды для вида климатического исполнения У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150, а именно:

-в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 ºС;

-при относительной влажности воздуха не более 80 % при 20ºС;

-при высоте над уровнем моря до 1000 м.

1.3 Функции, обеспечиваемые аппаратом

1.3.1 Программа контроллера обеспечивает реализацию следующих общих функций:

- выбор процесса: РД, РАД, КМП;

- формирование комбинированной вольтамперной характеристики;

- настройку сварочного тока: локальную - с панели аппарата или дистанционную - от ПДУ;

- цифровую индикацию заданного значения сварочного тока;

- цифровую индикацию измеренных значений тока и напряжения сварочной цепи;

- снижение напряжения холостого хода до безопасного значения 12 В;

- защитную блокировку и индикацию ошибок при перегреве силовых транзисторов, повышенном или пониженном напряжении питающей сети, при коротких замыканиях, неисправностях и прочих отклонениях от нормальной работы;

- режим сна с пониженным электропотреблением после неактивного периода в 30 минут;

- управление работой вентилятора;

- индикация последних значений тока и напряжения после окончания сварки;

- сохранение настроек в памяти.

1.3.2 Функции, реализуемые для способа сварки РД:

- «горячий старт» - действует при зажигании дуги, на заданный промежуток времени повышая сварочный ток, но не более номинального сварочного тока аппарата. Эта функция позволяет улучшить зажигание дуги и избежать пор в начальном участке шва на холодной детали;

- «форсирования тока» – увеличение сварочного тока по отношению к заданному значению при коротких замыканиях дугового промежутка в процессе сварки, но не более номинального сварочного тока аппарата. Форсирование сварочного тока настраивается параметром «ток короткого замыкания»;

- защита от прилипания электрода – ограничение сварочного тока при возникновении длительного (более 0,5с) короткого замыкания электрода на изделие с автоматическим возвратом к заданному току после устранения прилипания;

- снижение напряжения холостого хода до безопасного значения 12 В;

- возможность дистанционного управления уровнем сварочного тока.

    - Функции, реализуемые для способа сварки РАД:

- контактный поджиг дуги (аналог функции LIFT-ARC) с плавным нарастанием сварочного тока при зажигании - в момент отрыва электрода от изделия возникает дежурная дуга с минимальным током, затем ток плавно достигает предварительно настроенного значения. Данная функция позволяет избежать загрязнения шва частицами материала электрода и снизить его износ;

- работа со специальной горелкой без кнопки – на электроде всегда присутствует дежурное напряжение 12В;

- горелка должна быть со встроенным регулировочным краном расхода аргона;

- возможность дистанционного управления уровнем сварочного тока.

- защита от прилипания электрода – ограничение сварочного тока при возникновении длительного (более 0,5с) короткого замыкания электрода на изделие с автоматическим возвратом к заданному току после устранения прилипания.

1.3.4 В режиме КМП аппарат используется в комплекте для снижения напряженности магнитного поля в стыке трубопровода до значения не более 20 Гаусс.

2 Комплектность

Комплект поставки аппарата приведен в таблице 2.

Таблица 2- Комплект поставки аппарата УРАЛ-306И У2

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Аппарат сварочный инверторный УРАЛ-306И У2, шт. | 1 |
| Съёмные части и принадлежности: − пульт дистанционного управления (с кабелем длиной __ м), шт. − штекер кабельный BSB 35-50, шт. | 1* 2 |
| Эксплуатационная документация, экз.: Паспорт аппарата сварочного инверторного УРАЛ-306И У2, шт. Руководство по эксплуатации аппарата сварочного инверторного УРАЛ-306И У2, шт. | 1 1 |
| Тара транспортная, комплект | 1 |

* По согласованию с Заказчиком комплект поставки может быть дополнен пультом ДУ

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1.1 Установленная безотказная наработка не менее 2000 ч.

3.1.2 Полный средний срок службы не менее 6 лет.

3.1.3 Установленный ресурс до первого капитального ремонта не менее 20000 ч.

3.1.4 Срок хранения в упаковке 2 года. Температура хранения – от минус 50 ºС до плюс 55 ºС, относительная влажность воздуха не более 80 % при 20 ºС, при отсутствии газов и паров, разрушающих изоляцию и вызывающих коррозию металлических частей.

3.2 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации аппарата УРАЛ-306И У2 – два года. Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантия прекращается в случае использования аппарата не по назначению, эксплуатации его с нарушением указаний и инструкций руководства по эксплуатации, а также внесение каких-либо конструктивных изменений без согласования с предприятием-изготовителем.

4 Консервация

Изделие не подлежит консервации в пределах срока хранения.

При превышении срока хранения изделие переупаковать (при необходимости).

5 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Аппарат сварочный инверторный УРАЛ – 306И У2                       №______________

заводской номер

упакован   на предприятии АО «Уралтермосвар» согласно требованиям,

наименование или код изготовителя

предусмотренным в действующей конструкторской документации.

__________________                 ________________            ____________________

должность                             личная подпись                расшифровка подписи

__________________

дата

6 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат сварочный инверторный УРАЛ – 306И У2                        № ______________

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
           ТУ 3441 – 053 – 16516326 – 2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП                      ___________                  ______________          ____________________

дата                          личная подпись           расшифровка подписи

7 Заметки по эксплуатации

ВНИМАНИЕ

К эксплуатации аппарата допускается аттестованный персонал, прошедший обучение и проверку знаний по электробезопасности и правил техники безопасности, обученный работать с электроустановками и знающий устройство сварочного аппарата.

Перед началом эксплуатации обслуживающий персонал, допущенный к работе на сварочном аппарате, должен быть ознакомлен с руководством по эксплуатации аппарата УРАЛ-306И У2.

Организация рабочих мест и проведение сварочных работ должны соответствовать «Правилам по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», ГОСТ 12.3.003 – 86 «ССБТ Работы электросварочные. Требования безопасности», а также эксплуатационной документацией, прилагаемой к аппаратам.

Использование баллонов со сжатыми или сжиженными газами при проведении сварочных работ, их эксплуатация должны осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

ВНИМАНИЕ

Запрещается работа без заземления аппарата и свариваемого изделия.

Запрещается работа под воздействием атмосферных осадков.

Запрещается перемещать аппарат, не обесточив его.

Запрещается применять провода с поврежденной изоляцией.

Запрещается работа со снятым защитным кожухом аппарата, предусмотренным его конструкцией.

Не допускается использование с аппаратом высоковольтных осцилляторов или возбудителей для бесконтактного поджига дуги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аппарат считается обесточенным при отсутствии напряжения на его сетевом кабеле, т.е. при отключенном автоматическом выключателе, установленном в распределительном щите сети питания.

Аппарат не считается обесточенным, если выключен только автоматический выключатель на аппарате.

Наличие напряжения холостого хода не более 12 В не освобождает от применения сварщиком предусмотренных правилами индивидуальных средств защиты, использования технических способов защиты, организационных и технических мероприятий по ГОСТ 12.1.019.

При эксплуатации аппарата в составе передвижного комплекса (самоходных агрегатов) необходимо принять меры по защите аппарата от вибрации, а также обеспечить соблюдение температурного режима эксплуатации. При питании аппарата от автономного электрогенератора мощность автономного генератора должна превышать потребляемую мощность аппарата не менее чем на 20%.

ВНИМАНИЕ

После окончания работ следует в первую очередь выключить аппарат УРАЛ-306И У2, лишь потом выключить электрогенератор.

8 Сведения об утилизации

В конструкции изделия не применены материалы, опасные в экологическом отношении при испытании, хранении, транспортировании и эксплуатации.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока эксплуатации подлежит утилизации в обычном порядке, принятом в эксплуатирующей организации.

9 Особые отметки

10 Сведения об условиях приобретения

По условиям приобретения аппарата УРАЛ-306И У2 обращаться к представителям предприятия или на сайт www.uraltermosvar.ru

Адрес изготовителя:

Офис:

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49, офис 67

Тел/факс (343) 376-46-80

www.uraltermosvar.ru

Е-mail: info@uraltermosvar.ru

Производственный участок:

623101, г. Первоуральск, ул. Емлина, 1

тел. (3439) 66-19-64 доб. 107

Е-mail: utspervouralsk@mail.ru