[image: image1.jpg]~ Poccus, 456320, YenabuHckan o6nacTs,
r. Muacc, yn. Unbmen-Tay, .20

1, 11 1 NTOXTEXCNAC

POGOTU3MPOBAHHDIE YCTAHOBKU NOXAPOTYLIEHUA  E-mail: saleelafet0lru

- www.lafetOl.ru



     

[image: image2.jpg]



СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ
водопенный универсальный переносной, 
с ручным управлением  ЛС-П20У
Ствол пожарный лафетный водопенный универсальный переносной с регулируемым насадком предназначен для формирования потока распыленной струи огнетушащего вещества с изменяемым углом распыления от прямой компактной струи до защитного экрана (90 град).

Область применения:
Применяется для защиты пожароопасных объектов, тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций, облаков ядовитых и радиоактивных газов, паров и пылей.  Входит в состав ПТВ пожарных автомобилей.

Особенности:
• Быстросъёмное основание с рычажным фиксатором;
• Компактность в транспортном положении;

• Универсальный насадок для работы с водой и пеной (не требует смены насадков);
• Устойчивость от опрокидывания при работе;
• Ограничитель минимального угла возвышения;
• Удобные рукоятки для переноски и управления стволом;
• Применение нержавеющих сталей;
• Малый вес.

Лафетные стволы выпускаются в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", ГОСТ Р 51115-97 и ТУ 4854-002-36937219-2015.
	Наименование  параметра
	Значения параметров

	Номинальное давление, МПа
	0,8

	Рабочее давление, МПа
	0,4 . . . 1,0

	Расход воды, л/с

Расход водного раствора пенообразователя, л/с
	20

20

	Кратность пены
	5

	Диапазон изменения угла факела распыла струи, град
	0 - 90

	Дальность струи (по крайним каплям), не менее:

- водяной сплошной, м

- водяной распыленной (при угле факела 300), м

- пенной сплошной, м
	50

30

35

	Перемещение ствола в горизонт. плоскости, град., не менее:
	0 - 250

	Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град., не менее:
       - вверх
       - вниз  (геометрическое / рекомендуемое рабочее)
	
+ 90
– 15 / +15

	Соединение с рукавной линией подачи воды
	Головка соединительная ГМ-80

	Габаритные размеры в рабочем положении (Д / Ш / В), мм
	471 / 471 / 415

	Масса,  кг,  не более
	12


