
[image: image2.png]



КОМПЛЕКТ ЗВЕНА ГДЗС

Катушка с направляющим тросом в комплекте с гибкими связками

[image: image1.jpg]~ Poccus, 456320, YenabuHckan o6nacTs,
r. Muacc, yn. Unbmen-Tay, .20

1, 11 1 NTOXTEXCNAC

POGOTU3MPOBAHHDIE YCTAHOBKU NOXAPOTYLIEHUA  E-mail: saleelafet0lru

- www.lafetOl.ru




Комплект предназначен для работы на пожаре звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде и в условиях ограниченной видимости. Комплектом обеспечивается каждое звено ГДЗС.
Порядок использования катушки: Звено ГДЗС перед входом в непригодную для дыхания среду в непосредственной близости от поста безопасности карабином закрепляет трос за конструкцию и, продвигаясь, прокладывает трос на позицию ствольщика к месту работ, где катушка закрепляется за элемент конструкции.

В дальнейшем трос используется как ориентир при следовании последующих звеньев и возвращению на чистый воздух. Убирается трос звеном, возвращающимся последним.

Возможен вариант закрепления катушки за любой подходящий объект перед входом в задымленную зону, а прокладывание троса производится за концевой карабин троса. В этом случае с катушкой работает боец, оставшийся у входа в задымленную зону.

Для продвижения звеньев ГДЗС в других направлениях также используются направляющие тросы.

Порядок использования гибкой связки: Перед входом в непригодную для дыхания среду командир звена и замыкающий закрепляются карабинами за концы связки, а остальные газодымозащитники - за связку между командиром и замыкающим. Если проложен направляющий трос, то командир звена закрепляется и за него. Во всех случаях первым движется командир звена, а замыкает звено его заместитель.

Комплектность:

- Катушка с направляющим тросом ………………………......................................................................………...... 1шт.
- Гибкая связка 1,5 м. для закрепления катушки за элементы конструкции ………..................................…...... 1шт.
- Гибкая связка длиной 5 м. в индивидуальной поясной сумочке ………….............................................. доп. заказ.
- Паспорт изделия и РЭ.
Состав, основные характеристики:

- Габаритные размеры катушки, мм ………………..........................................................................……. 250х140х308
- Вес катушки с направляющим тросом, кг, не более …….…................................................................................. 6,6
- Длина направляющего троса на катушке, м, не менее .…….............................................................................… 70
- Вместимость барабана, метров троса, не менее ...…………............................................................................... 100
- Диаметр направляющего троса на катушке, мм ................................................................................................... 3,0
- Стопорное устройство вращения барабана;

- Рукоятка вращения барабана складывающаяся, с фиксацией в рабочем и транспортном положениях;

- Карабин на конце направляющего троса;

- Ремень плечевой, регулируемый, для переноски катушки;
- Сцепка тросовая длиной 1,5 м с карабином для закрепления корпуса катушки за элементы конструкции;
- Длина троса гибкой связки, м, …..……………………………................................................................….................. 5

- Диаметр троса гибкой связки, мм, не менее ..……………...….............................................................................. 2,0
- Сумка поясная для троса гибкой связки длиной 5 м.;
