Назначение и применение
Круг предназначен для шлифовки и зачистки нержавеющих, легированных и углеродистых сталей, в том числе в труднодоступных местах. Керамический корунд самозатачивается и обеспечивает высокий ресурс, особенно при обработке прочных сталей, включая нержавейку.                            Подготовка болгарки и круга
Убедитесь, что УШМ соответствует диаметру 125 мм и посадке 22,2 мм, а её мощность не ниже 0,9–1,2 кВт. Установите круг на фланец, равномерно затяните гайку, не перетягивая. Проверьте инструмент на холостом ходу 10–15 секунд — при сильной вибрации круг не подходит к данной болгарке или повреждён.                                                                                                                                 Режим работы на нержавеющей и других сталях
Работайте торцевой частью круга под углом 10–25° к поверхности заготовки. При слишком прямом угле (близко к 90°) круг быстро засаливается и перегревает металл. Применяйте средний, а не сильный прижим, чтобы не перегревать зону резания и не срывать лепестки. Перемещайте болгарку плавно, без задержек на одном месте, чтобы избежать прижогов и окалины на нержавейке. Для тонких поверхностей после грубой зачистки Р40–Р60 используйте более мелкое зерно (P80–P120 и выше).                                                                                                                                       Безопасность при работе
Обязательно используйте СИЗ: защитные очки, перчатки, при интенсивной работе — респиратор. Не превышайте максимальные обороты, указанные на круге; они должны быть не ниже оборотов болгарки. Не применяйте круг с дефектами: вырванными лепестками, трещинами, неравномерным износом.                                                                                                                                         Условия хранения
Храните круги при температуре около 18–25 °C (комнатная); допустимый диапазон 10–30 °C, избегайте мест у отопительных приборов. Влажность не выше 45–65%, максимум 70%, в сухом и проветриваемом помещении без прямого попадания влаги. Размещайте круги вертикально или небольшими стопками без сильного давления, не ставьте рядом с отопительными приборами, влажными стенами, окнами и дверями.                                                                                                          Конфигурация «конус»
Конусная форма КЛТ2 удобна в труднодоступных местах, углах и переходах, где плоским диском работать неудобно. Благодаря конусу легче точно попадать в радиусы и внутренние углы, снижать нагрузку на кромку и уменьшать риск сколов и задиров. Такая геометрия особенно полезна при обработке сварных швов, фасонных элементов и фитингов, когда важно сохранить форму детали, но убрать наплывы и окалину.                                                                                                                                      Преимущества КЛТ2 перед другими лепестковыми кругами
КЛТ2 рассчитан на большие нагрузки и обладает повышенным ресурсом по сравнению с базовыми лепестковыми дисками за счёт улучшенной конструкции пакета лепестков и оптимизированного крепления к опоре. Круг дольше сохраняет форму и режущую способность, особенно при обработке твёрдых и абразивно-жёстких материалов. Конусная торцевая форма обеспечивает более точное и плавное ведение инструмента по сравнению с дисками с прямыми лепестками.                                                                                                                                                                                Абразив «керамика» и его преимущества
КЛТ2 с керамическим корундом обеспечивает высокую производительность и стабильность резания за счёт самозатачивающихся зёрен. Керамический абразив заметно увеличивает ресурс при работе с твёрдыми материалами, особенно с нержавеющей сталью, и лучше, чем обычный корунд, сохраняет режущие свойства. При этом снижается склонность к засаливанию и перегреву, что уменьшает частоту замены круга и ускоряет зачистку. Изображение товара может отличаться от реального. Актуальные параметры указаны в технических характеристиках. Если товара нет в наличии, оформите запрос у поставщика.