Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки

ПАСПОРТ

Назначение

Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ предназначен для захвата и фиксации рентгеновской пленки во время её проявки и сушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Длина пинцета, мм, не более | 180 |
| Ширина губок, мм | 18 |
| Масса, грамм, не более | 33 |

- 3 комплектность поставки

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

- Устройство и внешний вид

2

3

1

4

Рисунок 1 - Внешний вид пинцета ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки

- губки;

- механизм фиксации захвата;

- крючок;

- выемка.

Пинцет изготовлен из пластика, устойчивого к воздействию химреактивов и не повреждает эмульсионный слой при захвате рентгеновской пленки.

Дополнительный механизм фиксации (2) захвата позволяет без усилий удерживать пленку. Особая форма выемки (4) на одной из губок (1) и крючок (3) в основании пинцета дают возможность оставлять его на борту фотокюветы в процессе химобработки и подвешивать пленку во время сушки.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и хранению

  - Во время эксплуатации исключить контакты с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Эксплуатировать и хранить вдали от нагревательных приборов.

  - Хранение изделия осуществляется в крытых сухих складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Сведения об утилизации

В составе материала изделия не содержатся драгоценные материалы и цветные металлы.

Утилизация изделия должна производиться в соответствии с 
ГОСТ Р 54533-2011, ИТС 15-2016, руководствуясь Федеральными законами №89-ФЗ 
от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пинцета ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки требованиям, предусмотренным в ТУ 28.99.39-094-96651179-2019 и действующей технической документации на изделие, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки покупателю.

Дата продажи ____________________

М.П.

Подпись _________________________

Свидетельство о приемке

| Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки наименование |  |
| --- | --- |
| изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-094-96651179-2019 и признан годным к эксплуатации. |  |
| ______________________ личная подпись МП ______________________ число, месяц, год | ____________________ расшифровка подписи |

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон / факс: 8 (800) 511-01-14, (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф