ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф  напольный серверный, телекоммуникационный разборный серии WT

1. Назначение

1.1. Телекоммуникационные шкафы серии WT -2041В, WT-2041С, WT-2041D   предназначены для размещения активного и пассивного  серверного и телекоммуникационного оборудования. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм.

(19 “) по ГОСТ 28601.2(МЭК 297). Оборудование располагается на вертикальных стойках. Перфорация стоек соответствует стандарту DIN 41494-7  с цифровой маркировкой.

1.2. Изделия изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:  температуре от +5°C до +40°C;  верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при 25°C.

2. Описание изделия.

2.1. Шкаф имеют разборную каркасную конструкцию и поставляется в 2 или 3 коробках (глубина шкафа 600,800 – 2 коробки, глубина шкафа  1000, 1200 –  3 коробки).

2.2.  Шкаф  поставляется  черного или серого цвета.  WT-***** -G  - цвет серый,  WT-***** -B -  цвет чёрный.  Шириной 600, 800 мм, глубиной  600, 800, 1000, 1200 мм.

2.3.  Шкаф состоит из  основания, крыши, двух сварных  рам,  двух съемных боковых стенок без перфорации  на пластиковых защелках с предусмотренным отверстием  для точечного замка(в комплект не входит) с резиновой заглушкой, и двумя  дверями с замками.

В основании предусмотрена возможность установки  4 опорных ножек (входят в комплект) и 4 роликов (в комплект не входят). Основание также имеет перфорацию по боковым сторонам и кабельный ввод  размером  240х195, 240х240, 240х295 мм. в зависимости от глубины. Кабельный ввод закрывается соответственно 4, 5, или 6 съемными металлическими заглушками шириной 50 мм.

Крыша имеет перфорацию по бокам и дополнительную перфорацию для вентиляторного блока.  Предусмотрен кабельный ввод   240х70 (для шкафа шириной 600) и 500х70(для шкафа шириной 800)  мм  с выламывающейся металлической заглушкой. В комплект поставки входит вентиляторный блок из двух (для шкафа глубиной 600) и четырех (для шкафа глубиной 800, 1000, 1200) вентиляторов , который крепиться к рамам сверху  и не занимает общую высоту шкафа по юнитам. Изделие комплектуется двумя боковыми стенками без перфорации  на пластиковых защелкам с предусмотренным отверстием  для точечного замка(в комплект не входит) с резиновой заглушкой, и двумя  дверями.

Модель WT02041B****   передняя дверь - закалённое стекло в металлическом обрамлениии с

перфорацией, замок

задняя дверь   металлическая без перфорации с замком

Модель WT02041С****  передняя дверь - закалённое стекло в металлическом обрамлениии с

перфорацией, замок.

задняя дверь   металлическая  с перфорацией, замок.

Модель WT02041D****  передняя дверь - металлическая  с перфорацией, замок.

задняя дверь   металлическая  с перфорацией, замок.

Шкаф  имеет 4 или 6 (в зависимости от высоты) горизонтальных направляющих на которые устанавливаются  4 вертикальных  монтажных профиля, регулируемых по глубине.

В шкаф  шириной  800 мм монтажные профили  устанавливаются с помощью специального суппорта  и в комплекте  поставки идут два металлических вертикальных кабельных органайзера  по всей высоте изделия с возможностью установки с передней или задней стороны шкафа.

2. Гарантии изготовителя

2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев.

3. Условия транспортирования, хранения и утилизации

3.1. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

3.2. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – C по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

3.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.

3.4. Утилизацию производить по общим правилам, действующим у потребителя.

Шкаф шириной 600 мм.                                                           Шкаф шириной 800 мм. (с органайзером)

Шкаф  напольный телекоммуникационный разборный серии WT

Комплект поставки                                                                                                              Технические характеристики

| 1 | Рама | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание | 1 шт. |
| 3 | Боковые стенки | 2 шт. |
| 4 | Горизонтальные направляющие | 4 или 6 шт. |
| 5 | Монтажный профиль | 4 шт. |
| 6 | Дверь закалённое стекло в металлическом обрамлениии | 1 шт. |
| 6.1 | Дверь металлическая c перфорацией * | 1 шт. |
| 7 | Дверь металлическая без перфорации | 1 шт. |
| 7.1 | Дверь металлическая c перфорацией ** | 1шт. |
| 8 | Комплект винтов для сборки шкафа | 1 шт. |
| 9 | Комплект винт-шайба-гайка (для крепления оборудования) | Не менее 10 шт. |
| 10 | Опорные ножки | 4 шт. |
| 11 | Ключи | 4 шт. |
| для моделей шириной 800 мм. |  |  |
| 12 | Металлический верт. кабельный органайзер с крышкой | 2 шт. |
| 13 | Суппорт для крепления | 1 комплект |

*    - для шкафа моделей  D -****

**  - для шкафа моделей С -****

***  -  высота шкафа указана с установленными на минимальную высоту  опорными ножками и может быть увеличена до 20 мм.

| Модель | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры (мм) (В***хШхГ) | Макс. статическая нагрузка(кг) | Полезная глубина (мм) | Масса (кг) | U |
| B186060GWTWOF, М186060GWTWOF* | 980х600х600 | 600 | 440 | 40,5 | 18 |
| B186080GWTWOF | 980х600х800 | 600 | 640 | 46,5 | 18 |
| B186060BWTWOF | 980х600х600 | 600 | 440 | 40,5 | 18 |
| B186080BWTWOF | 980х600х800 | 600 | 640 | 46,5 | 18 |
| B256060GWTWOF | 1290х600х600 | 600 | 440 | 56 | 25 |
| B256080GWTWOF | 1290х600х800 | 600 | 640 | 59 | 25 |
| B256060BWTWOF | 1290х600х600 | 600 | 440 | 56 | 25 |
| B256080BWTWOF | 1290х600х800 | 600 | 640 | 59 | 25 |
| B306060GWTWOF | 1505х600х600 | 600 | 440 | 59 | 30 |
| B306080GWTWOF | 1505х600х800 | 600 | 640 | 61 | 30 |
| B306060BWTWOF | 1505х600х600 | 600 | 440 | 59 | 30 |
| B306080BWTWOF | 1505х600х800 | 600 | 640 | 61 | 30 |
| B326060GWTWOF | 1595х600х600 | 600 | 440 | 65 | 32 |
| B326080GWTWOF | 1595х600х800 | 600 | 640 | 68,5 | 32 |
| B326060BWTWOF | 1595х600х600 | 600 | 440 | 65 | 32 |
| B326080BWTWOF | 1595х600х800 | 600 | 640 | 68,5 | 32 |
| B386060GWTWOF | 1865х600х600 | 900 | 440 | 76 | 38 |
| B386080GWTWOF | 1865х600х800 | 900 | 640 | 80 | 38 |
| B386060BWTWOF | 1865х600х600 | 900 | 440 | 76 | 38 |
| B386080BWTWOF | 1865х600х800 | 900 | 640 | 80 | 38 |
| B3860100BWTWOF | 1865х600х1000 | 900 | 840 | 91,5 | 38 |
| B426060GWTWOF | 2045х600х600 | 900 | 440 | 78 | 42 |
| B426080GWTWOF | 2045х600х800 | 1100 | 640 | 85 | 42 |
| B426060BWTWOF | 2045х600х600 | 900 | 440 | 78 | 42 |
| B426080BWTWOF | 2045х600х800 | 1100 | 640 | 85 | 42 |
| C1860100GWTWOF | 980х600х1000 | 600 | 840 | 53,5 | 18 |
| C1860100BWTWOF | 980х600х1000 | 600 | 840 | 53,5 | 18 |
| C2560100GWTWOF | 1290х600х1000 | 600 | 840 | 67 | 25 |
| C2560100BWTWOF | 1290х600х1000 | 600 | 840 | 67 | 25 |
| C3060100GWTWOF | 1505х600х1000 | 600 | 840 | 74 | 30 |
| C3060100BWTWOF | 1505х600х1000 | 600 | 840 | 74 | 30 |
| C3260100GWTWOF | 1595х600х1000 | 600 | 840 | 78 | 32 |
| C3260100BWTWOF, D3260100BWTWOF | 1595х600х1000 | 600 | 840 | 78 | 32 |
| C3860100GWTWOF | 1865х600х1000 | 900 | 840 | 93,5 | 38 |
| C3860100BWTWOF | 1865х600х1000 | 900 | 840 | 93,5 | 38 |
| C4260100GWTWOF | 2045х600х1000 | 900 | 840 | 97 | 42 |
| C4280100GWTWOF | 2045х800х1000 | 1100 | 840 | 120 | 42 |
| C4260100BWTWOF | 2045х600х1000 | 900 | 840 | 97 | 42 |
| C4280100BWTWOF | 2045х800х1000 | 1100 | 840 | 120 | 42 |
| С4780100BWTWOF | 2265х800х1000 | 1100 | 840 | 138,5 | 47 |
| D426080BWTWOF | 2045х600х800 | 900 | 640 | 80 | 42 |
| D4260100BWTWOF | 2045х600х1000 | 900 | 840 | 92 | 42 |
| D4280100BWTWOF | 2045х800х1000 | 1100 | 840 | 113 | 42 |
| D4280120BWTWOF | 2045х800х1200 | 1100 | 1050 | 116 | 42 |
| D4780100BWTWOF | 2265х800х1000 | 1100 | 840 | 126,5 | 47 |

*-металлическая дверь

4. Техническое обслуживание

4.1. Техническое обслуживание сводится к удалению пыли внутри и снаружи шкафа, по мере загрязнения.

4.2. Для проведения технического обслуживания шкафа необходимо обесточить находящееся в нем оборудование.

4.3. Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию шкафа с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Дата выпуска «____» _____________ 2 ___ _ г.

Компания продавец ________________________________________________________

Дата продажи «____» _____________ 2 ___ _ г.

м.п.

Поставщик : ООО «Солярис» 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 49

Сделано в Китае.