Тележка для съема и транспортировки грузовых колес

мод. TX12002

Инструкция по использованию

I.Введение

Содержание

Раздел I – Введение

1.0. Использование, общее описание, характеристики

Раздел 2 – Рекомендации по безопасности

2.0 Обозначения

2.1 Расшифровка символов по обеспечению безопасности

2.2 Основные рекомендации по безопасному использованию

2.3 Требования по использованию

Раздел 3 –Детальное рассмотрение, а также особенности прибора

3.0 Детальное рассмотрение прибора

3.0 Технические особенности

Раздел 4 – Инструкция по использованию

4.0 Инструкция по использованию

Раздел 5 – Техническое обслуживание
5.0 Повторное заполнение гидравлическим маслом

Раздел 1 

Введение

1.0 Профессиональное устройство по смене гидравлических колес спроектировано для минимальной затраты усилий, а также быстрого и безопасного перемещения, управления, подходит для сельскохозяйственной техники, технологического транспорта, а также заводских (серийных) колес. 

Основные характеристики:

· Двухскоростной гидравлический цилиндр для быстрой и точной регулировки

· Прибор снабжен одной рукояткой для лучшего маневрирования

· Регулируемый удерживающий рычаг

· 4 роликовых колеса для упрощения передвижения колеса по роликовому транспортеру
· 2 роликовых транспортера, каждый из которых оснащен 4 роликами для вращения колеса по прямой к закрепляющим элементам

2. Инструкции по технике безопасности

Раздел 2 

Инструкции по технике безопасности

2.0 Символы по обеспечению безопасности

Человек, использующий прибор, обязан полностью понимать значение символов на устройстве. 

Данные символы предназначены для того, чтобы подчеркнуть важную информацию:

ОПАСНОСТЬ 

Для обращения внимания пользователя на ситуации, в которых может быть создана угроза его личной безопасности, а также безопасности других людей. 

ВНИМАНИЕ

Для того чтобы человек, использующий устройство, обратил внимание на ситуации, которые могут повлечь за собой изменение в действии аппарата, но не угрожать его личной безопасности, либо безопасности других лиц. 

ВАЖНО

Для того чтобы человек, использующий устройство, обратил внимание также на те ситуации, которые не влияют на деятельность оборудования, а также не угрожают его личной безопасности, либо безопасности других лиц. 

Важно соблюдать все инструкции, указанные на наклейках, находящихся на устройстве, которые должны быть всегда прикреплены к нему. Если понадобятся новые стикеры, можно обратиться в Spaldings. 

Производитель не несет ответственности за какие бы то ни было последствия из-за несоблюдения следующих требований. 
2.1 Описание обозначений безопасности 

Перед тем как использовать устройство, необходимо понимать следующие обозначения:

[image: image1.png]E - nonnepxusanumni
npuxzar

C -pusar nacoca

pykosTKa
L-

| - peryasrop sucoru

PosukoesA

D . fepxatens xonec
- Tpancnoprep

foctyn «
pesepoyapy
s cwazin
- 6nokupoBOUHOE
ycTpoicTeo

B - ycrposictao
GeaonacocTw



Перед использованием 

1. Перед использованием, установкой либо обслуживанием устройства каждый пользователь должен тщательно изучить инструкцию по использованию. 

[image: image3.png]



2. Во время использования 

Опасность небезопасной установки. Пользователь обязан убедиться в том, что колеса установлены правильно и надежно в соответствии с инструкцией по использованию.

3. [image: image4.png]


Всегда используйте блокирующее устройство, которое закрепляет подъемные ролики в позиции, которая необходима для работы устройства по смене колес. 

4. [image: image5.png]


Опасность возможного скольжения / падения. Ни в коем случае не находитесь вблизи колеса во время работы устройства. 

2.2 Основные рекомендации по обеспечению безопасности

Следующие моменты обеспечения безопасности должны соблюдаться во время использования профессионального устройства по смене гидравлических колес. 

· Пользователь должен обладать опытом и крепким здоровьем, чтобы избежать опасности для себя и других лиц.

· Никогда не используйте элементы профессионального устройства по смене гидравлических колес для колес большего диаметра, более тяжелых либо широких, чем те, которые оговорены в технических особенностях. 

· Держатель колеса (D), а также поддерживающий прихват (E) используются лишь для подержания равновесия колеса, а НЕ для осуществления установки! 

· Элементы профессионального устройства по смене гидравлических колес должны использоваться только на горизонтальной поверхности, очищенной от мусора. Использование устройства на наклонной поверхности категорически запрещено. 
· Никогда не используйте устройство на краях, неровных поверхностях, углах и т.д., когда происходит его установка, поскольку устройство может перевернуться. 

· Перед тем как начинать какие-либо операции с устройством, крайне важно заблокировать его при помощи блокировочного устройства (F) в ближайшем отверстии для обеспечения безопасности. Если данная блокировка не используется, профессиональное устройство по смене гидравлических колес сломается во время работы блокировочного устройства, а колесо – опрокинется. 
· Находиться и управлять устройством всегда нужно позади держателя колес (D). 

· Не работайте с колесом, находясь перед поддерживающим прихватом (E). 

· Во время заполнения резервуара маслом роликовые транспортеры должны находиться в максимально широкой позиции в момент открытия клапана доступа к резервуару для смазки (G), иначе есть риск усиления давления на резервуар, вследствие чего в момент открытия клапана может произойти утечка масла.
· Любые возможные утечки жидкостей и т.д. необходимо сразу же устранить, чтобы избежать риска, связанного со скользким полом. 

· Для утилизации масла необходимо связаться с ближайшей природоохранной организацией. 

2.3 Требования по эксплуатации 

· Пользователь должен обладать крепким здоровьем, хорошим зрением и слухом, а также физической силой,  для того, чтобы осуществлять все необходимые требования. 

· Пользователь должен понимать механизм действия прибора, нести ответственность во время использования машины, а также быть готовым к потенциальной опасности. 

· Пользователь обязан изучить данную инструкцию и полностью понимать предупреждающие знаки на приборе. 
· 3. Детальное рассмотрение прибора, а также его особенности 
Раздел 3 

Детальное рассмотрение прибора, а также его особенности

3.0 Детальное рассмотрение прибора 

[image: image6.png]


3.1 Технические особенности 

Профессиональное устройство по смене гидравлических колес: 
Продукт Spalding №: ТХ12002

Максимальная допустимая нагрузка: 2000 кг 

Размеры: 300х1015х1500 мм 

Вес: 118 кг 

Минимальный диаметр колеса: 2200 мм 

Максимальный диаметр колеса: 1000 мм 

Максимальная ширина колеса: 800 мм 

5. Инструкция по использованию 
Раздел 4 

Инструкция по использованию 

4.0 Инструкция по использованию 

Использование профессионального устройства по смене гидравлических колес при снятии колеса 

Расположите прибор на подходящей горизонтальной поверхности. Приподнимите ось колеса, которое нужно заменить, при помощи соответствующего роликового конвейера, таким образом, чтобы колесо приподнялось над полом. Закрепите его при помощи осевых рычагов. 

1. Используя профессиональное устройство по смене гидравлических колес, отпустите опускающую педаль (A) от устройства безопасности (B), после чего нажмите опускающую педаль. Накачайте профессиональное устройство по смене гидравлических колес с помощью рычага насоса (C). 
2. Урегулируйте держатель колес (D) таким образом, чтобы блокировочное устройство (E) располагалось над колесом, давая возможность управлять процессом. 
3. Нажмите на элемент устройства, который находится под колесом таким образом, чтобы роликовые транспортеры находились на любой части колеса, а также, чтобы колесо располагалось напротив вертикального держателя колес (D). 

4. Убедитесь, что опускающая педаль (А) находится в самом высоком положении и была закреплена устройством безопасности (В). Затем одновременно запустите данные устройства. Пусть они работают до тех пор, пока колесо и элемент не начнут вращаться самостоятельно. 
5. Опустите поддерживающий прихват (Е) сзади колеса и регулируйте до тех пор, пока колесо не примет вертикальное положение и не сместится примерно на 5 см в сторону, что позволит колесу вращаться в приборе во время перемещения шпилек крепления колеса. Зафиксируйте поддерживающий прихват между регулирующими кластерами (I и J). 

Внимание: угол, при котором колесо можно регулировать с помощью перемещения штифта (H), приспособить различные конфигурации колес. 
Осторожно! Держатель колес (D) и поддерживающий прихват (Е) используются лишь для поддержания равновесия колеса, но никак не для поддержки груза! 

6. Поднимите колесо при помощи рычага насоса (C). Когда колесо окажется на элементе, устройство по смене колес необходимо поставить в поднятом виде с помощью блокировочного устройства (F). 

Важно: Убедитесь, что блокировочное устройство (F) закреплено на ближайшем отверстии внутри прибора. Это предотвратит непреднамеренное опущение колеса во время работы прибора. 

7. После удаления гаек крепления колеса колесо можно спокойно убирать с устройства смены колес. 
8. Поместите в цоколь (К) рукоятку (L), так что вся машина снова готова к использованию. 

Разгрузка заменителя колес

Когда колесо находится на колесных стойках и фиксируется гайками крепления колеса или когда колесо было перенесено в место хранения, тогда оно может быть освобождено.

1. Ослабить поддерживающий прихват (Е) путем ослабления регулирующих зажимов (I и J).

2. Поднимите и отключите блокировочное устройство (F). 

3. Разъедините опускающую педаль (A) и устройство безопасности (B), затем нажмите опускающую педаль. Раздвиньте устройство для смены колес при помощи рычага насоса (С). 

4. Отрегулируйте поддерживающий прихват (Е) таким образом, чтобы тот не попал на колесо перед началом работы устройства. 

5. Техническое обслуживание
Раздел 5 

Техническое обслуживание
[image: image2.png]E - nonnepxusanumni
npuxzar

C -pusar nacoca

pykosTKa
L-

| - peryasrop sucoru

PosukoesA

D . fepxatens xonec
- Tpancnoprep

foctyn «
pesepoyapy
s cwazin
- 6nokupoBOUHOE
ycTpoicTeo

B - ycrposictao
GeaonacocTw



5.0 Повторное наполнение гидравлическим маслом 

1 раз в течение 8 часов работы: 

· Во время повторного заполнения резервуара гидравлическим маслом подъемные ролики должны быть приведены в самую широкую позицию. В данном положении переместите клапан доступа к резервуару для смазки (G) и долейте масло (ISO VG I5). Повторное заполнение лучше всего производить, используя мерный стакан со специальным горлышком либо ручную масленку. 

· Используемое масло должно соответствовать стандарту гидравлического масла ISO VG I5. 

