| 邦特集团有限公司 BONTHE GROUP CO., LTD Add: NO.7 YIYIN AVENUE, YUCHNEG COUNTY, SHANGQIU CITY, HENAN PROVINCE CHINA Рулетки измерительные металлические АМО Р Паспорт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| модификация: |  |  |  |
| - Р3У2П - Р3У3П - Р5У2П - Р5У3П - Р8У2П - Р8У3П - Р10У2П - Р10У3П - Р20У2К - Р20У3К - Р30У2К - Р30У3К | - Р20У2К - Р20У3К - Р30У2К - Р30У3К - Р50У2К - Р50У3К - Р100У2К - Р100У3К - P20H2K - P20H3K - P30H2K - P30H3K |  | - P50H2K - P50H3K - P100H2K - P100H3K - Р10Н2Г - Р10Н3Г - Р15Н2Г - Р15Н3Г - Р20Н2Г - Р20Н3Г - Р30Н2Г - Р30Н3Г |
| исполнение: |  |  |  |
| - 2 |  | - 3 |  |

1. Назначение изделия.

Рулетки измерительные металлические АМО Р (далее – рулетки) предназначены для измерения расстояний и линейных размеров объектов. Область применения:

- измерения в быту;

- в геодезических работах;

- в строительстве;

- в промышленности;

- в различных отраслях хозяйства.

2. Технические характеристики.

Рулетки выпускаются в модификациях, отличительные особенности каждой из которых приведены в таблице 1. Также, рулетки изготавливаются в двух исполнениях 2 и 3, отличающихся погрешностью измерений.

Таблица 1 – Отличительные особенности

| Модифи-кация | Номинальная длина, м | Тип корпуса | Сталь | Конструктивное исполнение вытяжного конца ленты | Тип ленты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Р3У2П | 3 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р3У3П | 3 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р5У2П | 5 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р5У3П | 5 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р8У2П | 8 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р8У3П | 8 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р10У2П | 10 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р10У3П | 10 | Закрытый | Углеродистая | Прямоугольный торец | Желобчатая |
| Р20У2К | 20 | Закрытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р20У3К | 20 | Закрытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р30У2К | 30 | Закрытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р30У3К | 30 | Закрытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р20У2К | 20 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р20У3К | 20 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р30У2К | 30 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р30У3К | 30 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р50У2К | 50 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р50У3К | 50 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р100У2К | 100 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| Р100У3К | 100 | Открытый | Углеродистая | С кольцом | Плоская |
| P20H2K | 20 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |
| P20H3K | 20 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |
| P30H2K | 30 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |
| P30H3K | 30 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |
| P50H2K | 50 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |
| P50H3K | 50 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |
| P100H2K | 100 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |
| P100H3K | 100 | Открытый | Нержавеющая | С кольцом | Плоская |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р10Н2Г | 10 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |
| Р10Н3Г | 10 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |
| Р15Н2Г | 15 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |
| Р15Н3Г | 15 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |
| Р20Н2Г | 20 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |
| Р20Н3Г | 20 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |
| Р30Н2Г | 30 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |
| Р30Н3Г | 30 | Открытый | Нержавеющая | С грузом | Плоская |

Принцип действия рулеток основан на непосредственном сравнении измерительной шкалы рулетки с измеряемыми линейными размерами объектов.

Структура условного обозначения модификаций выглядит следующим образом:

| Р | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |

где 1 – номинальная длина шкалы, м: 3; 5; 8; 10; 15; 20; 30; 50; 100;

2 – материал ленты: Н – нержавеющая сталь; У – углеродистая сталь;

3 – исполнение: 2; 3;

4 – конструктивное исполнение вытяжного кольца ленты: К – с кольцом; П – прямоугольный торец; Г – с грузом.

Пример условного обозначения модификации:

Р3У2П

Рулетка измерительная металлическая АМО Р с номинальной длиной шкалы 3 м, с лентой из углеродистой стали, 2 класса точности, с вытяжным кольцом ленты в виде прямоугольного торца.

Таблица 2 – Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н, для рулеток с номинальной длиной ленты 20 м и более 1): | 100±10 |
| Цена деления шкалы, мм | 1 |
| Толщина ленты, мм, не более | 0,17 |
| Ширина ленты, мм, не более: |  |
| - Р3У2П, Р3У3П | 18 |
| - Р5У2П, Р5У3П | 21 |
| - Р8У2П, Р8У3П, Р10У2П, Р10У3П | 25 |
| - Р20У2К, Р20У3К, Р30У2К, Р30У3К, Р20У2К, Р20У3К, Р30У2К, Р30У3К, Р50У2К, Р50У3К, Р100У2К, Р100У3К, P20H2K, P20H3K, P30H2K, P30H3K, P50H2K, P50H3K, P100H2K, P100H3K, Р10Н2Г, Р10Н3Г, Р15Н2Г, Р15Н3Г, Р20Н2Г, Р20Н3Г, Р30Н2Г, Р30Н3Г | 13 |
| Ширина штрихов ленты, мм, для рулеток: |  |
| - с номинальной длиной ленты от 3 до 8 м | 0,20±0,05 |
| - с номинальной длиной ленты 10 м и более | 0,30±0,05 |
| Отклонение от перпендикулярности штрихов относительно рабочей кромки, не более | 30' |
| Отклонение от перпендикулярности цифр относительно рабочей кромки, не более | 3° |
| Габаритные размеры (высота × ширина × длина), мм, не более: |  |
| - Р3У2П, Р3У3П | 66 × 35 × 66 |
| - Р5У2П, Р5У3П | 75 × 40 × 75 |
| - Р8У2П, Р8У3П, | 85 × 48 × 85 |
| - Р10У2П, Р10У3П | 92 × 50 × 92 |
| - Р20У2К, Р20У3К, Р30У2К, Р30У3К | 130 × 49 × 120 |
| - Р20У2К, Р20У3К, Р30У2К, Р30У3К, Р50У2К, Р50У3К, Р100У2К, Р100У3К | 320 × 60 × 215 |
| - P20H2K, P20H3K, P30H2K, P30H3K | 310 × 50 × 140 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| - P50H2K, P50H3K, P100H2K, P100H3K | 310 × 50 × 200 |
| - Р10Н2Г, Р10Н3Г, Р15Н2Г, Р15Н3Г, Р20Н2Г, Р20Н3Г, Р30Н2Г, Р30Н3Г | 310 × 50 × 140 |
| Масса, г, не более2): |  |
| - Р3У2П, Р3У3П | 100 |
| - Р5У2П, Р5У3П | 190 |
| - Р8У2П, Р8У3П, | 355 |
| - Р10У2П, Р10У3П | 425 |
| - Р20У2К, Р20У3К | 410 |
| - Р30У2К, Р30У3К | 530 |
| - Р20У2К, Р20У3К | 750 |
| - Р30У2К, Р30У3К | 900 |
| - Р50У2К, Р50У3К | 1250 |
| - Р100У2К, Р100У3К, P100H2K, P100H3K | 2200 |
| - P20H2K, P20H3K | 445 |
| - P30H2K, P30H3K, Р10Н2Г, Р10Н3Г | 650 |
| - P50H2K, P50H3K | 1050 |
| - Р15Н2Г, Р15Н3Г | 730 |
| - Р20Н2Г, Р20Н3Г | 810 |
| - Р30Н2Г, Р30Н3Г | 960 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
| - относительная влажность при температуре 25°С, %, не более | 98 |
| 1) Для рулеток с грузом - усилие натяжения создает сам груз; для рулеток с желобчатой лентой - без натяжения; 2) Для рулеток с грузом указана масса с учетом массы груза |  |

Таблица 3 – Показатели надёжности

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Полный средний ресурс, циклов1), не менее, для рулеток с лентой: |  |
| - из нержавеющей стали | 2000 |
| - из углеродистой стали | 1500 |
| 1) Цикл включает в себя вытягивание ленты на полную длину, натяжение рабочим усилием, отсчет и наматывание ленты |  |

3. Комплектность

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Рулетка измерительная металлическая АМО1) | Р | 1 шт. |
| Паспорт | -1) | 1 экз. |
| Упаковочная тара | - | 1 экз. |
| 1) Модификация в соответствии с заказом |  |  |

4 Метрологические характеристики

Таблица 5 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Длина ленты, м |  |
| - Р3У2П, Р3У3П | 3 |
| - Р5У2П, Р5У3П | 5 |
| - Р8У2П, Р8У3П | 8 |
| - Р10У2П, Р10У3П, Р10Н2Г, Р10Н3Г | 10 |
| - Р15Н2Г, Р15Н3Г | 15 |

Продолжение таблицы 5

| Наименование характеристики | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| - Р20У2К, Р20У3К, Р20У2К, Р20У3К, P20H2K, P20H3K, Р20Н2Г, Р20Н3Г | 20 |  |
| - Р30У2К, Р30У3К, Р30У2К, Р30У3К, P30H2K, P30H3K, Р30Н2Г, Р30Н3Г | 30 |  |
| - Р50У2К, Р50У3К, P50H2K, P50H3K | 50 |  |
| - Р100У2К, Р100У3К, P100H2K, P100H3K | 100 |  |
| Исполнение | 2 | 3 |
| Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток от нанесенной на шкале при температуре окружающей среды 20°С и натяжении ленты рабочим усилием, мм, не более, для интервалов: |  |  |
| - миллиметрового | ±0,15 | ±0,20 |
| - сантиметрового | ±0,20 | ±0,30 |
| - дециметрового | ±0,30 | ±0,40 |
| - метрового и более | ± [0,30+0,15·(L-1)] | ± [0,40+0,20·(L-1)] |
| Примечание: Введено следующее обозначение: L – число полных и неполных метров в отрезке. |  |  |

5. Указания по эксплуатации.

Перед эксплуатацией насухо протереть измерительную ленту мягкой ветошью. Для обеспечения, требуемого при измерениях рабочего натяжения рекомендуется использовать динамометры (для рулеток с плоской лентой). Если работы производятся при температуре, отличной от 20°С, необходимо вводить поправку ∆t за температурный коэффициент линейного расширения, рассчитываемую по формуле:

∆t = α ×Lu× (t°- 20°),

где α - коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты (для углеродистой стали α = 1,2 × 10 -5, для нержавеющей стали – α = 2,0 × 10-5);

Lu - длина по шкале рулетки, измеренная при температуре t°. t° – температура воздуха при измерении, °С.

Не допускать нарушения покрытия рулетки. После измерений ленту рулетки при наматывании на барабан необходимо протереть сухой мягкой ветошью.

Между начальной и конечной точками измеряемой линии должна быть прямая видимость. Эти точки обозначают на местности и устанавливают на них вехи А и В. Укладка рулетки в створе производится на глаз. Если длина линии более 200 м, то она предварительно провешивается, т.е. в створе линии ставятся дополнительные вехи. При этом наблюдатель становится в двух - трех метрах от вехи А и указывает помощнику места установки дополнительных вех так, чтобы они находились в створе линии А-В. Вешение производится методом «на себя». Количество промежуточных вех зависит от длины линии и условий видимости. Если поверхность земли ровная рулетку укладывают по земле, при существенных неровностях рулетку держат на весу или на головках штативов, а положение ее концов проектируется на поверхность земли нитяными отвесами, при этом под середину рулетки ставят подпорку для уменьшения погрешности за провисание.

При измерении первого уложения все шпильки находятся у переднего мерщика. После измерения линии необходимо проверить число шпилек, оставшихся у переднего и заднего мерщиков, чтобы избежать ошибок при определении числа уложений. *

Длина линии вычисляется по формуле:

Д = nl0 + r + ∆ln,                                                                  (1)

где n - число уложений (число шпилек у заднего мерщика); l0 - длина рулетки; r - остаток или домер от последней шпильки до второй точки; ∆l - поправка за компарирование.

* Примечание: При числе уложений n ≤ 5 допускается шпильки не использовать.

При углах наклона линии более 1° в измеренное расстояние вводится поправка ∆Д за угол наклона v, измеряемый теодолитом;

∆Д = 2Дsin2 (v/2);                                                                 (2)

если известно превышение h между конечными точками линии, то

∆Д = h2/2Д.                                                                          (3)

Если температура рулетки при ее компарировании отличается от температуры при измерениях более чем на 8 °С вводится поправка ∆Дt за разность температур

∆Дt = μД (t - t0),                                                                    (4)

где μ = 0,000012 - коэффициент расширения стали на 1 °С;

t - средняя температура рулетки при измерении линии;

t0 - температура при компарировании.

При проведении измерений необходимо выполнять следующую последовательность действий:

- Задний мерщик на глаз задает створ для уложения рулетки и совмещает конец рулетки с начальной точкой линии.

- Передний мерщик устанавливает шпильку вертикально на другом конце рулетки, при этом рулетка находится в натянутом состоянии;

это составляет измерение одного уложения.

- Мерщики переходят вперед на одно уложение рулетки и повторяют действия, выполненные при измерении первого уложения, при этом задний мерщик совмещает конец рулетки с установленной шпилькой, после чего шпилька снимается.

- При измерении последнего уложения (остатка) передний мерщик берет отсчет по шкале рулетки при ее совмещении с конечной точкой линии.

6. Техническое обслуживание.

Ящики со средствами измерений следует транспортировать в крытых транспортных средствах или контейнерах

Транспортирование средств измерений должно производиться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

При транспортировании ящики со средствами измерений должны быть установлены так, чтобы исключалась возможность из перемещения.

Условия транспортирования средств измерений в упаковке в части воздействия климатических факторов и транспортной тряски должны быть следующими:

температура воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С;

транспортная тряска с ускорением не более 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту;

относительная влажность не более 98% при температуре 35 °С.

При транспортировании средств измерений в качестве многооборотного средства пакетирования применяют плоский деревянный поддон размеров от 800 до 1200 мм.

В качестве одноразовых средств пакетирования применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку толщиной от 0,08 до 0,20 мм, стальную упаковочную ленту толщиной от 0,20 до 0,30 мм.

7. Методы и средства поверки.

Рулетки при выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации подлежат поверке. Первичная и периодическая поверка рулеток проводится по МП-618-2024 «ГСИ. Рулетки измерительные металлические АМО Р. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 1 год.

8. Гарантия изготовителя.

Дистрибьютор гарантирует соответствие рулеток требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи или со дня получения рулетки потребителем при соблюдении правил по эксплуатации, установленными настоящим паспортом.

9. Сведения о приёмке

Настоящий паспорт составлен на основании технической документации.

Рулетка измерительная металлическая АМО Р модификации _Р30Н2Г, заводской номер ___________, прошла приёмку в соответствии с технической документацией и была признана годной для эксплуатации.

М.П. 	___________________________		Капустин В.А.

подпись

___________

дата

Адрес фирмы производителя.

NO.7 YIYIN AVENUE, YUCHNEG COUNTY, SHANGQIU CITY, HENAN PROVINCE CHINA

Адрес дистрибьютора в России.

ООО «РУСГЕОКОМ», 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д 7к2

Телефон/факс: +7 (495) 604-00-00

Заявитель.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСГЕОКОМ»» (ООО «РУСГЕОКОМ»)

ИНН 7716540377

Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д 7к2

Телефон/факс: +7 (495) 604-00-00

E-mail: INFO@RUSGEOCOM.RU

Web-сайт: www.rusgeocom.ru