Условия хранения
Храните отрезной круг в сухом, проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +30°C и влажности не выше 70%. Избегайте прямого солнечного света, источников тепла, влаги и химических веществ. Не допускайте механических повреждений упаковки. Срок хранения — до 3 лет в заводской упаковке.

Транспортировка
Перевозите в оригинальной упаковке или защитном контейнере, защищая от ударов, вибрации и падений. Используйте транспортные средства с амортизацией. Не допускайте контакта с водой или агрессивными веществами. При групповой перевозке фиксируйте диски вертикально или горизонтально, без давления.

Условия применения
Используйте на угловых шлифовальных машинах (УШМ) с диаметром кожуха для диска 125 мм Максимальная скорость вращения — 12250 об/мин (80 м/с). Работайте в средствах индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор, наушники. Предварительно проверьте диск на трещины и деформации.

Правила использования
Устанавливайте диск на шпиндель УШМ, надежно затянув гайку. Не превышайте допустимые нагрузки и обороты. Режьте металл или нержавейку под углом к поверхности, без сильного давления. Избегайте перекосов, боковых нагрузок и перегрева (не более 60°C). Останавливайте инструмент для осмотра диска каждые 5–10 мин.

Меры безопасности
Не используйте диск с износом более 70% или видимыми повреждениями — утилизируйте немедленно. Запрещено применять для бетона, камня или других абразивных материалов. При работе соблюдайте расстояние от легковоспламеняющихся веществ. В случае поломки немедленно отключите инструмент.

Качество и преимущества диска
Отрезной круг Norton 125x2.5x22 изготавливается из высококачественного абразива на основе корунда с усиленным стекловолоконным сетчатым основанием. Обеспечивает чистый рез без заусенцев, минимальный нагрев и высокую скорость резки (до 2 раза быстрее аналогов). Преимущества: долговечность (ресурс до 300 резов по металлу), безопасность, универсальность, используют для углеродистой стали и нержавейки, низкая цена за рез.