ПАСПОРТ

Сварочный стол

1500х1000х8

- НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочный стол (далее – стол) предназначен для проведения работ по сварке (ручной и роботизированной)и зачистке различных изделий.

Стол предназначен для продолжительной работы в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура воздуха – от 10 до 45°С;

- относительная влажность не более 80% при 25°С;

- окружающая среда и очищаемый воздух не должны быть взрывоопасными и содержать агрессивные пары и газы.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры: 1450×800×900 мм;

- Размеры столешницы: 1450×800×100;

- Высота стола в сборе: 900 мм;

- Регулировка высоты: 50 мм;

- Шаг сетки: 50 мм;

- Диаметр отв. сетки: 16 мм;

- Толщина металла: 8 мм;

- Материал: Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89;

- Масса: 160 кг.(масса стола рассчитана теоретическим способом, расхождение с фактической ±10%)

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- Столешница – 1 шт;

- Стойки – 4шт;

- Комплект крепежа – 1 шт;

- Паспорт – 1 шт.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И СБОРКА

Столы поставляются надеревянном паллете, в плёнке. Дляразгрузки и перемещения станка вупаковке необходимо использоватьпогрузчик или кран-балку. Длятакелажных работ используйте толькотекстильные стропы во избежаниеповреждения изделия.

Аккуратно снимите обрешётку ираспакуйте элементы стола. Установите стойки и зафиксируйте их комплектом крепежа.Переверните стол.Отрегулируйте высоту и положение столешницы относительно горизонта ножками стойки.

ВНИМАНИЕ! Допуск плоскостности столешницы – 1 мм на 1пог.м. стола.                       Допуск на отклонение диаметра отверстия +0,3 мм;

Допуск на отклонение оснастки ±1 мм по щупу.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА

Перед началом работы необходимопроверить:

Все ножки стоек выкручены до упора;

Стойки надёжно закреплены к столешнице;

Стол не шатается.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует качество стола в течение гарантийногосрока 12месяцев с момента отгрузки.

Покупателю по дате в накладной, присоблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа иэксплуатации.

Гарантия качества не распространяется на быстроизнашивающиеся ирасходные материалы (комплектующие).

Покупатель имеет право предъявить требования о гарантийном обязательствев течение гарантийного срока при условии соблюдения всех требований поэксплуатации.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Дефекты, повреждения и неисправности,возникшие в процессе транспортировки, при нарушении Покупателем правил обслуживания, хранения и эксплуатации оборудования (в том числе несанкционированных модернизации повреждений, а также дефектов, возникших вследствие преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и воздействия иных посторонних факторов.

- Расходные материалы и комплектующие, такие как например: антикоррозионное покрытие, ножки, стойки, метизы т.д.

- Гравировку (координатную сетку и линейку нанесённых способом лазерной гравировки);

- На технологическую оснастку.

Требования о проведении гарантийного обслуживания предъявляются вписьменной форме (АКТ), приложив следующие документы:

- наименование потребителя и его адрес;

- наименование, дату приобретения стола, номер накладной или счёт-фактуры

- дату возникновения проявлений неисправности;

- подробное описание проявлений неисправности;

- выписка из журнала ТО;

- Ф.И.О. и должность ИТР ответственного за обслуживание и эксплуатацию стола, номер телефона для связи.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование изделия:

Стол 1500×1000×100; 8 мм

Серийный номер

Дата выпуска 2026 г.

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным.

____________________________

М.П.		  подпись