Лента малярная автомобильная термостойкая SDM 50 мм х 25м, желтая, до +110°С, ГОСТ

Описание товара:

Термостойкая автомобильная малярная лента SDM предназначена для защиты деталей кузова, стекол и пластика при проведении профессиональных кузовных, автомалярных и детейлинговых работ. Данный продукт является оптимальным решением для маскировки поверхностей перед покраской и последующей горячей сушкой в окрасочно-сушильных камерах (ОСК). Лента служит надежным барьером от сольвентных автоэмалей, растворителей и лаков, сохраняя свои свойства при экстремальном нагреве до +110°С.

Главный страх любого автомаляра — клей, намертво въевшийся в лак после температурной сушки, или краска, протекшая под скотч. Дешевые ленты на каучуковом клее не выдерживают таких нагрузок. Профессиональная лента SDM (ГОСТ) разработана специально для того, чтобы исключить эти риски. Благодаря акриловому клеевому слою и увеличенной плотности основы (150 мкм), она гарантирует идеально чистый демонтаж даже после нагрева.

Ключевые преимущества термостойкой ленты SDM:

- Термостойкость до +110°С: Лента не деформируется, не усаживается и не плавится при горячей сушке в камере или под ИК-лампами.

- Стойкость к растворителям (Акриловый клей): В отличие от каучука, акриловый клей не вступает в реакцию с агрессивными сольвентными базами, обезжиривателями и лаками.

- Влагостойкость (Waterproof): Лента предназначена в том числе для технологии «мокрого шлифования» (Wet Sanding) и работы с красками на водной основе. Она не размокает и не отслаивается от воды.

- Увеличенная толщина 150 мкм (0.15 мм): Премиальная плотность крепированной бумаги исключает разрывы ленты при резком снятии. Она отрывается единым целым полотном, экономя время мастера.

- Чистое удаление без следов: Не оставляет желтых клеевых пятен и бумажного ворса на ЛКП, стекле, пластике и резиновых уплотнителях.

Основные сферы применения:

- Кузовной ремонт: защита элементов кузова перед грунтованием и покраской.

- Детейлинг: оклейка пластика, хрома и резинок при абразивной полировке авто.

- Порошковая окраска (в пределах допустимого температурного режима).

- Деликатные и дизайнерские отделочные работы в интерьере.

Совет от технологов SDM:
Для получения идеально ровной границы («ступеньки») и чистого демонтажа, удаляйте малярную ленту под углом 45 градусов до полного остывания кузова или высыхания лакокрасочного покрытия.