ООО «Завод О2»

Инструкция по эксплуатации фильтров противогазовых модель 8001 класс защиты А1, модель 8005 класс защиты А1В1Е1, модель 8006 класс защиты А1В1Е1К1

2023

Инструкция по эксплуатации фильтров противогазовых модель 8001 класс защиты А1, модель 8005 класс защиты А1В1Е1, модель 8006 класс защиты А1В1Е1К1.

Данные изделия соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ12.4.235-2019

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

При использовании в составе полнолицевой маской или полумаской данное изделие защищает от определенных газов и аэрозолей (см. технические характеристики). С установленными на фильтр предфильтром и держателем предфильтра защищает от пыли и аэрозолей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Правильный выбор модели фильтра, обучение и соответствующий уход являются обязательными условиями эффективной защиты пользователя от загрязняющих веществ, находящихся в окружающем воздухе. Несоблюдение правил эксплуатации данных СИЗОД и/или неправильное ношение изделия в течении всего времени нахождения в опасной среде могут стать причиной причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к полной потере трудоспособности.

Всегда убеждайтесь, что собранное изделие:

- Подходит для данного вида работ;

- Правильно надето;

- Используется в течение всего времени нахождения в опасной среде;

- Должно быть заменено в случае необходимости.

Для правильного применения ознакомьтесь со всей информацией, входящей в комплект поставки, и соблюдайте местные нормативы. За дополнительной информацией обращайтесь к инженеру по охране труда или в представительство компании ООО «Завод О2».

Изделие используйте в проветриваемых помещениях без дефицита кислорода и не содержащих взрывоопасных сред. Не используйте в среде, концентрация кислорода в которой составляет менее 19,5%.

Не используйте данное изделие при концентрациях загрязняющих веществ, превышающих предельных значений.

Правильный выбор модели, обучение и соответствующий уход являются обязательными условиями эффективной защиты пользователя от загрязняющих веществ в воздухе. Несоблюдение правил эксплуатации данных средств индивидуальной защиты органов дыхания и/или неправильное ношение изделия в течение всего времени нахождения в опасной среде могут стать причинами причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к полной потере трудоспособности.

На каждую маску необходимо установить два фильтра одной модели.

СИЗОД не должно использоваться для защиты от угарного газа.

СИЗОД с фильтрами нельзя использовать в закрытых помещениях без вентиляции - в контейнерах, колодцах, канализации.

Внимание: незамедлительно покиньте помещение, в котором использовалось СИЗОД и снимите его, если:

- поврежден любой элемент СИЗОД;

- Вы почувствовали вкус и запах, либо появления симптомов раздражения;

- возникновения затруднения дыханию или увеличение сопротивления дыханию;

- Вы ощутили головокружение или слабость.

Не используйте данное СИЗОД для защиты от содержащихся в воздухе загрязняющих веществ/концентраций загрязняющих веществ, имеющих слабые сигнализирующие свойства, при неизвестной концентрации загрязняющих веществ, если они представляют моментальную опасность для жизни и здоровья, если при взаимодействии их с химическими веществами входящими в состав фильтра, выделяется большое количество теплоты.

Запрещается использовать в атмосфере чистого кислорода или в атмосфере с ПОВЫШЕННЫМ содержанием кислорода.

Использовать только с фильтрами и запасными частями/аксессуарами, приведенными в справочной листовке, и в соответствии с условиями использования, указанными в Технических характеристиках. Допускается эксплуатация изделия только квалифицированным и обученным персоналом.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Особое внимание требуется при использовании ранее распакованных фильтров, т.к. возможно снижение срока службы или они уже были в эксплуатации.

Удостоверьтесь, что фильтр соответствует типу уровня загрязнения – проверьте цветную и буквенную кодировку и класс защиты. Перед началом использования всегда проверяйте, что срок хранения изделия ещё не истек (см. дату окончания срока хранения).

Рис.1

Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Совместите отверстие на корпусе фильтра с

выступом на лицевой части маски и соедините их с

друг другом (см. рис.1). Поверните фильтр на ¼

оборота по часовой стрелке до упора (см.рис.2)

Заменяйте и утилизируйте оба фильтра одновременно. Убедитесь, что оба фильтра одного типа и класса. Для снятия фильтра поверните его на ¼ оборота против часовой стрелки.

Замените фильтр, если в подмасочном пространстве чувствуется вкус, запах или раздражение от газов или испарений.

Срок службы фильтра зависит от активности пользователя (частоты дыхания), типа, летучести и концентрации загрязнителя, а также от условий окружающей среды, таких как относительная влажность и температура.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

Протрите изделие сухой салфеткой. Утилизация каких-либо частей данного изделия должна производиться в соответствии с требованиями местного законодательства по охране труда, техники безопасности и защите окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Фильтра должны храниться в заводской упаковке в сухой, чистой среде вдали от источников температуры, паров бензина, растворителей.

Храните в соответствии с инструкцией производителя

Хранить при температуре от -50оС до +50оС и относительной влажности не выше 80%. При надлежащих условиях, срок хранения составляет 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на изделии в формате год/месяц. Оригинальная упаковка соответствует требованиям, предъявляемым к транспортировке продукции в пределах Таможенного Союза.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие фильтров требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При применении противогазовые фильтры обычно обеспечивают защиту от одного или нескольких типов вредных веществ и от аэрозолей в сочетании с противоаэрозольными фильтрами

| Модель | Марка фильтра | Класс фильтра | Цветовой код | Вид загрязнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8001 | А | 1 | Коричневый | Органические газы и пары с температурой кипения свыше 650С |
| 8005 | АВЕ | 1 | Коричневый Серый Желтый | Органические газы и пары с температурой кипения свыше 650С, неорганические газы и пары за исключением монооксида углерода, диоксида серы и других кислых газов |
| 8006 | АВЕК | 1 | Коричневый Серый Желтый Зеленый | Органические газы и пары с температурой кипения свыше 650С, неорганические газы и пары за исключением монооксида углерода, диоксида серы и других кислых газов, аммиака и его органических производных |

Импортер: ООО «ЗАВОД О2» адрес: 117105, город Москва, Варшавское ш, д. 1а, эт. 3 ком./офис 50/а9а, тел. +7(495)266-06-96, адрес электронной почты: info@zavod-o2.ru

Изготовитель: "SHANGHAI HUGUARD PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD", ROOM 301A, BUILDING 1, 168 XUTANG ROAD, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA