8-портовый гигабитный управляемый коммутатор Ethernet второго уровня

Модель: NL-SW-2L-8TP2S

Общие сведения

NetLink NL-SW-2L-8TP2S — это управляемый коммутатор Ethernet второго уровня с поддержкой гигабитных скоростей и питанием по кабелю Ethernet (PoE). Устройство оснащено восемью портами 10/100/1000Base-T RJ45 с поддержкой PoE и двумя портами SFP (1 Гб/с и 2,5 Гб/с). Оно обеспечивает эффективную передачу данных на полном скоростном диапазоне линии связи и предоставляет экономичное решение для корпоративных сетей предприятий малого и среднего размера, использующих такие технологии, как голосовая связь поверх IP (VoIP) и видеоконференции.

Серия NL-SW-2L-8TP2S отличается комплексной поддержкой качества обслуживания (QoS), гибким управлением и высоким уровнем безопасности, позволяя быстро и надежно создать высококачественное решение на базе Power over Ethernet (PoE) для бизнес-приложений различного типа. Например, данное устройство идеально подходит для развертывания камер видеонаблюдения, точек беспроводного доступа Wi-Fi и другого оборудования, работающего с технологией PoE.

Особенности устройства:

- Восемь гигабитных портов 10/100/1000Base-T RJ45 с поддержкой PoE, два слота SFP (1 Гб/с и 2,5 Гб/с), один консольный порт RJ45 для начальной настройки и управления.

- Соответствие стандарту IEEE 802.3at и IEEE 802.3af. Выходная мощность каждого порта достигает 30 Вт (PoE+).

- Усовершенствованная схема обнаружения устройств, работающих с PoE, обеспечивающая автоматическое распознавание устройств и предотвращение повреждения подключенного оборудования.

- Функции третьего уровня: поддержка статической маршрутизации IPv4/IPv6, интеграция с серверами DHCP.

- Агрегация портов: поддержка объединения портов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, как статическим способом, так и динамическим (через LACP).

- Технология VLAN: поддержка разных режимов VLAN (access, trunk, hybrid), а также классификации VLAN по MAC-адресам, IP-адресам и протоколам.

- Поддержка QinQ: возможность настраивать туннелирование VLAN на основании портов, VLAN и потоков.

- Зеркалирование портов: возможность перенаправления трафика многих портов на один.

- Кольцевые протоколы сети второго уровня: поддержка стандартных протоколов STP, RSTP, MSTP и G.8032 ERPS.

- Фильтрация мультикатастрафа (IGMP snooping).

- Качество обслуживания (QoS): классы QoS, назначение меток приоритетов, поддержка алгоритмов планирования очередей SP и WRR, ограничения полосы пропускания на каждом порту, возможность реализации политики QoS.

- Безопасность: поддержка аутентификации 802.1x, MAC-аутентификации, службы RADIUS; механизмы защиты портов, привязки IP/MAC/IP-порта, проверка пакетов ARP и фильтрация нелегального трафика.

- Средства управления: поддержка протокола LLDP, инструментов управления пользователями и прав доступа; поддержка SNMP версий 1, 2c и 3; веб-интерфейс управления (HTTP/HTTPS); запись системных сообщений (syslog) и аварийных сигналов; поддержка NTP, мониторинга температуры, инструмент диагностики сети (ping, traceroute), мониторинг модуля оптического передатчика; клиенты TFTP, серверы Telnet и SSH, управление через IPv6.

- Обновление прошивки и восстановление конфигурации осуществляется через веб-интерфейс, FTP и TFTP.

Технические характеристики

| Параметр | Спецификация |
| --- | --- |
| Модель | NL-SW-2L-8TP2S |
| Оптические порты | 2 |
| Медные порты RJ45 | 8 (с поддержкой PoE) |
| Интерфейс Ethernet | 8 × 10/100/1000Base-T RJ45 PoE, 2 × 1000/2500Base-X SFP |
| Консольный порт | 1 × RJ45 (скорость 115200 бит/с, 8N1) |
| Стандартные протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, ITU-T G.8032, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Светодиоды (LED) | Показатели питания, статус системы, индикаторы активности медных и оптических портов, индикаторы работы PoE |
| Источник питания | Постоянный ток 52 В |
| Общая потребляемая мощность | Полностью загруженное устройство <= 120 Вт |
| Агрегирование портов | Поддержка статического и динамического агрегирования портов Fast/Ethernet, Gigabit Ethernet, до 64 групп, до 8 портов в каждой группе |
| Свойства портов | Поддержка ограничения полосы пропускания IEEE802.3x, счётчиков интерфейсов, изоляции портов, зеркалирования трафика, обнаружения петель, подавления широковещательного шторма |
| Управление таблицей MAC-адресов | Статическое и динамическое управление MAC-адресами, фильтрация MAC-адресов, ограничительные правила на основе портов и VLAN |
| Поддержка VLAN | Различные режимы VLAN (access, trunk, hybrid), классификация VLAN по MAC-адресам, IP-адресам и протоколам |
| QinQ | Реализуется на основе портов, VLAN и потоков |
| Протокол LLDP | Поддержка Link Layer Discovery Protocol |
| Протоколы кольцевой сети | Поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS, время восстановления <= 20 мс |
| Многокатастрофикация | Поддержка IGMP snooping |
| Функции безопасности | Контроль доступа на основе IP и MAC, фильтр ARP-пакетов, контроль IP/MAC/IP-порта, защита от нелегального доступа и изоляция портов |
| Управление качеством обслуживания (QoS) | Алгоритмы планирования очередей SP и WRR, возможность задания полосы пропускания для каждого порта |
| Средства управления и мониторинга | Веб-интерфейс, консольные средства управления, поддержка SNMP версий 1, 2c и 3, инструменты диагностики сети (ping, traceroute), мониторинг модулей оптических передатчиков, поддержка клиентов TFTP, серверов Telnet и SSH, функции мониторинга времени (NTP), журналы syslog |
| Принцип управления питанием PoE | Подтверждение стандартов IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, возможность назначения приоритетов мощности каждому порту |
| Аппаратные свойства | Напряжение питания: постоянный ток 52 В, полная потребляемая мощность: до 120 Вт, защита от превышения нагрузки по току |
| Пропускная способность | До 26 Гбит/с |
| Производительность обработки пакетов | До 19,34 млн пакетов в секунду |
| Таблица MAC-адресов | Емкость 16 тысяч записей |
| Количество VLAN | 4 тысячи |
| Объём буфера | 12 Мбит |
| Время задержки передачи пакета | Менее 5 мкс |
| Установка | Настольное размещение или возможность монтажа в стойку (1U) |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | 152 × 115 × 44 мм |
| Вес | 1,93 кг (включая адаптер питания мощностью 120 Вт) |
| Температурный диапазон эксплуатации | От 0 °C до +5 °C |
| Хранение и транспортировка | От -10 °C до +70 °C |
| Уровень влажности | Эксплуатационная влажность: 10–90 % RH |
| Надежность (MTBF) | > 100 000 часов |