8-портовый гигабитный управляемый коммутатор Ethernet второго уровня

Модель: NL-SW-2L-8T2S

Общее описание

NetLink NL-SW-2L-8T2S— это управляемый коммутатор Ethernet второго уровня с поддержкой гигабитных скоростей. Устройство оснащено восемью портами 10/100/1000Base-T RJ45 и двумя портами SFP (1 Гб/с и 2,5 Гб/с). Оно обеспечивает полную поддержку проводной гигабитной архитектуры, обеспечивая передачу данных на уровне пропускной способности линии связи и предлагая экономически эффективное решение для корпоративных сетей, поддерживающих объединённые приложения (VoIP, видеоконференцсвязь и др.). Современные предприятия всё чаще внедряют новые технологии ИТ, чтобы повысить свою эффективность и сократить операционные расходы. Серия NL-SW-2L-8T2S предоставляет комплексные решения для качественной передачи данных, гибкого управления и высокого уровня безопасности, удовлетворяя потребности малых и средних предприятий в быстрых, защищённых и интеллектуальных сетях по доступной цене.

Особенности модели:

- Два слота SFP для восходящего подключения (скоростью 1 Гб/с и 2,5 Гб/с); восемь портов 10/100/1000BASE-T для нисходящих подключений; один консольный интерфейс RJ45 для базового управления и конфигурации коммутатора.

- Агрегация портов: поддержка агрегации портов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, статическое и динамическое объединение портов (агрегация методом Link Aggregation Control Protocol).

- Технология VLAN: поддержка режимов доступа, транкинга и гибридного режима, классификация VLAN по MAC-адресам, IP-адресам и протоколам.

- Статический QinQ: поддержка на основе портов, VLAN и потоков.

- Порт-зеркалирование: зеркализация множества портов в один порт.

- Протокол кольцевой сети второго уровня: поддержка стандартных протоколов STP, RSTP, MSTP и протокола ERPS стандарта G.8032.

- Мультикаст: поддержка фильтрации IGMP-snooping.

- Качество обслуживания (QoS): поддержка классов QoS, пометки приоритета, алгоритмов планирования очереди SP и WRR, ограничение скорости ввода-вывода на интерфейсах и политика качества обслуживания.

- Безопасность: поддержка методов аутентификации 802.1x, контроля портов, аутентификации по MAC-адресам, сервиса RADIUS; защита от несанкционированного доступа (защита портов, привязка IP/MAC/IP-порта, проверка пакетов ARP и фильтрация нелегитимных пользователей).

- Управление: поддержка удалённого обнаружения топологии LLDP, управление пользователями и правами доступа; поддержка SNMPv1/v2c/v3; веб-интерфейс управления (HTTP1.1, HTTPS); ведение журналов событий (syslog, мониторинг событий); протокол синхронизации времени NTP, встроенный температурный монитор; команды диагностики сети (ping, tracert) и мониторинг модуля оптического приёмопередатчика (DDM-функция); поддержка клиента TFTP, сервера Telnet, сервера SSH и управления через IPv6.

- Обновление прошивки и резервное копирование настроек через веб-интерфейс, FTP и TFTP-серверы.

Технические характеристики

| Модель | NL-SW-2L-8T2S |
| --- | --- |
| Оптические порты | 2 |
| Медные порты RJ45 | 8 |
| Интерфейс Ethernet | 8 × 10/100/1000Base-T RJ45, 2 × 1000/2500Base-X SFP |
| Порты управления | 1 × RJ45 (консоль, скорость 115200 бит/с, 8N1) |
| Стандартные протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, ITU-T G.8032, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad |
| Индикаторы LED | P (питание), S (состояние системы), индикаторы активности и статуса медных портов (зеленый свет — активность, желтый — состояние), индикаторы состояния оптических портов (зеленый свет — активен, мигает — передача данных) |
| Параметры питания | Входящее питание постоянного тока 5—16 В, максимальная потребляемая мощность 10 Вт, имеется защита от перегрузки по току |
| Функция агрегации портов | Поддерживаются агрегация портов Fast/Gigabit Ethernet, статическая и динамическая агрегация, до 64 групп агрегации, до 8 портов в группе |
| Характеристики портов | Поддержка ограничения потока IEEE802.3x, счётчики интерфейсов, изоляция портов, зеркало трафика, обнаружение петель (по портам и VLAN), подавление широковещательных штормов |
| Администрирование MAC-адресов | Статическое и динамическое администрирование MAC-адресов, фильтрация MAC-адресов, лимитирование MAC-адресов по портам и VLAN, отслеживание переключения MAC-адресов |
| Поддерживаемые стандарты VLAN | Режимы доступа, транкинг, гибридный режим, классификация VLAN по MAC-, IP- и протоколам |
| Механизм QinQ | По портам, VLAN и потокам |
| Протокол LLDP | Поддержка Link Layer Discovery Protocol |
| Протокол кольцевых сетей | Поддержка IEEE802.1D STP, IEEE802.1W RSTP, IEEE802.1S MSTP, протокола G.8032 ERPS |
| Мультикаст | Поддержка IGMP snooping |
| Функции безопасности | Контроль доступа на основе ACL (стандартный и расширенный), аутентификация по IP, фильтрация ARP-пакетов, привязка IP/MAC/IP-порта, ARP-check для предотвращения мошенничества |
| Управление качеством обслуживания (QoS) | Класс приоритетов, поддержка очередей SP/WRR, ограничение скорости на входе и выходе порта, политику QoS |
| Авторизация и безопасность | Поддержка 802.1X, фильтрация по MAC-адресам, служба RADIUS, защита портов, привязка IP-клиентов, проверки подлинности на уровне MAC/IP-порта |
| Средства управления и поддержки | Пользовательские права, шифрование паролей, веб-интерфейс, SNMP версии 1/2c/3, командная строка через консоль/Telnet, система RMON, обновление прошивки, диагностика ошибок, мониторинг температуры, тестирование кабеля, протокол NTP, журнал событий syslog |
| Приложения | Поддержка DHCP-snooping, DHCP Option-82, сервер DHCP, клиент DHCP, сервер и клиент Telnet, сервер SSH, sflow-анализ сетевого трафика |
| Размеры | Настольное размещение, установка в стойку возможна (размеры 152×115×44 мм, вес 0,66 кг) |
| Рабочая среда | Температура эксплуатации: 0...+5°C, температура хранения и транспортировки: −10...+70°C, влажность воздуха: рабочая 10-90%, хранение 5-95% RH |
| MTBF (среднее время наработки на отказ) | >100 тыс. часов |