48-портовый управляемый гигабитный коммутатор Ethernet второго уровня с поддержкой четырех портов SFP

Модель: NL-SW-3L-16TP8GC4X

Общие сведения

NetLink NL-SW-3L-16TP8GC4X — это управляемый коммутатор Ethernet третьего уровня с поддержкой гигабитных скоростей и функцией Power over Ethernet (PoE). Устройство оснащено шестнадцатью портами 10/100/1000Base-T RJ45 с поддержкой PoE, восемью комбинированными портами SFP/RJ45 (1 Гбит/с) и четырьмя портами SFP+ (1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с).

Коммутатор NL-SW-3L-16TP8GC4X предоставляет комплексное решение для эффективных корпоративных сетей малого и среднего бизнеса, сочетая высокоемкостную производительность и продвинутые функции маршрутизации третьего уровня, такие как статическая и динамическая маршрутизация, протокол RIP и OSPF.

Устройство имеет общую емкость коммутации 128 Гбит/с и поддерживает гибкий и высокопроизводительный аплинк через четыре порта SFP+ с поддержкой скоростей до 10 Гбит/с. Коммутатор оснащен богатым набором функций управления качеством обслуживания (QoS), гибкими инструментами управления и безопасностью, необходимыми для удовлетворения требований по скорости, безопасности и интеллектуальности для корпоративных сетей малого и среднего бизнеса.

Возможность общего объема потребления энергии до 440 Вт (или 850 Вт опционально) делает его отличным решением для монтажа в стойку, доступным, безопасным и надежным вариантом для внедрения Power over Ethernet (PoE)-сетей или ситуаций, требующих повышенной безопасности и эффективного управления сетевым трафиком.

Основные характеристики:

- Четыре восходящих порта SFP+ (1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 10 Гбит/с), шестнадцать портов RJ45 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и восемь комбинированных портов SFP/RJ45 (1 Гбит/с).

- Соответствует стандартам IEEE 802.3at и IEEE 802.3af для PoE.

- Маршрутизация третьего уровня: поддержка статической и динамической маршрутизации, протоколов RIP, OSPF, BGP4, ECMP, VRRP.

- Агрегация портов: поддержка объединения портов Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2,5-Gigabit Ethernet и 10-Gigabit Ethernet.

- Поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN): режимы доступа, транкинг и гибридные соединения, классификация VLAN на основе MAC-адресов, IP-адресов и протоколов.

- Поддержка QinQ: одинарная и двойная маркировка VLAN.

- Зеркалирование портов: возможность перенаправления трафика множества портов на один.

- Протоколы кольцевой сети второго уровня: поддержка STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS.

- Мультивещательная рассылка: поддержка IGMP-snooping.

- Управление качеством обслуживания (QoS): поддержка классов QoS, маркировку пакетов, планировщика очередей SP и WRR, ограничение полосы пропускания портов.

- Эффективные средства безопасности: поддержка 802.1x, аутентификации портов и MAC-адресов, служб RADIUS; защита портов, привязка IP/MAC/IP-порта, фильтрация ARP-пакетов.

- Средства управления: поддержка протокола LLDP, управление пользователями и авторизацией, поддержка SNMP версий 1, 2c и 3, веб-интерфейс управления (HTTP/HTTPS), журнал событий syslog, механизм дистанционного мониторинга RMON, NTP-синхронизация времени, диагностика сети (ping, traceroute), поддержка клиентов TFTP, серверов Telnet и SSH, поддержка управления через IPv6.

- Обновление прошивки производится и сохраняется через веб-интерфейс, FTP и TFTP.

Технические характеристики

| Параметр | Спецификация |
| --- | --- |
| Модель | NL-SW-3L-16TP8GC4X |
| Волоконно-оптические порты | 4 (1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 10 Гбит/с) |
| Медные порты RJ45 | 16 (10/100/1000Base-T PoE) |
| Комбинированные порты SFP/RJ45 | 8 (1 Гбит/с) |
| Интерфейс Ethernet | 16 × 10/100/1000Base-T RJ45 PoE, 8 × Combo SFP/RJ45, 4 × 1000/2500/10GBase-X SFP+ |
| Консольный порт | 1 × RJ45 (115200 бит/с, 8N1), 1 × USB 2.0 для конфигурирования и обновления прошивки |
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, ITU-T G.8032, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Индикаторы LED | Индикаторы питания, состояния системы, активности портов RJ45/PoE и SFP+ |
| Источник питания | Переменный ток 100–240 В, частота 50/60 Гц |
| Общий объем потребления энергии | Полностью загруженное устройство <= 440 Вт (опционально возможно увеличение до 850 Вт) |
| Способы агрегации портов | Поддержка объединения портов Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2,5-Gigabit Ethernet и 10-Gigabit Ethernet |
| Функции портов | Поддержка метода IEEE802.3x Flow Control, подсчет интерфейсов, изоляция портов, зеркалирование трафика, выявление петель, блокада широковещательных запросов |
| Таблица MAC-адресов | Статическое и динамическое управление MAC-адресами, фильтрация MAC-адресов, ограничение MAC-адресов на основе портов и VLAN |
| VLAN | Поддержка режимов доступа, транков и гибридных соединений, классификация VLAN на основе MAC-адресов, IP-адресов и протоколов |
| QinQ | Одинарная и двойная маркировка VLAN |
| Протокол LLDP | Поддержка протокола обнаружения слоев связи (Link Layer Discovery Protocol) |
| Протоколы кольцевой сети | Поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS |
| Мультивещательная рассылка | Поддержка IGMP-snooping |
| Средства безопасности | IP-стандарты ACL, MAC-расширенные ACL, IPv6 ACL, защита портов, привязка IP/MAC/IP-порта, фильтрация ARP-пакетов |
| Управление качеством обслуживания (QoS) | Поддержка классов QoS, присвоение меток, алгоритмы планирования очередей SP и WRR, ограничение полосы пропускания портов |
| Средства управления и мониторинга | Веб-интерфейс, консоль управления, поддержка SNMP версий 1, 2c и 3, протокол syslog, механизм дистанционного мониторинга RMON, NTP-синхронизация времени, диагностика сети (ping, traceroute), поддержка клиентов TFTP, серверов Telnet и SSH, поддержка управления через IPv6 |
| Физические характеристики | Монтаж на рабочий стол или в стойку, габариты 440 × 245 × 44 мм, масса 4,1 кг |
| Окружающая среда | Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C, температура хранения и транспортировки: от -10 °C до +70 °C, влажность: эксплуатационная 10–90 %, хранение 5–95 % RH |
| Средний срок службы (MTBF) | > 100 000 часов |