24-портовый управляемый гигабитный коммутатор Ethernet второго уровня с поддержкой четырех портов SFP+

Модель: NL-SW-2L-24T4X-S

Общие сведения

NetLink NL-SW-2L-24T4X-S — это надежный управляемый коммутатор Ethernet второго уровня с поддержкой гигабитных скоростей. Устройство оснащено двадцатью четырьмя портами 10/100/1000Base-T RJ45 и четырьмя портами SFP+ (1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с). NL-SW-2L-24T4X-S  предоставляет комплексное решение для эффективного управления качеством обслуживания (QoS), гибких настроек и надежной безопасности, необходимых для высокоскоростной, безопасной и умной инфраструктуры корпоративных сетей малого и среднего бизнеса.

Коммутатор поддерживает важные сетевые технологии, такие как G.8032 ERPS, MSTP/RSTP/STP для обеспечения избыточности сети, статическую маршрутизацию IPv4/IPv6, DHCP-сервер и мощную систему управления на уровне второго уровня. Эти функции позволяют эффективно управлять и защищать передаваемые данные, используемые в рамках услуг интернет-провайдеров (ISP), VoIP, потокового видео и распространения мультимедийного контента.

С общим объемом потребления энергии до 24 Вт, коммутатор DK2210M-24T4X-S обеспечивает доступное, безопасное и надежное решение для организации гигабитных сетей малого и среднего бизнеса, где важна энергоэффективность, высокий уровень безопасности и качественный контроль сетевого трафика.

Основные характеристики:

- Четыре восходящих порта SFP+ (1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 10 Гбит/с) и двадцать четыре порта RJ45 10/100/1000Base-T.

- Поддержка третьего уровня: статическая маршрутизация IPv4/IPv6 и интеграция с DHCP-сервером.

- На уровне второго уровня поддерживаются: VLAN, G.8032 ERPS, агрегация портов, IGMP snooping, зеркалирование портов, поддержка QinQ, 802.1X, изоляция портов, протокол RMON, NTP-клиент, DHCP-snooping/DHCP-клиент, утилиты Ping/Tracert, списки контроля доступа (ACL), QoS и поддержка функции DDM для портов SFP.

- Широкий спектр средств управления и сопровождения: поддержка управления IPv4 и IPv6, веб-интерфейс, SNMP, CLI, Telnet/SSH; возможность загрузки/скачивания конфигурации через веб-интерфейс, обновление прошивки через HTTP/TFTP/USB.

- Поддержка протокола G.8032 ERPS, время восстановления ≤ 20 мс.

- Защита от скачков напряжения 4 KV согласно стандарту IEC 61000-4-5 (8/20 мкс).

- Защита портов Ethernet от скачков напряжения 4 KV согласно стандарту IEC 61000-4-5 (10/700 мкс).

- Регулируемая скорость вращения вентиляторов охлаждения.

- Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C.

Технические характеристики

| Параметр | Спецификация |
| --- | --- |
| Модель | NL-SW-2L-24T4X-S |
| Волоконно-оптические порты | 4 (1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 10 Гбит/с) |
| Медные порты RJ45 | 24 (10/100/1000Base-T) |
| Интерфейс Ethernet | 24 × 10/100/1000Base-T RJ45, 4 × 1000/2500/10GBase-X SFP+ |
| Консольный порт | 1 × RJ45 |
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, ITU-T G.8032, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad |
| Индикаторы LED | Индикаторы питания, состояния системы, активности портов RJ45 и SFP+ |
| Источник питания | Переменный ток 100–240 В, частота 50/60 Гц |
| Общий объем потребления энергии | Полностью загруженное устройство <= 24 Вт |
| Методы агрегации портов | Поддержка объединения портов Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2,5-Gigabit Ethernet и 10-Gigabit Ethernet |
| Функции портов | Поддержка метода IEEE802.3x Flow Control, подсчет интерфейсов, изоляция портов, зеркалирование трафика, выявление петель, блокада широковещательных запросов |
| Таблица MAC-адресов | Статическое и динамическое управление MAC-адресами, фильтрация MAC-адресов, ограничение MAC-адресов на основе портов и VLAN |
| VLAN | Поддержка режимов доступа, транков и гибридных соединений, классификация VLAN на основе MAC-адресов, IP-адресов и протоколов |
| QinQ | Одинарная и двойная маркировка VLAN |
| Протокол LLDP | Поддержка протокола обнаружения слоев связи (Link Layer Discovery Protocol) |
| Протоколы кольцевой сети | Поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS |
| Мультивещательная рассылка | Поддержка IGMP-snooping |
| Средства безопасности | IP-стандарты ACL, MAC-расширенные ACL, IPv6 ACL, защита портов, привязка IP/MAC/IP-порта, фильтрация ARP-пакетов |
| Управление качеством обслуживания (QoS) | Поддержка классов QoS, присвоение меток, алгоритмы планирования очередей SP и WRR, ограничение полосы пропускания портов |
| Средства управления и мониторинга | Веб-интерфейс, консоль управления, поддержка SNMP версий 1, 2c и 3, протокол syslog, механизм дистанционного мониторинга RMON, NTP-синхронизация времени, диагностика сети (ping, traceroute), поддержка клиентов TFTP, серверов Telnet и SSH, поддержка управления через IPv6 |
| Физические характеристики | Монтаж на рабочем столе или в стойку, габариты 440 × 180 × 45 мм, масса 2,77 кг |
| Окружающая среда | Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C, температура хранения и транспортировки: от 0 °C до +50 °C, влажность: эксплуатационная 10–90 %, хранение 5–95 % RH |
| Средний срок службы (MTBF) | > 100 000 часов |