16-портовый управляемый гигабитный коммутатор Ethernet второго уровня с четырьмя портами SFP+

Модель: NL-SW-2L-16S8GC4X

Общие сведения

NetLink NL-SW-2L-16S8GC4X — это управляемый коммутатор Ethernet второго уровня с поддержкой гигабитных скоростей. Данный коммутатор предоставляет полногигабитный доступ и уникальную масштабируемость вплоть до производительности на уровне 10 Гбит/с. Модель обладает высокими показателями плотности портов и производительностью на уровне 128 Гбит/с, поддерживая статическую маршрутизацию третьего уровня. Это делает её идеальным выбором для построения высокоэффективных и надежных корпоративных сетей малого и среднего бизнеса, где требуются высокая скорость передачи данных, безопасность и надежность по разумной цене. Мощные функции сетевой безопасности обеспечивают эффективный контроль над трафиком, особенно при работе с такими приложениями, как VoIP, потоковое видео и мультимедийные сервисы.

Основные характеристики:

- Четыре восходящих порта SFP+: поддерживают подключение на уровнях 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с.

- Шестнадцать нисходящих портов SFP 100/1000Base-X и восемь комбинированных портов SFP/RJ45 на уровне 1 Гбит/с.

- Один консольный порт RJ45 и один порт USB 2.0 для базовых операций управления и конфигурирования.

- Третий уровень: поддержка статической маршрутизации IPv4/IPv6 и интегрированного DHCP-сервера.

- Агрегация портов: поддержка объединения портов Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2,5-Gigabit Ethernet и 10-Gigabit Ethernet как статическими методами, так и динамическими (через LACP).

- Виртуальные локальные сети (VLAN): поддержка режимов доступа, транков и гибридных соединений, включая классификацию VLAN на основе MAC-адресов, IP-адресов и протоколов.

- Поддержка двойного QinQ (Double Tagging): организация двуслойных VLAN с возможностью туннелирования и картографирования VLAN.

- Зеркалирование портов: возможность направления трафика нескольких портов на один.

- Протоколы кольцевой сети второго уровня: поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP и G.8032 ERPS.

- Многокатастрофикация: поддержка фильтрации IGMP-snooping.

- Средства управления качеством обслуживания (QoS): класс приоритета, присвоение меток, планировщики очередей SP и WRR, ограничения пропускной способности портов, создание политики QoS.

- Система безопасности: поддержка 802.1x, аутентификации портов и MAC-адресов, сервисов RADIUS; механизмы защиты портов, привязки IP/MAC/IP-порта, фильтрация ARP-пакетов.

- Средства управления: поддержка протокола LLDP, регистрация пользователей и авторизация, поддержка SNMP версий 1, 2c и 3, веб-интерфейс управления, HTTP/HTTPS, протокол записи событий syslog, механизм дистанционного мониторинга RMON, NTP-синхронизация времени, мониторинг температуры, диагностика сети (ping, traceroute), поддержка клиентов TFTP, серверов Telnet и SSH, поддержка управления через IPv6.

- Прошивка обновляется и восстанавливается через веб-интерфейс, FTP и TFTP.

Технические характеристики

| Параметр | Спецификация |
| --- | --- |
| Модель | NL-SW-2L-16S8GC4X |
| Волоконно-оптические порты | 4 (1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 10 Гбит/с) |
| Медные порты RJ45/SFP | 16 (100/1000Base-X SFP) + 8 (1 Гбит/с комбинированных SFP/RJ45) |
| Интерфейс Ethernet | 16 × 100/1000Base-X SFP, 8 × Combo SFP/RJ45, 4 × 1G/2.5G/10GBase-X SFP+ |
| Консольный порт | 1 × RJ45 (115200 бит/с, 8N1), 1 × USB 2.0 для конфигурирования и обновления прошивки |
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, ITU-T G.8032, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad |
| Индикаторы LED | Индикаторы питания, состояния системы, статуса USB-накопителя, активности медных и оптических портов |
| Источник питания | Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц |
| Общая потребляемая мощность | Полностью загруженное устройство <= 40 Вт |
| Функция агрегации портов | Поддержка агрегации портов Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2,5-Gigabit Ethernet и 10-Gigabit Ethernet |
| Дополнительные функции портов | Ограничение полосы пропускания IEEE802.3x, подсчёт количества отправленных и полученных пакетов, изоляция портов, зеркала трафика, детектирование петель, подавление широковещательной бури |
| Таблица MAC-адресов | Статическое и динамическое управление MAC-адресами, фильтрация MAC-адресов, ограничение MAC-адресов на основе портов и VLAN |
| VLAN | Поддержка режимов доступа, транков и гибридных соединений, классификация VLAN на основе MAC-адресов, IP-адресов и протоколов |
| QinQ | Организация двухуровневого VLAN, туннелирование и отображение VLAN |
| Протокол LLDP | Поддержка протокола обнаружения слоя связи (Link Layer Discovery Protocol) |
| Протоколы кольцевой сети | Поддержка STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS |
| Многокатастрофикация | Поддержка фильтрации IGMP-snooping |
| Безопасность | IP-стандарты ACL, MAC-расширенные ACL, IPv6 ACL, механизмы защиты портов, привязка IP/MAC/IP-порта, фильтрация ARP-пакетов |
| Качество обслуживания (QoS) | Планировщик очередей SP и WRR, ограничение полосы пропускания, возможность задать политику QoS |
| Средства управления и мониторинга | Пароли, учетные записи пользователей, поддержка SNMP версий 1, 2c и 3, веб-интерфейс, консоль управления, протокол RMON, поддержка NTP, диагностика сети (ping, traceroute), обновление прошивки через FTP и TFTP |
| Внешняя структура | Настольный вариант размещения или возможность крепления в стойку (1U) |
| Габариты (ШхДхВ) | 440 × 245 × 44 мм |
| Вес | 3,65 кг |
| Рабочая температура | 0...5 °C |
| Температурные условия хранения и перевозки | -10...+70 °C |
| Уровень влажности | Эксплуатационная влажность: 10–90 %, хранение: 5–95 % RH |
| Срок службы (MTBF) | > 100 000 часов |

Габаритные размер