Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинскэкспо»

# Гибридный

# Генератор аварийного питания

# Паспорт

# НБША.423159.100.02 ПС

г. Рыбинск

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ……………………….…2

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ …………………………..3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ..….………….…………………..………..……….4

4. Устройство и работа……….…………………..………..……….4

5. меры безопасности..……….…………………..………..……….4

6. порядок установки и монтажа………..………..……….5

7. характеристики подключаемых устройств.…….5

8. транспортирование и хранение………..………..……….5

9. ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя…………………………………………………………..6

10. свидетельство о приемке……………………………….....8

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ…………….……….9

12.  сведения об утилизации……………….………………….10

Настоящий документ - руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, распространяется нагибридный генератор аварийного питания, (далее ГАП)удостоверяет его технические характеристики и является руководящим документом по эксплуатации. В настоящем документе приведены основные технические данные, состав ГАП, краткое описание устройства и принцип работы, а также данные, необходимые для правильной эксплуатации ГАП. Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией ГАП, должен проводить технический персонал, прошедший специальную подготовку, знающий устройство изделия и настоящее руководство по эксплуатации.

1. ОСНОВНЫЕСВЕДЕНИЯОБИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Гибридный генератор аварийного питания

Обозначения: НБША.423159.100.02

Дата изготовления:

Заводской номер:

Изготовитель: ООО «Рыбинскэкспо» ИНН 7610057064, 152934, Адрес 152934, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Крестовая улица, дом 97, тел.8(4855)25-41-66.

Назначение изделия

предназначен для обеспечения питания однофазных нагрузок переменным напряжением 220в с обеспечением кратковременного превышения мощности потребления нагрузки до 3 раз в целях компенсации пусковых токов а также обеспечение нахождения установки в режиме экономии с обеспечением питания мало токовых нагрузок с автоматическим переходом на питание от генератора при резком возрастании токов потребления.

ГАП предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

•В части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение - УХЛ, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150-69

•В части воздействия механических факторов - группа условий М1 по ГОСТ17516.1-90

•Рабочее положение в пространстве –с установкой на ножки корпуса

•Температура окружающего воздуха в пределах +40…(-45)°С.

•Тип атмосферы - II по ГОСТ 15150-69: окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать пыль (в том числе токопроводящую) в количестве, нарушающем работу МРЩ, а также агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

- 2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Таблица 1.

| МОДЕЛЬ | Рэк 3000 |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность выход 220В (kW) | 3 |  |
| Количество фаз | 1 |  |
| Тип АКБ | литеевая |  |
| напряжение АКБ | 24-29 |  |
| Пиковая мощность | 5-7 квт |  |
| Рабочее напряжение (В) | 220 |  |
| Продолжительность непрерывной работы в режиме пуска | 60%-15% | 2.8 квт |
|  | 100% | 6-7 квт |
| Расход топлива | До 310 гр/квт |  |
| Обороты двигателя (об/мин) | 3600 |  |
| Регулировка напряжения | Электронное AVR |  |
| Время автономной работы сумарное (час) | 10 |  |
| Вес агрегата сухой (кг) | 34 |  |
| Габариты (мм) | 550X500X380 |  |
| Модель двигателя | DDE168 |  |
| Максимальная мощность двигателя (квт)/обороты (kW/rpm) | 5.6/3600 |  |
| Тип двигателя | 4 тактный, 1 цилиндровый,. |  |
| Обьем двигателя (куб.см) | 232 |  |
| Сиситема охлаждения | воздушная |  |
| Система запуска | Ручная,электростартер |  |
| Емкость системы смазки (л) | 0.6 |  |
| Тип топлива | дизель |  |
| Емкость топливного бака (л) | 15 |  |

- 3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Изделие состоит из следующих компонентов:

- 1.двигатель 168 – 1 шт;

- 2.АКБ накопитель – 1шт.;

- 3.инвертор  – 1шт.;

- 4.соединительные провода – 1 к-т.

Комплект эксплуатационной документации в составе:

1) Паспорт – 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Генератор выполнен в открытом корпусе для облегчения доступа к блокам изделия и обеспечения эффективного охлаждения. Асинхронный генератор обеспечивает за счет постоянных магнитов значительную мощность при небольших габаритах,но главной особенностью гибридной схемы построения является подключение низковольтного генератора напрямую к буферной АКБ и их совместная коммутация к инвертору выдающего 220в на подключаемую нагрузку. При незначительных токах нагрузки не вызывающих просадки напряжения буферной АКБ генератор находится в не активном состоянии( не работает) при длительных токах или резком возрастании тока нагрузки контролер выдает команду на запуск генераторного блока логика схемы контролера рассчитана на достаточный запас по току потребления для обеспечения запуска нагрузок превышавший номинал не менее 3 раз а кратковременно может выдержать и больше,что вполне достаточно для обеспечения небольшого индивидуального дома и для проведения

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющий квалификационную группу по 4 электробезопасности не ниже III группы до 1000В. Без снятия напряжения допускаются следующие операции для квалифицированного персонала: визуальная проверка аппаратов, их технических данных, поиск повреждений с применением специальных приборов, проверка маркировки проводов. Защита обслуживающего персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается использованием оболочек со степенью защиты IP65.Дополнительной мерой защиты является

устройство внутреннего ограждения, защищающего открытые токоведущие части. Защита обслуживающего персонала от косвенного прикосновения к токоведущим частям обеспечивается в соответствии с ГОСТ Р 51321.1. изделие  должено быть заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

Перед установкой МРЩ необходимо проверить целостность упаковки, соответствие технических данных, указанных на паспортной табличке и в проектной документации. Подготовить площадку для установки. Установить МРЩ на месте эксплуатации убедившись в безопасности прокладки кабельных сетей и расположения МРЩ (с целью не допущения их механического повреждения при эксплуатации). Произвести затяжку всех электрических соединений, проверить целостность узлов, аппаратов, изоляции электрических цепей. Произвести подключение питающего кабеля к соответствующей вводной розетке и распределительной сети к отходящим розеткам.

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ

Номинальный ток защитных и/или коммутационных аппаратов не должен превышать номинальных токов соответствующих автоматических выключателей блока распределения. Времятоковые характеристики данных аппаратов не должны превышать времятоковые характеристики соответствующих автоматических выключателей блока распределения.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать упакованные МРЩ можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха (-50…+50)°С.

Транспортная тара предохраняет изделие от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.

9. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Установленный срок службы изделия до замены - не менее 8-ми лет, с возможной заменой отдельных комплектующих. Предельным состоянием считаем физический износ, при котором проведение восстановительных работ нецелесообразно. При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу изделия в течение 1-ого года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки потребителю.

- Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание изделий, вышедших из строя, на следующих условиях:

- •В течение гарантийного срока Изготовитель обязуется осуществлять гарантийный ремонт изделия в случае обнаружения заводского брака.

- •Гарантия осуществляется при предъявлении паспорта изделия и паспортов, входящих в изделие комплектующих.

- •Комплектность и внешний вид изделия проверяется Заказчиком при приемке изделия.

- Изготовитель оставляет за собой право прервать гарантию в следующих случаях:

- •самостоятельный ремонт, изменение электрической

- •нарушение правил эксплуатации и режимов, приводящих к потере работоспособности

- •внешние повреждения, повлекшие за собой потерю работоспособности.

- При аннулировании гарантийных обязательств, ремонт может быть произведен в платном порядке, без восстановления или продления гарантии. Демонтаж заказчиком вышедшей из строя части оборудования для доставки в гарантийный ремонт не влечет за собой прекращения гарантийных обязательств Изготовителя.

- Спорные вопросы, касающиеся неработоспособности изделия, решаются независимой экспертизой. Экспертиза оплачивается Изготовителем - в случае необходимости проведения гарантийного ремонта, или Заказчиком - в случае нарушения условий гарантии. Гарантия не распространяется на отдельные элементы изделия, а именно коммутационные и иные аппараты, изготовленными сторонними организациями. Гарантийные обязательства по данному оборудованию исполняют организации изготовители данной продукции, в соответствии с прилагаемыми паспортами оборудования.

- 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гибридный генератор аварийного питания

наименование изделия		обозначение		заводской  номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. 		__________________			__________________

личная подпись					расшифровка подписи

__________________

число, месяц, год

# 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Гибридный генератор аварийного питания

наименование изделия		обозначение		заводской  номер

Упаковано

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик___  ____________________     ________________________

должность		       личная подпись			расшифровка подписи

число, месяц, год

# 12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Материалы и комплектующие изделия, входящие в состав изделия, не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а также не являются опасными для окружающей среды.Принятия специальных мер поутилизации не требуется.