Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинскэкспо»

# Электрический модуль накопитель «Rexpo»

Руководство по эксплуатации

Технический паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

4. РЕСУРСЫ	5

5.  ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	6

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6

Гарантийный талон	7

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Электрический модуль «REXPO»
(далее модуль)

Заводской номер:№

Изготовитель: ООО «Рыбинскэкспо», ИНН 7610057064, Адрес 152934, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Крестовая улица, дом 97,тел. 8(4855)25-41-66.

Электрический модуль портативной электростанции предназначен для накопления, хранения и преобразования электрической энергии с последующим обеспечением автономного электропитания бытовых, мобильных и профессиональных устройств в условиях отсутствия или нестабильности централизованного электроснабжения.

Модуль предназначен для работы на открытом воздухе и поставляется в виде комплектного изделия.

Эксплуатация в температурном диапазоне: Климатическое исполнение «У», категория размещения «1» по ГОСТ 15150-69, для работы в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от –20 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75% (при температуре +20 °С).

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модуль представляет собой металлический короб с ручкой для переноски и стальными рым-болтами для крепления ремня, в случаях необходимости транспортировки на плече. Внутри короба расположена плата управления и батарея накопителя.

Модуль оснащен ручкой для переноски персоналом, а также стальными рым-болтами для крепления ремня для переноски.

На корпусе модуля предусмотрены:

-кнопка включения/отключения модуля (1 шт.);

- экран, показывающий количество заряда (1 шт);

- положительный разъем для подключения аппаратуры  (1 шт);

- отрицательный разъем для подключения ратуры  (1 шт);

- Принцип работы модуля

Модуль предназначен для хранения и преобраз00000000000ования электрической энергии, разъемы на корпусе служат для подключения генераторной установки с автоматическим запуском, дополнительных модулей питания, а также инверторного модуля.

Модуль имеет следующие технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Вес, кг | 19 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 300 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
| Диапазон температуры хранения модуля, °С | -20...+55 |
| Напряжение постоянного тока, В | 29 |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 | IP23 |
| Климатическое исполнениемодуля согласно ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Напряжение питающей сети для подключения зарядного устройства аккумуляторов , В/Гц | 100-240/50-60 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Предельное число циклов | 5000 |
| Емкость аккумулятора, Ач (КВтЧ) | 100 (2,7) |
| Максимальный ток зарядки, А | 100 |

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация модуля состоит:

- Электрический модуль «Rexpo»  (1 шт);

- Провода коммутационные (2шт);

- Наплечный ремень для модуля, съемный (1 шт);

Комплект эксплуатационной документации в составе:

- Руководство по эксплуатации-Технический паспорт

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие изготовитель гарантирует исправную работу модуля при соблюдении условий транспортирования, правил хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок обслуживания модуля составляет 24 месяца.

Гарантия теряет силу в случае, если модуль эксплуатировался с не оригинальными запасными частями или расходными материалами, или же с нарушением настоящего паспорта.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

а) механические повреждения или несанкционированные изменения

конструкции;

б) следы постороннего вмешательства или была произведена попытка

ремонта в неуполномоченном сервисном центре.

в) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних

предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

г) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

д) неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекший выход из строя узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации

При возникновении неисправностей изделия в течение гарантийного срока покупателю необходимо обратиться в торгующую организацию, в которой был приобретен модульили  кизготовителю.

5.  ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Зарядка аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Зарядку аккумулятора можно производить только при температурах от 0 ⁰С до +45 ⁰С. Зарядку аккумуляторов производить не менее 1 раза в 3 месяца.

Подключение зарядного устройства и процесс зарядки аккумулятора—это важные этапы обеспечения эффективной работы устройства.

Зарядка может занимать до 8-и часов, если аккумулятор полностью был разряжен. Важно не оставлять устройство без присмотра на длительное время во избежание перегрева или повреждений.

Рекомендации:

Регулярная проверка: Убедитесь, что разъемы и штекеры не повреждены и чисты от загрязнений.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Электрический модуль «Rexpo» заводской номер №

Упаковано, согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик___  ____________________     ________________________

должность		       личная подпись			расшифровка подписи

число, месяц, год

Гарантийный талон

| Наименование изделия | Электрический модуль «Rexpo» |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Производитель | ООО «Рыбинскэкспо» тел. 8-903-821-30-24, rybinskexpo@yandex.ru. Адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая д.97 |
| Продавец | ООО «ВИКИ-ТОРГ» Тел. 8(4855)25-41-66, vt7610@yandex.ru Адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая д.97, кабинет 21А |
| Срок гарантии | 24 месяца (с даты перехода права собственности на Товар к Покупателю) |
| Условия гарантии: - Гарантийный ремонт Товара или замена Товара (партии Товара) производятся в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения требования Покупателя. - Возврат некачественного Товара производится по акту приема-передачи. Порядок возврата Товара согласовывается сторонами дополнительно. - В случае устранения недостатков гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения до даты устранения недостатков. - На Товар или части Товара, переданные Поставщиком взамен Товара или его частей ненадлежащего качества, устанавливается тот же гарантийный срок, что и на замененный Товар. - При наличии между сторонами заключенного договора, стороны руководствуются условиями договорной гарантией качества товара.. |

Подпись представителя Продавца:

| Директор Хорин Д.В. | Печать продавца: |
| --- | --- |
| Отметки покупателя (при необходимости): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |