Лазерный дальномер Элитест Д30

ПАСПОРТ

Назначение

Лазерный дальномер Элитест Д30 предназначен для быстрого и точного измерения расстояний в диапазоне от 3 см до 30 м.

Внимание! Лазерное излучение!

Избегайте попадания луча в глаза!

Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Классификация опасности | класс 2 |
| Мощность лазера, мВт | <1 |
| Длина волны, нм | 620 ÷ 670 |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор |
| Срок службы аккумуляторной батареи, мАч | 250 |
| Диапазон измерения (нормальные условия), м | 0,03 ÷ 30 |
| Точность измерения, мм | ±2 |
| Минимальная единица отображения, мм | 1 |
| Единицы измерения | м, фут, дюйм |
| Количество точек начала отсчета, шт. | 2 |
| Масса, грамм, не более | 27 |

комплектность поставки

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Лазерный дальномер Элитест Д30 | 1 шт. |
| Кабель USB Type-A — USB Type-C | 1 шт. |
| Ремешок на руку | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

Условия эксплуатации

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | 0 ÷ +40 |
| Температура окружающего воздуха, °С | −20 ÷ +60 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С), %, не более | 80 |

Информация о поставщике

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки покупателю.