Инструкция по эксплуатации

PETROPUMP

Fuel & Lubrication Equipment

Фильтр Petropump GL-5

Артикул: PP910002

# 1. Назначение

Фильтр предназначен для грубой очистки дизельного топлива и бензина от механических примесей (песок, ржавчина, грязь). Используется в топливных насосах, мини-АЗС, системах перекачки топлива и сервисном оборудовании.

# 2. Основные характеристики

Степень фильтрации: ~30 мкм
Производительность: до 100 л/мин
Подключение: 1" BSP (внутренняя резьба)
Тип топлива: дизель / бензин
Габариты: ~120×110×230 мм

# 3. Комплектация

Корпус фильтра (колба)
Фильтрующий картридж
Крепление/кронштейн

# 4. Установка

Перед установкой отключите систему и сбросьте давление.
Установите фильтр по направлению потока (стрелка на корпусе).
Подключите вход и выход, используя герметик или ФУМ-ленту.
Закрепите фильтр вертикально на кронштейне.
Рекомендуется установка перед насосом.

# 5. Эксплуатация

Рабочий расход: до 100 л/мин.
Не превышать рабочее давление системы (~3 бар).
Использовать только для топлива.

# 6. Обслуживание

Проверка: каждые 1–2 недели.
Замена картриджа: по мере загрязнения.
Процедура: остановить систему, сбросить давление, разобрать фильтр, очистить или заменить картридж, собрать обратно.

# 7. Возможные неисправности

Падает давление — засор фильтра → очистить/заменить.
Утечка топлива — плохое соединение → проверить герметичность.
Слабый поток — засор или воздух → проверить систему.

# 8. Меры безопасности

Не использовать рядом с огнем.
Работать в проветриваемом помещении.
Использовать защитные перчатки.
Не превышать допустимое давление.

# 9. Рекомендации

Установить манометры до и после фильтра.
Менять картридж заранее.
Использовать дополнительный фильтр тонкой очистки при необходимости.