| ОКПД2 26.51.33.121 ООО "Арион" 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134 |  |
| --- | --- |

Паспорт

Штангенциркуль

ШЦ-I-150

Гост 166-89

1. Назначение изделия

Штангенциркуль типа ШЦ-I двусторонний с глубиномером предназначен для измерения наружных и внутренних размеров и измерения глубин.

Примеры обозначения при заказе  штангенциркуля типа I с диапазоном измерения 0 - 150 мм и значением отсчёта по нониусу 0,05 мм:
ШЦ-I-150-0,05 ГОСТ 166-89, ТУ 26.51.33-072-96651179-2017

То же со значением отсчёта по нониусу 0,1 мм, класса
точности 1:

ШЦ-I-150-0,1 ГОСТ 166-89, ТУ-26.51.33-072-96651179-2017

2. Технические требования

| Диапазон измерения штангенциркулей, мм | Предел допускаемой погрешности штангенциркулей при значении отсчёта по нониусу, (±) мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 | 0,1 для класса точности |  |
|  |  | 1 | 2 |
| 0 - 150 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 |

3. Комплект поставки

3.1 Штангенциркуль.

3.2 Футляр.

3.3 Паспорт

4. Условия эксплуатации

Штангенциркуль допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от +10 до +40° С и относительной влажности воздуха - не более 80% при температуре +25° С.

5. Подготовка к работе

5.1 Ознакомиться с паспортом на штангенциркуль.

5.2 Удалить смазку с измерительных поверхностей штангенциркуля авиационным бензином по ГОСТ 1012-2013 или моющими растворами с пассиваторами, протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой.

5.3 Проверить нулевую установку шкал штанги и нониуса.

6. Порядок работы

6.1 Отсчёт размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса.

6.2 Не допускать грубых ударов и падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях.

6.3 По окончании работы протереть штангенциркуль х/б салфеткой смоченной авиационным бензином по ГОСТ 1012-72 или бензином-растворителем по ГОСТ 443-76, или моющими растворами с пассиваторами, затем протереть чистой сухой х/б салфеткой и уложить в футляр.

7. Правила хранения

7.1 Хранить штангенциркуль в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40° C и относительной влажности не более 80% при температуре +25° C.

7.2 При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

7.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

8. Методы и средства поверки

8.1 Поверка штангенциркуля – по ГОСТ 8.113-85.

8.2 Интервал между поверками устанавливается потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации штангенциркуля, но не более 2 лет.

9. Свидетельство о приёмке и поверке

Штангенциркуль типа ШЦ-I-150-0,05	,

(обозначение)

(заводской номер)

соответствует ГОСТ 166-89, ТУ 26.51.33-072-96651179-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «     »                              20	г.

Подпись           ______________________

м.п.

10. Сведения о консервации и упаковки

Штангенциркуль подвергнут консервации по варианту ВЗ-1/ВУ-1 ГОСТ 9.014 и упакован согласно ГОСТ 13762.

Категория условий хранения – 1(Л) по ГОСТ 15150.

Дата консервации «       »  		                  20   г.

Подпись           ___________________

мп

Срок консервации - 24 месяца.

Дата упаковки «       »     		                  20   г.

Подпись           ___________________

мп

11. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям ГОСТ 166-89, ТУ 26.51.33-072-96651179-2017 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода штангенциркуля в эксплуатацию.

Сведения о рекламациях

Рекламации по качеству продукции принимаются предприятием изготовителем при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации "Штангенциркуль типа ШЦ-I" по адресу 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134 предприятие-изготовитель ООО "АРИОН".