Магистральный сорбционный ионообменный засыпной многоступенчатый фильтр с обратной и

прямой промывкой МЗФ-2А

Содержание:

Общие сведения – 2

Комплектация – 2

Основные технические характеристики – 3

Меры предосторожности – 4

Установка – 5

Запуск фильтра в рабочий режим – б

Промывки засыпного магистрального фильтра – 6

Настройка автоматического клапана Runxin 71Q1 – 7

Возможные неисправности и способы их устранения – 11

Сведения об утилизации – 13

Гарантия – 13

Общие сведения

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца и указана модель фильтра PWS.

Уважаемый покупатель, Вы приобрели магистральный засыпной фильтр 2 автоматический далее по тексту МЗФ – 2А.

Магистральный фильтр МЗФ – 2А изготовлен согласно ТУ 20.13.62-020-34106951-2022

Магистральный фильтр МЗФ – 2А предназначен для очистки воды и защиты сантехники от механических примесей, ржавчины, песка, ила, хлорорганических соединений, растворенного железа, тяжелых металлов. Магистральный фильтр подключается в магистраль холодной воды.

Магистральный фильтр МЗФ – 2А поможет решить задачи, связанные с водоснабжением в доме или квартире.

Преимущества и особенности фильтров МЗФ – 2А

- Засыпки фильтра МЗФ – 2А засыпаются на заводе и не требуют замены на протяжении всего срока службы фильтра.

- Наличие возможности обратной и прямой промывок

- Регенерация засыпок воздухом.

- Наличие дренажного канала для сброса промывных вод.

- Использование современных материалов и улучшенная технология изготовления магистральных фильтров PWS позволило увеличить запас прочности от разрушения фильтров (более 40 атмосфер).

Комплектация: фото изделия рис.1

Фильтр в сборе с засыпками – 1 шт.

•  сорбент PWS-M с ионами серебра

• сорбент PWS-АУ с ионами серебра

• сорбент PWS-A с ионами серебра

Адаптер 2,5” – 1 шт.

Автоматический клапан Runxin 71Q1

Кронштейн для крепления – 1 шт.

Винт для крепления 4 – шт.

Инструкция и гарантийный талон 1 – шт.

Упаковочная коробка - 1 – шт.

Рис. 1

Основные технические характеристики:

| Модель | МЗФ – 2А |
| --- | --- |
| Типоразмер фильтра (дюйм) | Slim Line 20" |
| Рабочее давление (атм.) | от 1 до 8 |
| Давление разрушения (атм.) | более 40 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 3/4 |
| Рабочая температура воды | +2°+35° С |
| Ном. производит, (л/мин) | 33 |
| Габаритные размеры (мм) | 680/200/200 |

Меры предосторожности

- Перед установкой проверьте фильтр МЗФ – 2А на предмет дефектов, поломок деформаций.

- Магистральный фильтр МЗФ – 2А должен быть установлен вне досягаемости детей и домашних животных. Неправильная установка может привести к аварии и материальному ущербу.

- Не используйте магистральный фильтр МЗФ – 2А для фильтрации микробиологически небезопасной воды. Требования к исходной воде указаны на стр. 9

- Магистральный фильтр МЗФ – 2А может работать при давлении воды от 1 до 8 атм.

- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на корпус фильтра МЗФ – 2А.

- Не устанавливайте магистральный фильтр МЗФ – 2А в очень холодных или очень теплых местах. Температура воды должна быть в диапазоне от+2 X до +35 °С. Температура воздуха в помещении, где установлен магистральный фильтр не должна опускаться ниже +5° С или ниже.

- Не допускайте замерзания воды в корпусе фильтра МЗФ – 2А и напорной магистрали.

- Не подключайте магистральный фильтр МЗФ – 2А к магистрали «горячей воды».

- Используйте фильтр МЗФ – 2А в соответствии с его назначением и требованиями данной инструкции.

- Не перекачивайте через фильтр МЗФ – 2А взрывоопасные, легковоспламеняющиеся химически агрессивные жидкости.

- Не перекачивайте через фильтр МЗФ – 2А воду с волокнистыми включениями и большим содержанием песка.

- Не подвергайте фильтр МЗФ – 2А ударам, перегрузкам, воздействию атмосферных осадков, агрессивных жидкостей и газов.

- После установки магистрального фильтра МЗФ – 2А, убедитесь, что отсутствуют утечки воды. В течении 3-х часов периодически, визуально проверяйте на наличие утечек.

- При прекращении или длительном перерыве в использовании магистрального фильтра МЗФ – 2А, рекомендуем отключить подачу воды к магистральному фильтру МЗФ – 2А.

- Не соблюдение указаний в данной инструкции может повлечь за собой: утечки воды, аварийные ситуации, материальный ущерб и другие неприятности.

- Всю ответственность за безопасную эксплуатацию и поддержание фильтра в рабочем состоянии несет собственник фильтра.

- Магистральный фильтр МЗФ – 2А предназначен для установки в магистраль ХОЛОДНОЙ воды. Установка магистрального фильтра МЗФ – 2А в магистраль горячей воды, может повредить корпус фильтра и привести к аварийной ситуации.

- Фильтры выборочно проходят испытания на герметичность, в связи с чем в некоторых фильтрах при покупке может присутствовать некоторое количество воды.

- Перед подключением фильтра в систему городского водоснабжения проведите согласование своих действий с организацией, эксплуатирующей ваше здание.

- Не рекомендуется устанавливать фильтр МЗФ – 2А самостоятельно. Все работы по подключению фильтра МЗФ – 2А должны проводиться специалистами, обладающими необходимой квалификацией.

Установка

Внимание!

При монтаже в магистраль холодной воды фильтра МЗФ – 2А обязательна установка редуктора с ограничением максимального давления не более 4 атм

При монтаже фильтра МЗФ – 2А обязательно должен быть предусмотрен отвод в канализацию или дренаж для сброса промывных вод.

Магистральные фильтры PWS МЗФ – 2А устанавливается на стальные, медные, пластиковые или металлопластиковые трубы. Перед установкой необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее трёх часов. Фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода.

- Перекройте подачу "холодной" воды в квартире или доме.

- Откройте смеситель, для сброса давления и слива воды из магистрали.

- Установите редуктор ограничения максимального давления воды не более 4 атм

- Прикрепите кронштейн к стене в нужном месте.

- Прикрепите крышку фильтра к кронштейну четырьмя винтами из комплекта.

- Намотайте фум ленту или сантехнический лён, на резьбовые соединения и прикрутите крышку фильтра к трубе магистрали холодной воды в соответствии со стрелкой, указывающей направление потока на крышке фильтра.

Избыток намотки и/или усилия при закручивании, может привести к поломке подключения или корпуса фильтра.

- Откройте кран магистрали холодной воды и проведите цикл промывок фильтра МЗФ – 2А описанных на стр. 7.

- Установка закончена. Приятного пользования!

После установки магистрального фильтра МЗФ – 2А, убедитесь, что отсутствуют протечки воды. И периодически, визуально проверяйте фильтр на наличие протечек.

Внимание!

Фильтр магистральный МЗФ – 2А следует ИСПОЛЬЗОВАТЬ и ХРАНИТЬ в помещении, только при плюсовой температуре воздуха.

Запуск фильтра МЗФ – 2А в рабочий режим.

После монтажа фильтра МЗФ – 2А, для запуска в работу, соедените штекер блока питания автоматичесого клапана со штекером автоматического клапана. Вставьте вилку блока питания в розетку. При этом Автоматический клапан включится и будет слышен звук переключения клапана. На экране отобразится F-00. Как только звук прекратиться и на экране отоброзятся время фильтр готов к работе.

Промывки засыпного магистрального фильтра МЗФ – 2А.

В процессе эксплуатации фильтра МЗФ – 2А засыпки постепенно загрязняются, что приводит к потере свойств засыпок и заметному снижению напора очищенной воды.

Для того чтобы качество очищенной воды осталось на высоком уровне, необходимо своевременно производить Обратную и прямую промывки засыпок фильтра МЗФ – 2А.

Периодичность промывок фильтра МЗФ – 2А зависит от степени загрязненности исходной воды и режима использования фильтра.

Максимальный интервал между промывками фильтра МЗФ – 2А не должен превышать шесть месяцев, это обусловлено опасностью массового роста бактерий в засыпках фильтра МЗФ – 2А.

Настройка автоматического клапана Runxin 71Q1

Для корректной работы фильтра МЗФ – 2А необходимо произвести настройки клапана.ройка автоматического промывного клапана.

Пример для клапанов с отсчетом по времени F71Q1

1 - Фильтрация

2 - Обратная промывка

3 - Быстрая промывка

Нажмите и удерживайте кнопки в течение 5 секунд для разблокировки панели;

При нажатии на кнопку в разблокированном состоянии произойдет переход в меню просмотра параметров; при повторном нажатии на кнопку осуществляется подтверждение установленных параметров.

A. Индикатор блокировки кнопок

● Если на дисплее горит точка после 4-й цифры, это означает, что кнопки заблокированы.

В этот момент нажатие любой кнопки не приведет к срабатыванию (если в течение одной минуты не выполняется никаких действий с кнопками они блокируются и загорается точка после 4-й цифры).

● Решение: Нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и   в течение 5 секунд, пока точка не погаснет.

B. Индикатор времени суток

● Если мигает значок « : », на индикаторе отображается текущее время.

C. Индикатор режима программирования

● Если на цифровом дисплее горит точка после 3-ей цифры, это означает, что активен режим просмотра меню настроек. Используйте кнопку  или  для просмотра всех

настроек.

● Когда точка после 3-й цифры исчезает, активен режим программирования. Используйте кнопку  или , чтобы настроить значения.D.  Кнопка Меню / Подтверждение

● В режиме работы клапана нажмите кнопку , чтобы войти в режим просмотра меню настроек. На дисплее загорится точка после 3-й цифры.

● В режиме просмотра настроек нажмите кнопку , чтобы войти в режим программирования параметров. Параметр, который должен быть установлен или изменен, начнет мигать.

● После выбора нужного значения выбранного параметра нажмите кнопку  для возврата в режим просмотра.

E.  Кнопка Ручное управление / Возврат

● Нажмите кнопку , чтобы начать или перейти к следующей стадии регенерации. (Пример: нажмите кнопку  в рабочем режиме, если вода на выходе не соответствует требованиям, устройство немедленно запустит циклы регенерации/промывки; нажмите  кнопку, когда система находится в режиме регенерации/промывки, устройство завершит текущую стадию регенерацию/промывку и сразу перейдет к следующей или вернется в рабочий режим, если это была последняя стадия).

F. Кнопки  Вверх и  Вниз

● В режиме просмотра меню настроек нажмите  или , чтобы просмотреть все параметры.

● В режиме программирования нажмите кнопку  или , чтобы настроить значения.

● Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, чтобы разблокировать клавиатуру.

● В режиме программирования нажмите кнопку  для возврата в режим просмотра; в режиме просмотра нажмите кнопку  для возврата в рабочий режим.

● Нажмите кнопку  при настройке значений для возврата в режим просмотра сразу без сохранения значений. Или нажмите кнопку  для сохранения значений и возврата в режим

просмотра.

Описание параметров

| Функция | Индикатор | Заводская настройка по умолчанию | Диапазон допустимых значений | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время суток | : мигает | Случайное значение | 00:00 - 23:59 | Во время эксплуатации, при вызове меню настроек и установка параметров двоеточие «:» на часах мигает. |
| Время начала регенерации | : горит постоянно | 02:00 | 00:00 - 23:59 | Время начала регенерации; двоеточие «:» горит постоянно. |
| Пропуск обратной промывки | F-00 | 00 | 0-20 | Указывает сколько обратных промывок нужно пропустить |
| Интервал регинирации | 1- | 7 | 0-99 | Указывает раз во сколько дней должна включится регинирация |
| Продолжительность обратной промывки | 2- | 7 | 0 - 99 | Продолжительность обратной промывки (в минутах). |
| Продолжительность прямой промывки | 3- | 3 | 0 - 99 | Продолжительность солевой и медленной промывки (в минутах). |
| Режим выходного сигнала | b - 01 | 01 | 01 или 02 | Режим b - 01: Сигнал включается в начале регенерации и отключается в конце регенерации. Режим b - 02: Сигнал поступает только в периоды переключения между стадиями. |

Все   необходимые   параметры   установлены   на   заводе   изготовителе, при   вводе в эксплуатацию фильтра или при изменении характеристик исходной воды необходимо рассчитать интервал   между   промывками и   ввести   новые параметры в настройки блока управления.

Возможные неисправности и способы их устранения

| Проблема | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Блок управления не выходит в режим регенерации | А. Отключена подача электропитания. Б. Неправильно установлено .время начала регенерации. В. Неисправный контроллер. Г. Не работает электродвигатель. | А. Обеспечить постоянную подачу электропитания (проверить предохранитель, силовую цепь, выключатель). Б. Установить заново время начала регенерации. В. Заменить контроллер. Г. Заменить электродвигатель. |
| Время начала регенерации не корректно | А. Время суток установлено неправильно. Б. Электропитание было отключено более 3-х дней. | А. Проверьте программу и переустановите время на часах. Б. Переустановите время на часах. |
| Падение давления после фильтра. | А. Забит или загрязнен верхний и нижний дистрибьютер. Б. Отложения железа внутри управляющего клапана. | А. Очистите дистрибьютер. Б. Очистите управляющий клапан, увеличьте частоту регенераций. |
| Постоянное переключение циклов | А. Неисправна главная плата. Б. Для продолжительности стадии регенерации было установлено значение 0. | А. Замените главную плату. Б. Проверьте настройки блока управления. |
| Поток воды из дренажной линии после регенерации | А. Посторонние материалы в блоке управления, не позволяющие выполнить поворот дисков. Б. Диски переключения режимов повреждены. | А. Удалите посторонние материалы из корпуса блока управления. Б. Очистите блок управления, замените поврежденный диск. Проверьте правильность установки дренажно-распределительной системы, водоподъемная трубка должна быть ровно подрезана и плотно входить в посадочное место в блоке управления, верхний и нижний дистрибьютер должны быть на месте и не иметь повреждений. |
| На передней панели блока управления горят все индикаторы | А. Плата управления неисправна. .Б. Трансформатор поврежден. В. Электричество нестабильно. | А. Замените плату управления. Б. Проверьте и замените трансформатор. В. Проверьте и отрегулируйте подачу электропитания. |
| На передней панели отсутствует индикация | А. Обрыв цепи платы управления и трансформатора. Б. Плата управления повреждена. В. Трансформатор поврежден. Г. Электропитание отсутствует. | А. Проверьте электрическую цепь. Б. Замените плату управления. В. Замените трансформатор. Г. Проверьте наличие электропитания. |
| На дисплее отображается код Е1 | А. Неисправность кабеля подключения платы определения положения дисков к плате управления. Б. Плата определения положения дисков повреждена. В. Повреждение двигателя или зубчатого колеса. Г. Плата управления повреждена. Д. Настройки не соответствуют модели блока управления. | А. Замените кабель. Б. Замените плату определения положения дисков. В. Замените двигатель или зубчатое колесо. Г. Замените плату управления Д. Настройте блок управления |
| На дисплее отображается код ошибки Е3 или Е4 | А. Плата управления неисправна. | А. Замените плату управления. |

.

| Неисправность | Причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Протечка в месте соединения крышки и прозрачной колбы | Неплотно закручена прозрачная колба | Докрутите крышку фильтра |
|  | Повреждено уплотнительное кольцо | Замените и смажьте силиконом уплотнительное кольцо |
| Протечка в месте соединения крышки фильтра и трубы | Плохая гидроизоляция | Открутите соединение и соберите заново, используя фум ленту или лён |
| Уменьшилось давление воды на выходе из фильтра | Сильное загрязнение засыпок | Проведите цикл промывок |
| На прозрачной колбе появились микротрещины | Произошел гидроудар | Не гарантийный случай. Замените фильтр в сборе |
| Вода проходит через фильтр, но не очищается | Неправильная установка, направление потока не соответствует стрелке на крышке фильтра | Переустановите фильтр в соответствии потока воды и стрелки на крышке фильтра |
| Прозрачная колба раздулась (приняла шарообразную форму) | В магистраль с установленным фильтром поступала горячая вода | Не гарантийный случай. Замените фильтр в сборе |

Сведения об утилизации

Утилизация вышедшей из стоя фильтра МЗФ – 2А, а также подлежащей демонтажу по истечению расчетного срока службы, должен осуществляться по согласованию с органами санитарного надзора в соответствии с действующими местными правилами вывозки и утилизации бытовых отходов.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности магистрального фильтра МЗФ – 2А, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний данной инструкции по эксплуатации;

- на фильтр МЗФ – 2А установленный в магистраль без редуктора с ограничением максимального давления 4 атм, редуктор должен быть установлен перед фильтром;

- на механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием, а также воздействием агрессивных сред;

- на неисправности, произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения и использования;

- на неисправности, произошедшие вследствие использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;

- на естественный износ корпуса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение;

- на избыток намотки фум ленты или сантехнического льна при закручивании резьбового соединения к трубе.

Требования к исходной воде

| Водородный показатель, pH | 6-9 |
| --- | --- |
| Общая жесткость очищаемой воды, мг-экв/л | до 20 |
| Содержание железа, мг/л | до 0,3 |
| Общая минерализация, мг/л | до 1000 |
| Окисляемость перманганатная, мг/л | ДО 5,0 |
| Нефтепродукты, суммарно, мг/г | до 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/л | до 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/л | ДО 0,25 |

Гарантия

- Гарантия на магистральные фильтры МЗФ – 2А предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи, при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека на покупку и распространяется на дефекты, произошедшие по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации.

- Гарантия на магистральные фильтры МЗФ – 2А предоставляется только при установленном редукторе с ограничением максимального давления не более 4 атм в магистраль холодной воды перед фильтром.

- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей"

- При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.

- Затраты, связанные с демонтажем и монтажом неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.

- При необоснованной претензии, затраты на диагностирование и экспертизу фильтра оплачивает покупатель.

- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.

- Магистральные фильтры МЗФ – 2А предназначены исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этих фильтров не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года Срок эксплуатации фильтров МЗФ – 2А составляет - 3 года (при обязательном проведении цикла промывок не реже чем раз в б месяцев).

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей на территории Российской Федерации ООО «ПК ТЕХМАШ», ИНН 7704464280

тел. 8 (800) 707-96-35

почта: ag.techmash@yandex.ru