[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]w/ =8 8




 Изготовлено в России
Удлинители электрические марки "JETT", модели РС-1-10-10м, РС-1-10-16м, РС-1-10-25м, РС-1-10-30м, РС-1-10-40м, РС-1-10-50м, РС-1-10-10м (ПВС 2*1,5), РС-1-10-16м (ПВС 2*1,5), РС-1-10-25м (ПВС 2*1,5), РС-1-10-30м (ПВС 2*1,5), РС-1-10-40м (ПВС 2*1,5), РС-1-10-50м (ПВС 2*1,5) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Основные параметры и характеристики.

• Номинальное напряжение - 220В.
• Для обычной серии номинальный ток - 6А, максимальный ток - 10А.
• Для серии ПВС 2*1,5 номинальный ток - 16А.

2. Назначение.

Удлинители электрические предназначены для подключения электроприборов к электрической сети в бытовых условиях. Допускается использование в подсобных помещениях, на дачных участках и т.п.
3. Различие между моделями.

Модели электрических удлинителей JETT различаются между собой длиной электрического кабеля и конструкцией кабеля. Информация о названии модели и длине кабеля нанесена на упаковку изделия. 
4. Условия безопасной эксплуатации, хранения и утилизации.
• Изделие имеет брызгозащищенную конструкцию. Тем не менее, не допускается использование удлинителя в местах с повышенной влажностью воздуха а тем более, контакт элементов удлинителя с чрезмерно влажной средой ( трава после дождя, лужи и т.п.)
• Перед использованием удлинителя необходимо полностью размотать шнур. Эксплуатация удлинителя с не полностью размотанным шнуром неминуемо вызовет его перегрев и выход изделия из строя.
• Не допускается подключать удлинитель в неисправную электрическую розетку.
• Подключать изделие следует только к розетке бытовой электрической сети ~220-250В, 50Гц.
• Запрещается обертывать удлинитель, накрывать его посторонними предметами.
• Не допускается эксплуатация изделия с видимыми нарушениями корпуса или изоляции сетевого кабеля.
• Запрещается эксплуатировать удлинитель в труднодоступных местах. 

• Разрешается эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды от +5ºС до +35ºС и относительной влажности не более 85%.
• Для обычной серии - запрещается превышать суммарную мощность подключаемых к удлинителю электроприборов. Она должна быть не более 1300Вт. Допускается кратковременное подключение электроприборов суммарной мощностью до 2200Вт. Для серии ПВС 2*1,5 - запрещается превышать суммарную мощность подключаемых к удлинителю электроприборов. Она должна быть не более 3500Вт.
• Не допускать попадания жидкостей или посторонних предметов в удлинитель.
• Не разбирать изделие.
• Не давать детям.
• Рекомендуется хранить удлинители при температуре окружающей среды от 0ºС до +35ºС и относительной влажности не более 85%.
• Материалы, из которых изготовлено изделие, не имеют специальных требований к утилизации.
• Транспортировку удлинителей рекомендуется осуществлять в групповой упаковке на паллетах.
5. Меры при обнаружении неисправности.

Следует немедленно отключить изделие от электросети, не пытаться включать его вновь, не пытаться самостоятельно ремонтировать удлинитель при возникновении следующих неисправностей:
• задымления, запаха гари;
• повышения нагрева удлинителя;
• отсутствия напряжения в розетках удлинителя при наличии напряжения в электрической сети;
• механических повреждений удлинителя.
Изготовитель: ООО "РЭК", 157213, Костромская обл., Галичский район, п. Россолово, ул. Заготовительная, д. 23А


 ИЗГОТОВЛЕНО: ЯНВАРЬ 2026 г.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АУ05.В.05458

Изготовлено по ТУ 3464-001-83576884-09
