Электрическая печь для пиццы Bufett CPM 111 (641111) мощностью 4200 Вт — это профессиональное оборудование, предназначенное для выпекания пиццы, фокаччи и других изделий.

Краткое руководство по эксплуатации

1. Подготовка и установка

- Установите печь на ровную, устойчивую поверхность, способную выдержать вес 48 кг.

- Обеспечьте достаточное пространство вокруг печи для вентиляции.

- Подключите к сети (220-240/ 50-60 Гц).

- Убедитесь, что проводка выдерживает мощность 4200 Вт.

2. Первый запуск

- Перед первым использованием протрите камеру влажной тканью.

- Включите печь на максимальную температуру (350 C) на 30–60 минут без продуктов, чтобы выгорели производственные смазки. Возможно появление дыма и запаха — это нормально.

3. Эксплуатация

- Включите печь, установите необходимую температуру термостатами (обычно 280–320)

- Дождитесь, пока индикаторы нагрева погаснут (значит, печь достигла заданной температуры).

- Поместите пиццу на керамический под, используя лопату.

- Закройте дверцу. Контролируйте время выпекания через смотровое окно.

4. Безопасность и обслуживание

- Осторожно: Поверхность печи сильно нагревается. Используйте термостойкие перчатки.

- Очищайте керамический под только после полного остывания печи.

- Не используйте воду или моющие средства непосредственно на камне, чтобы не повредить его.

- Регулярно очищайте корпус от крошек и жира.